《加氢站安全评价的标准格式》编制说明

一、标准制定背景

加氢站是最重要的氢能基础设施之一，其直接面向终端用户。随着产业规模的扩大和应用场景的增加，加氢站已成为制约氢能产业持续发展的关键因素。但是加氢站标准法规不健全，导致审批流程不畅，目前全国大部分地区的加氢站开发建设并不顺利。另一方面，加氢站储存大量氢气，未来如果大量建设，将成为城市中的重要危险源，在其建设之前应当开展系统的安全评价工作。

2018年，武汉市经济技术开发区出台了国内首个加氢站审批及管理办法，其中明确提出加氢站建设单位应委托有资质的机构进行安全预评价。2019年，湖北省老河口市也出台了类似规定。不过，目前对于如何开展加氢站安全评价以及安全评价报告应包含哪些内容，并没有明确标准予以约束，这不利于具体评价工作和审批工作的开展。

标准主要起草单位之一国核华清（北京）核电技术研发中心有限公司，主要业务为工程技术与试验研究、技术开发、技术转让等。自2009年成立起，该公司承担核能及氢能领域的多个国家重大专项、国际原子能机构（IAEA）国际合作项目、北京市科委课题等，尤其在核安全及氢安全领域具有丰富的研究经验，熟悉核电安全评价思路和方法体系，熟练掌握核安全及氢安全相关研究工具。同时公司具有标准制定经验，曾参与中国核能行业协会团体标准项目。

二、标准制定目的意义

加氢站安全评价是指系统的分析加氢站工艺过程的变量波动、设备误动作或故障、假想的事故后果等，识别加氢站潜在的风险，判断其安全水平，为安全有关问题的决策提供完整的方法。

本标准的目的是研究建立加氢站安全评价的标准，对加氢站安全评价报告的格式和内容进行规范，指导加氢站建设单位进行安全评价，明确安全评价须提供的资料，为提供的资料建立统一格式，利用此格式有助于保证所提供资料的完整性。同时，本标准规定了安全评价的内容和深度，以确保加氢站安全评价报告的完整性和统一性。

本标准将为加氢站的审批提供依据，有助于加氢站安全审查工作的开展，对于推动加氢站建设，进而推动氢能产业发展具有重要意义。此外，本标准首次提出对加氢站安全评价报告的格式和内容进行规范，相关研究工作和成果将起到引领和示范作用。

三、标准的编写原则

本标准在编制过程中，主要遵循了科学性、适用性、规范性的原则。

1、科学性。根据《中华人民共和国标准化法》相关法律法规，主要参照了GB 4962《氢气使用安全技术规程》，GB/T34584《加氢站安全技术规范》，GB/T24499 《氢气、氢能与氢能系统术语》，GB/T29279《氢系统安全的基本要求》，GB50177《氢气站设计规范》，GB 50516-2010《加氢站技术规范》，GB/T 19773《变压吸附提纯氢系统技术要求》，GB/T 19774《水电解制氢系统技术要求》，GB50016《建筑设计的防火规范》，GB4962《氢气使用安全技术规程》等相关标准，确定了标准条款。

2、适用性。标准内容经过起草编制小组反复讨论，语言表达力求准确、精炼，条理清晰，便于实施，适用性强，并且易于被其它的标准或文件引用。

3、规范性。标准格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》编写。

四、主要工作过程

筹备阶段——2019年9月-11月，组建项目工作小组，制定工作方案和进度安排，明确小组成员工作任务。成员包括企业技术人员、标准化专业人员等，确保了标准的制定规范化。

调研阶段——2019年11月-12月，调研氢安全相关国内外标准。

标准研制阶段——2019年12月-2020年1月，以现行文件为依据，根据调研情况，编写标准，形成标准草案。

标准立项阶段——2020年1月-4月，团体标准立项，形成标准征求意见稿。

五、标准主要内容说明

本标准在编制过程中，严格遵照国家标准和联盟标准管理规定的程序进行。标准的编写符合GB/T 1.1-2018的规定，本标准中主要条款编制说明如下：

一、基本要求

供氢：加氢站可采用氢气长管拖车、管道运输或自备制氢系统等方式供氢。

火灾危险：加氢站的火灾危险类别应为甲类。加氢站内有爆炸危险房间或区域的爆炸危险等级应为1区或2区。

等级划分：加氢站的等级划分，应符合表1的规定。

表 1 加氢站的等级划分

| 等级 | 储氢罐容量（kg） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总容量G | 单管容量 |
| 一级 | 4000<G≤8000 | ≤2000 |
| 二级 | 1000<G≤4000 | ≤1000 |
| 三级 | G≤1000 | ≤500 |

制氢：加氢站内若设有自备制氢系统时，应符合现行国家标准《氢气站设计规范》GB50177的有关规定；根据制氢方式应符合现行国家标准《水电解制氢系统技术要求》GB/T 19774或《变压吸附提纯氢系统技术要求》GB/T 19773的有关规定。

二、安全评价

加氢站项目的项目建设单位应进行安全评价，并提供安全评价报告。

借鉴核电厂安全分析的原则和系统性方法，创新性的进行适用性研究，简化应用到加氢站安全评价领域，研究得到《加氢站安全评价报告的标准格式》。

加氢站安全评价报告的标准格式应包括但不限于以下四个章节：加氢站概述、系统设计描述、安全分析、总体安全评价及质量保证要求。其中，加氢站概述、系统设计描述两个章节主要为安全评价提供输入材料。安全分析、总体安全评价及质量保证要求两个章节主要为加氢站的安全评价及建议。