ICS 43.180

ICS 43.180

团  体  标  准

T/CSTE XXXX—2020

氢燃料电池公交车维保技术规范

Technical specification for hydrogen fuel cell bus maintenance

（征求意见稿）

2020-XX-XX 发布                             2020-XX-XX 实施

中国技术经济学会  发  布

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本规范由中国节能协会和中国技术经济学会归口并联合发布。

主要起草单位：佛山市质量和标准化研究院、佛山绿色发展创新研究院等。

主要起草人：待定。

本规范为首次发布。

氢燃料电池公交车维保技术规范

范围

本标准规定了氢燃料电池公交车的质保期、维护保养程序和工作时限的要求。

本标准适用于压缩氢系统的额定工作压力不大于35 MPa的氢燃料电池公交车的维护保养。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18344  汽车维护、检测、诊断技术规范

质保期

氢燃料电池公交车，在正常使用、保养的情况下，以及因原材料、制造加工、装配不当、整车设计等自身质量问题引起的产品损坏和缺陷，均可在销售公司的售后服务网点免费进行维修及享受相关售后服务，各部件的质保期如下：

自用户购买之日起，整车提供不低于2年或15万公里（以先到者为准）的质保期；

动力电池等储能装置、驱动电机、电机控制器、BMS、DC/DC等关键零部件提供5年或20万公里（以先到者为准）的质保期；

整车控制器等零部件提供5年或20万公里（以先到者为准）的质保期。

维保程序

车辆进场要求

氢系统及燃料电池系统应在独立的涉氢维修车间检修，并确保此区域的安全规范：

- 在车辆进入涉氢维保车间前必须确保氢泄露报警装置、消防系统、强制通风系统等设备等均处于正常工作的状态；

- 涉氢维保车间不应存放易与氢发生反应的强氧化剂，如：油类、天拿水等各种易爆物品；

- 车辆进入维保车间后，应立即打开车间门窗等设施，确保车间通风畅顺；

- 车辆停稳后，依次关闭整车24 V低压电源手动开关及氢供应手动阀，连接稳固；

- 在进行氢燃料电池车维修时，禁止内燃机车辆进入车间区域。

氢系统排空安全操作要求

在进行氢系统排空作业前，须对车辆进行牢固的接地连接，关闭整车电源。

在氢系统排空作业车间外设置不少于12 m的警戒区域，禁止车辆与非维修人员进入。

启动强制通风和氢气泄漏检测设备，监测车间内部环境。检修作业完成后，相关设备应保持30分钟延续工作，防止氢气积聚。

氢系统的排空管须与车间排空管保持紧密连接。

检修作业人员应使用防静电工具进行检修，在排空作业期间，禁止敲击、打磨等各种产生火花的检修作业及禁止开展其他维修作业。

排空作业期间，需大面积拆卸氢系统管道使应对氢系统家住氢气进行置换吹扫。

车间内检测报警仪如被触发，作业人员须立即停止相关工作，关闭气源，立即离开车间，待排除隐患后才能继续工作。

雷雨等恶劣天气禁止进行排空作业。

车辆维保

保养类别

氢燃料电池公交车行驶公里数至2500-3000 km时进行首次保养。行驶每5000公里进行A级保养，每25000 km进行B级保养，每50000 km进行C级保养，每200000 km进行D级保养。除氢系统和燃料电池维保项目的常规维保项目技术要求参见GB/T 18344。

首次保养

氢系统维保项目

- 氢系统的首次维保包括：氢气瓶、氢气瓶瓶口阀、氢气瓶瓶尾阀、加氢口、手动球阀、电池阀、温度、压力释放装置（安全阀）、限流阀、放空针阀、压力传感器、减压阀、氢气管路的13个项目检测，要求见表1。

氢系统首保项目要求

| 序号 | 保养项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢气瓶 | 检查泄漏情况、外观。 |
| 2 | 氢气瓶瓶口阀 | 检查泄漏情况。 |
| 3 | 氢气瓶瓶尾阀 | 检查泄漏情况。 |
| 4 | 加氢口 | 检查泄漏情况、泄漏量<50ppm。 |
| 5 | 手动球阀 | 检查泄漏情况。 |
| 6 | 电磁阀 | 检查泄漏情况。 |
| 7 | 温度、压力释放装置（安全阀) | 检查泄漏情况。 |
| 8 | 限流阀 | 检查泄漏情况。 |
| 9 | 放空针阀 | 检查泄漏情况。 |
| 10 | 中压压力传感器 | 检查泄漏情况。 |
| 11 | 高压压力传感器 | 检查泄漏情况。 |
| 12 | 减压阀 | 检查泄漏情况。 |
| 13 | 氢气管路 | 检查泄漏情况。 |

燃料电池维保项目

- 燃料电池的首次维保包括：电导率、空压机、系统悬置、系统绝缘、空气滤清器、系统气密性、空压机皮带、高低压线束、紧固件扭矩、氢循环泵、氢系统及管路的11个项目检测，要求见表2。

燃料电池首保项目要求

| 序号 | 保养项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电导率 | 检查离子浓度是否合格。离子浓度为：？。 |
| 2 | 空压机 | 检查是否漏油。 |
| 3 | 系统悬置 | 检查是否变形。 |
| 4 | 系统绝缘 | 检查绝缘是否合格。 |
| 5 | 空气滤清器 | 检查清洁度。空气滤清器固体颗粒无堵塞。 |
| 6 | 系统气密性 | 检查系统气密性（释放防冻液）。 |
| 7 | 空压机皮带 | 检查空压机皮带防护罩是否干涉、磨损。 |
| 8 | 高低压线束 | 检查高低压线束是否有皲裂和松动。 |
| 9 | 紧固件扭矩 | 检查紧固件是否松动并进行扭矩复核。 |
| 10 | 氢循环泵 | 检查是否漏油、是否腐蚀。 |
| 11 | 氢系统及管路 | 检查是否存在泄漏。 |

常规保养

氢系统维保项目

- 氢系统的常规保养包括：氢气瓶、氢气瓶瓶口阀、氢气瓶瓶尾阀、加氢口、手动球阀、电磁阀、温度、压力释放装置（安全阀）、限流阀、放空针阀、压力传感器、减压阀、氢气管路等18个检测项目，要求见表3。

氢系统常规维保项目要求

| 序号 | 保养项目 | 技术要求 | 每5000km（A保） | 每15000km（B保） | 每40000km（C保） | 每50000km（D保） | 每半年/特检1 | 每1年/特检2 | 每3年/特检3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气瓶 | 检查泄漏情况、外观 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 氢气瓶瓶口阀 | 检查泄漏情况 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 氢气瓶瓶尾阀 | 检查泄漏情况 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 加氢口 | 检查泄漏情况、泄漏量<50ppm | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 手动球阀 | 检查泄漏情况 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 电磁阀 | 检查泄漏情况 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 温度、压力释放装置（安全阀) | 检查泄漏情况 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 8 | 限流阀 | 检查泄漏情况 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 放空针阀 | 检查泄漏情况 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 中压压力传感器 | 检查泄漏情况 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 高压压力传感器 | 检查泄漏情况 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 序号 | 保养项目 | 技术要求 | 每5000km（A保） | 每15000km（B保） | 每40000km（C保） | 每50000km（D保） | 每半年/特检1 | 每1年/特检2 | 每3年/特检3 |
| 12 | 减压阀 | 检查泄漏情况 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 氢气管路 | 检查泄漏情况 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 加注过滤器 | 检查泄漏、堵塞情况，堵塞面积超过20%更换 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 供气过滤器 | 检查泄漏、堵塞情况，堵塞面积超过21%更换 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 系统密封件 | 更换除瓶口、瓶尾阀以外氢系统内所有部件密封圈 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 氢系统及管路 | 检查泄漏情况 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 压力表 | 按计量标准检测 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 3年在车上检，6年拆检（检查需拆瓶口瓶尾阀，复装应更换相应密封圈）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

燃料电池维保项目

- 燃料电池的常规保养包括：电导率、空压机、系统悬置、系统绝缘、空气滤清器、系统气密性、空压机皮带、高低压线束、紧固件扭矩、氢循环泵、氢系统及管路等31个项目的检测，要求见表4。

燃料电池常规维保项目要求

| 序号 | 保养项目 | 技术要求 | 每5000km （A保） | 每25000km （B保） | 每50000km（C保） | 每200000km （D保） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电导率 | 检查离子浓度是否合格 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 空压机 | 检查是否漏油 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 系统悬置 | 检查是否变形 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 系统绝缘 | 检查绝缘是否合格 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 空气滤清器 | 检查清洁度。空气滤清器固体颗粒无堵塞 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 6 | 系统气密性 | 检查系统气密性（释放防冻液） | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 7 | 空压机皮带 | 检查空压机皮带防护罩是否干涉、磨损 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 8 | 高低压线束 | 检查高低压线束是否有皲裂和松动 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 9 | 紧固件扭矩 | 检查紧固件是否松动并进行扭矩复核 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 10 | 氢循环泵 | 检查是否漏油、是否腐蚀 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 序号 | 保养项目 | 技术要求 | 每5000km （A保） | 每25000km （B保） | 每50000km （C保） | 每200000km （D保） |
| 11 | 氢系统及管路 | 检查泄漏情况 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 12 | 冷却小循环过滤器 | 检查是否有杂质 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 13 | 空滤 | 更换空滤 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 14 | 去离子器 | 更换去离子器 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 15 | 空压机皮带 | 更换皮带 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 16 | 氢气循环泵 | 更换泵头 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 17 | 电堆分配头 | 检查电堆分配头 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 18 | 氢浓度传感器 | 检查氢浓度传感器 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 19 | 24-12VDCDC | 检查24-12VDCDC | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 20 | 通风鼓风机 | 检查通风鼓风机 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 21 | 排氢电磁阀 | 检查排氢电磁阀 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 22 | 进氢电磁阀 | 检查进氢电磁阀 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 23 | 内部封装 | 检查内部封装 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 24 | DCF | 更换DCF | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 25 | 中冷器 | 更换中冷器 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 26 | FCU硬件 | 更换FCU硬件 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 27 | 水泵 | 检查水泵 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 28 | 比例阀底座 | 检查比例阀底座 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 29 | 燃料电池电堆 | 检查燃料电池电堆 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 30 | 增湿器 | 检查增湿器 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 31 | 空压机 | 检查空压机泵头 | 否 | 否 | 否 | 是 |

交付要求

检验

车辆维修、保养的自检

维修人员完成《维修工作单》（附录A）中维修、保养项目后，按相应项目的检验标准进行检验，合格后在《维修工作单》内填写意见和签名。

重大维修的检验

涉及储气罐泄漏、发动机大修、重大事故车、二级维护、变速箱总成大修等项目，经维修人员自检合格后，由质检员进行检验并路试，检验合格后在《维修工作单》相应栏内填写检验记录并盖亲或签名确认。

竣工检验

质检员负责维修车辆、保养项目竣工检验。当检验不能满足规定要求时填写《返工单》，交车间维修人员执行。

交付竣工车辆时，质检员重点对下列各项进行核对：

- 《维修工作单》上所有维修项目和保养项目是否全部完工；

- 自检、竣工检验是否完成实施；

- 车上设备设施是否完好齐全。

交车

所有维修车辆，都必须竣工并按规定实施终检后方可交付公交车管理方。

服务完成后立即主动当面或电话通知公交车管理方，按《维修工作单》上的维修项目，对竣工车辆进行核对，符合要求则打印结算单。

应主动对维修或保养项目产生的每笔金额作解释说明，并告知下次保养日期和更换配件的质量担保事项、使用期限和行驶注意事项等。

建立车辆档案，一车一档。

工作时限

一般维保单应在24 h内完成。

对重大维修项目或特殊情况不应超过3 d完成。

如有超过3 d不能完成或不能彻底排出故障的，要明确告知公交车管理方具体原因、预计完成的时间或更换设备材料可到位时间。

（资料性附录）
维修工作单

- A.1　维修工作单

- 表A.1　维修工作单（样表）

联系人：__________________________　　　联系电话：__________________________

车牌号：__________________________　　　发动机号：__________________________

车型：____________________________　　　行驶里程：__________________________

接车时间：________________________　　　交车时间：__________________________

委托事项：_______________________________________________________________

| 报修/ 保养项目 | 序号 | 维修名称 | 维修种类 | 作业班组 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修及零件明细 | 序号 | 零件名称 | 维修种类 | 渠道/数量 | 费用 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 维修情况 | 维修人员： |  |  |  |  |
| 检查情况 | 质检员： |  |  |  |  |

_________________________________