团  体  标  准

T/CSTE  xxxx—xxxx

“领跑者”标准评价要求  陶瓷坐便器

Assessment requirements for enterprise forerunner standards-Ceramic toilet

（征求意见稿）

2020-xx-xx 发布                              2020-xx-xx实施

发布

中国技术经济学会

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构，除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版、影印版，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可与发布机构获取。

前   言

本文件按照 GB/T 1.1-2020 给出的规则起草。

本文件由xxx共同提出。

本标准由中国技术经济学会归口。

本文件主要起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

# “领跑者”标准评价要求 陶瓷坐便器

- 范围

本文件规定了陶瓷坐便器“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于在民用或公用各类建筑物内与各相应配件配套后安装于给排水管路上的陶瓷坐便器产品企业标准水平评价。

相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用本文件，企业在制定企业标准时也可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JC/T 897      抗菌陶瓷制品抗菌性能

GB/T 6952     卫生陶瓷

GB/T 9195     建筑卫生陶瓷分类及术语

GB 25502      坐便器水效限定值及水效等级

GB/T 31436    节水型卫生洁具

T/CAQP 015 T/ESF 0001 “领跑者”标准编制通则

- 术语和定义

JC/T 897、GB/T 6952、GB/T 9195、GB 25502和GB/T 31436界定的术语和定义适用于本文件。

- 评价指标体系

  - 基本要求

4.1.1 生产企业近三年，企业无较大环境、安全、质量事故。

4.1.2 企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.1.3 企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系。

4.1.4 产品应为量产产品，服务应为规模化提供的服务。

  - 评价指标分类

4.2.1 陶瓷坐便器“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2 基础指标包括GB/T 6952涉及的相关要求。

4.2.3 核心指标包括便器用水量、洗净功能、球排放、颗粒排放、混合介质排放、排水管道输送特性。

4.2.4 核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。

4.2.5 创新性指标包括坐便器冲水噪声、抗菌性能、抗菌耐久性能、人造试体及纸球试验，其中坐便器冲水噪声划分成平均水平和先进水平两个等级，其中先进水平相当于企业标准排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平。

  - 评价指标体系框架

陶瓷坐便器“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。

表1 评价指标体系框架

| 序号 | 指标 类型 | 评价指标排放功能 | 指标来源 （判定依据和方法） | 指标水平分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进 水平 | 平均 水平 | 基准 水平 |
| 1 | 基础 指标 | 耐荷重性 | GB/T 6952 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 防虹吸功能 |  |  |  |  |
|  |  | 安全水位 |  |  |  |  |
|  |  | 水封深度 |  |  |  |  |
|  |  | 水封回 复功能 |  |  |  |  |
|  |  | 坐便器水 封表面尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 存水弯 最小通径 |  |  |  |  |
|  |  | 污水置 换功能 |  |  |  |  |
| 2 | 核心指标 | 水效等级 | GB 25502 | 平均用水量≤4.0 L | 平均用水量≤5.0 L | 平均用水量≤6.4 L |
|  |  |  |  | 全冲用水量≤5.0 L | 全冲用水量≤6.0 L | 全冲用水量≤8.0 L |
|  |  |  |  | 半冲用水量≤3.5 L | 半冲用水量≤4.2 L | 半冲用水量≤5.6 L |
| 3 |  | 洗净功能 | GB/T 6952 | 无残留 | 每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于20 mm，且每一段残留墨线长度不大于8 mm。 | 每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于50 mm，且每一段残留墨线长度不大于13 mm。 |
| 4 |  | 球排放 |  | 98个 | ≥95个 | ≥90个 |
| 5 |  | 颗粒排放 |  | 残留颗粒10个 残留尼龙球1个 | 残留颗粒≤60个 残留尼龙球≤3个 | 残留颗粒≤125个 残留尼龙球≤5个 |
| 6 |  | 混合介 质排放 |  | 第一次冲出数为28个 | 第一次冲出数≥25个，第二次全部冲出 | 第一次冲出数≥22个，第二次全部冲出 |
| 7 |  | 排水管道 输送特性 |  | 传输距离≥17.0m | 传输距离≥15.0m | 传输距离≥12.0m |
| 8 | 创新性 指标 | 坐便器 冲水噪声 | GB/T 6952 | L10≤59 dB（A） L50≤49 dB（A） | L10≤62 dB（A） L50≤52 dB（A） | — |
| 9 |  | 抗菌性能 | JC/T 897 | 抗细菌率≥90% |  | — |
| 10 |  | 抗菌耐 久性能 |  | 抗细菌率≥85% |  | — |
| 11 |  | 人造试体 及纸球试验 | GB/T 31436 | 7个 |  | — |

- 评价方法及等级划分

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入陶瓷坐便器企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入陶瓷坐便器企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 创新性指标 先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | 创新性指标 平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | — |