ICS

中国标准分类号

ICS

中国标准分类号

团   体   标   准

T/CSTE 00XX—20XX

“领跑者”标准评价要求

餐厨废弃物处理与利用设备

Assessment requirements for forerunner standard—— kitchen waste treating and utilizing equipment

（征求意见稿）

2020-XX-XX 发布                                          2020-XX-XX 实施

中 国 技 术 经 济 学 会   发布

前    言

本文件按照 GB/T 1.1-2020给出的规则起草

本文件由中国循环经济协会、企业标准“领跑者”工作委员会共同提出。

本文件由中国循环经济协会归口。

本文件主要起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

领跑者”标准评价要求 餐厨废弃物处理与利用设备

- 1 范围

本文件规定了中小型、无集中处理的餐饮业餐厨废弃物处理与利用设备 “领跑者”标准的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于餐饮业餐厨废弃物类处理与利用设备有关产品的“领跑者”标准。不适用于餐饮业餐厨/厨余废水及家庭用厨余垃圾的处理设备。

相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参考使用，企业在制定企业标准时也可参照使用。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 151       管壳式换热器

GB/T 3768    声学声压法测定噪声源 声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 5226.1   机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 5959.1   电热和电磁处理装置的安全 第1部分：通用要求

GB/T 5959.3   电热装置的安全 第3部分：对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特殊要求

GB/T 5959.3   电热装置的安全 第6部分: 工业微波加热设备的安全规范

GB/T 8196     机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求

GB/T 9439     灰铸铁件

GB/T 10067.1   电热和电磁处理装置基本技术条件 第1部分：通用部分

GB/T 10067.3   电热装置基本技术条件 第3部分：感应电热装置

GB 12348      工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 14048.5    低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器

GB 14554     恶臭污染物排放标准

GB 16297     大气污染物综合排放标准

GB/T 28739   餐饮业餐厨废弃物处理与利用设备

T/CAQP 015 T/ESF 0001   “领跑者”标准编制通则

- 3 术语和定义

GB 151、GB/T 3768 、GB/T 5226.1、GB/T 5959.1 、GB/T 5959.3 、GB/T 5959.3 、GB/T 8196、GB/T 9439、GB/T 10067.1、GB/T 10067.3、GB 12348、GB/T 13306、、GB 14048.5 、GB 16297、GB/T 28739、T/CAQP 015 T/ESF 0001 界定的术语和定义适用于本文本。

3.1 餐厨废弃物 restaurant and kitchen waste

来自餐饮企业、机关、企事业单位等厨房产生的可降解的剩余废弃物料和餐桌的剩余食物。

（源自：GB/T 28739-2012《餐饮业餐厨废弃物处理与利用设备》中的3.1）

3.2 可靠工作时间 reliable working hours

在正常标准工况条件下，设备在一定连续出料周期内的平均正常工作时间（h），

平均工作时间=总工作时间÷故障次数。

- 4  评价指标体系

4.1 基本要求

4.1.1 近三年，企业无较大环境、安全、质量事故；

4.1.2 企业无（重大）不良信用记录；

4.1.3 企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；

4.1.4 产品应为量产产品。

4.2 评价指标分类

4.2.1 餐饮业餐厨废弃物处理与利用设备“领跑者”标准的评价指标分为：基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2 基础指标包括电源及电气安全、铸件表面质量及缺陷、安全可靠、动作准确、气体排放、加热装置、操作人员防护安全等涉及的相关要求。

4.2.3 核心指标包括运行噪声、减容率、减重率、利用率、使用环境温度、餐厨废弃物含水率、产出物含水率要求等。核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。

4.2.4 创新性指标为可靠工作时间，划分成平均水平和先进水平两个等级，其中先进水平相当于企业标准排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平。鼓励企业根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

4.3  评价指标体系框架

餐饮业餐厨废弃物处理与利用设备“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。

表1 评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价 指标 |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基本要求 | 符合本标准第4.1条要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础指标 | 电源及电气安全 |  | GB/T 5226.1 | — |  |  | GB/T 5226.1中的要求 |
| 3 |  | 铸件表面质量及缺陷 |  | GB/T 9439 | — |  |  | GB/T 9439中的要求 |
| 4 |  | 安全可靠 动作准确 |  | GB 14048.5 | — |  |  | GB 14048.5中的要求 |
| 5 |  | 气体排放 |  | GB 14554 GB 16297 | — |  |  | GB 14554 GB 16297 中的要求 |
| 6 |  | 操作人员安全防护 |  | GB/T 8196 | — |  |  | GB/T 8196中的要求 |
| 7 |  | 加热 装置 | 蒸汽 加热 | GB 151 | 设计、制造、检验和验收 |  |  | GB 151中的要求 |
| 8 |  |  | 电加热 | GB 5959.1 GB/T 10067.1 | 安全性能符合GB 5959.1要求 技术要求符合GB/T 10067.1要求 |  |  | GB 5959.1 GB/T 10067.1 中的要求 |
| 9 |  |  | 电磁 加热 | GB 5959.3 GB/T 10067.3 | 安全性能符合GB 5959.3要求 技术要求符合GB/T 10067.3要求 |  |  | GB 5959.3 GB/T 10067.3 中的要求 |
| 10 |  |  | 微波 加热 | GB 5959.6 | 安全性能 |  |  | GB 5959.6 中的要求 |
|  | 核心指标 | 减量型 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 运行噪声（dB(A)） |  | GB/T 28739 | ＜55dB(A) | ＜65dB(A) | ＜80dB(A) | GB/T 3768中规定的测试方法进行，噪声值符合表1、表2的规定，测试背景噪声符合GB/T 12348的规定 |
| 12 |  | 减容率（%） |  | GB/T 28739 | ≥90 | ≥80 | ≥70 | GB/T 28739-2012中6.4的要求方法进行 |
| 13 |  | 减重率（%） |  | GB/T 28739 | ≥90 | ≥80 | ≥70 | GB/T 28739-2012中6.5的要求方法进行 |
| 14 |  | 使用环境温度范围（℃） |  | GB/T 28739 | 5-40 |  |  | GB/T 28739-2012中4.3.1的要求方法进行 |
| 15 |  | 餐厨废弃物含水率（%） |  | GB/T 28739 | ≤85 |  |  | GB/T 28739-2012中4.3.1的要求方法进行 |
| 16 |  | 产出物含水率(%) |  | GB/T 28739 | ≤9 | ≤12 | ≤15 | GB/T 28739-2012中4.3.1的要求方法进行 |
|  |  | 资源型 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 运行噪声（dB(A)） |  | GB/T 28739 | ＜55dB(A) | ＜65dB(A) | ＜80dB(A) | GB/T 3768中规定的测试方法进行，噪声值符合表1、表2的规定，测试背景噪声符合GB/T 12348的规定 |
| 18 |  | 减容率（%） |  | GB/T 28739 | ≥90 | ≥80 | ≥70 | GB/T 28739-2012中6.4的要求方法进行 |
| 19 |  | 减重率（%） |  | GB/T 28739 | ≥90 | ≥80 | ≥70 | GB/T 28739-2012中6.5的要求方法进行 |
|  |  | 利用率（%） |  | GB/T 28739 | ≥55 | ≥40 | ≥28 | GB/T 28739-2012中6.6的要求方法进行 |
| 20 |  | 使用环境温度范围（℃） |  | GB/T 28739 | 5-40 |  |  | GB/T 28739-2012中4.3.2的要求方法进行 |
| 21 |  | 餐厨废弃物含水率（%） |  | GB/T 28739 | ≤85 |  |  | GB/T 28739-2012中4.3.2的要求方法进行 |
| 22 |  | 产出物含水率(%) |  | GB/T 28739 | ≤9 | ≤12 | ≤15 | GB/T 28739-2012中4.3.2的要求方法进行 |
|  |  | 减量型+资源型 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 创新指标 | 可靠工作时间 (h) |  | - | ＞2000h | ＞1600h |  | 标准中3.2的要求 |
| 注：a： |  |  |  |  |  |  |  |  |

5  评价方法

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入餐饮业餐厨废弃物处理与利用设备企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入餐饮业餐厨废弃物处理与利用设备的企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 创新性指标 先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | 创新性指标 平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | — |