T/CSTE XXXX-2020



团   体   标   准

T/CSTE XXXX—2021



（征求意见稿）

                    
中 国 技 术 经 济 学 会

目  次

前  言
- 1 -
- 1 -1. 范围


- 1 -2. 规范性引用文件


- 1 -3. 术语和定义


- 2 -4. 评价要求


- 3 -5. 产品生命周期评价报告编制方法


- 4 -6. 评价方法


- 5 -附录A（规范性）指标计算方法 


- 7 -附录B（资料性） 车载式混凝土泵生命周期评价方法




前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国技术经济学会提出并归口。

本文件起草单位：三一汽车制造有限公司、

本文件主要起草人： 

本文件为首次发布。

绿色设计产品评价技术规范  车载式混凝土泵

范围

本文件规定了车载式混凝土泵的绿色设计产品评价要求、生命周期评价报告编制方法和评价方法。

本文件适用于车载式混凝土泵的绿色设计产品评价。本文件不适用其他类型混凝土泵。
规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1032 三相异步电动机试验方法 

GB 1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法

GB/T 4352 载货汽车运行燃料消耗量
GB/T 13333 混凝土泵
GB 16297 大气污染物综合排放标准 
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB 17691 重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）

GB/T 18386 电动汽车 能量消耗率和续驶里程试验方法
GB 20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南
GB 24409 车辆涂料中有害物质限量
GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 26409 流动式混凝土泵

GB/T 26546 工程机械减轻环境负担的技术指南
GB 28395 混凝土及灰浆输送、喷射、浇注机械 安全要求
GB 30254 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级
GB/T 30512 汽车禁用物质要求
GB/T 31962 污水排入城镇下水道水质标准

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 32162 生态设计产品标识 

GXB/TY 0043 拖式混凝土泵能效测试方法

JT/T 719 营运货车燃料消耗量限值及测量方法
JB/T 12729 YKK、YXKK系列10 kV三相异步电动机技术条件及能效分级（机座号400～630）
术语和定义

GB 1495、GB/T 1032、GB/T 4352、GB/T 13333、GB/T 18386、GB/T 26409、GXB/TY 0043、JT/T 719界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车载式混凝土泵 transported concrete pump

在自行式底盘上安装泵送单元的混凝土泵。

[来源：GB/T 26409，3.2]

3.2
生命周期 life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

[来源：GB/T 24040，3.1]

3.3
绿色设计 green-design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

3.3
绿色设计产品 green-design product

符合绿色设计理念和评价要求的产品。

评价要求

4.1 基本要求

4.1.1 生产企业的水污染物排放限值、大气污染物排放限值应符合GB/T 31962、GB 16297的规定，固体废弃物排放应严格执行环保相关国家标准。生产企业污染物总量控制应达到国家或地方污染物排放总量控制指标；生产企业近三年无重大质量、安全和环境事故。
4.1.2 生产企业应建立并保持质量管理体系、环境管理体系，职业健康安全管理体系和能源管理体系。

4.1.3 生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；设计、生产过程中应以节约材料为原则制定要求。

4.1.4 生产企业应开展绿色供应链管理，对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求。

4.1.5 生产企业应按照GB 17167配备能源计量器具，按照GB 24789配备水计量器具。

4.1.7 车载式混凝土泵车质量、安全要求及防护措施应分别符合GB/T 13333、GB 28395的规定。

4.1.8 车载式混凝土泵车尾气排放应符合足GB 20891、GB 17691的规定。

4.1.9 产品说明中应包含有害物质使用、需特殊处理材料及产品废弃后的有关循环利用的相关说明要求。4.1.10 产品标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 26409的规定。

4.2 评价指标要求

车载式混凝土泵车的评价指标可按照生命周期各阶段从资源能源的消耗，以及对环境和人体健康造成影响的角度进行选取，通常可包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。车载式混凝土泵车的评价指标名称、基准值、判定依据（污染物监测方法、产品检验方法以及各指标的计算方法）等要求见表1。

 表1 车载式混凝土泵评价指标要求

	一级指标
	二级指标
	单位
	指标

方向
	基准值
	判定依据
	所属阶段

	资源属性
	原材料使用
	-
	-
	宜使用对环境无害的材料；应严格控制有害、限制材料的使用
	依据GB/T 26546、GB/T 30512检测并提供有害物质评定报告
	采购

	
	涂料使用
	-
	-
	涂料中有毒、有害物质或元素的含量应符合GB 24409的规定
	依据GB 24409检测并提供检测报告
	生产

	
	可再利用率
	%
	≥
	85
	按照附录A（规范性）中的A.1计算
	回收

	
	可回收利用率
	%
	≥
	95
	按照附录A（规范性）中的A.2计算
	

	
	电动机能效
	-
	-
	高压电动机应符合 GB 30254、JB/T 12729 二能效效的规定
	当车载泵使用电动机提供动力时，依据GB/T 1032 检测并提供检测报告
	

	能源属性
	泵送综合能效
	L/m³
	≤
	0.5
	当车载泵使用柴油发动机提供动力时，依据GXB/TY 0043检测并提供检测报告
	使用

	
	
	kW·h/m³
	≤
	3
	当车载泵使用电动机提供动力时，依据GXB/TY 0043检测并提供检测报告
	

	
	行驶燃料消耗量
	L/100km
	≤
	车载泵行驶时燃料消耗量应符合JT/T 719中第四阶段限值
	依据GB/T 4352 检测并提供检测报告
	

	
	
	kW·h/km
	≤
	0.71
	依据GB/T 18386检测并提供检测报告
	

	环境

属性
	噪声
	泵送施工
	dB (A)
	≤
	泵送施工时车外噪声基准值较GB/T 13333中噪声限值低5 dB (A)
	依据GB/T 13333检测并提供检测报告
	使用

	
	
	加速行驶
	dB (A)
	≤
	83
	依据 GB 1495 检测并提供检测报告。若发动机额定功率(kW)大于140kW，其限值增加1dB(A)
	

	产品属性
	综合作业效率
	%
	≥
	80
	按照附录A（规范性）中的A.3计算
	使用

	
	泵送效率
	%
	≥
	90
	按照附录A（规范性）中的A.4计算
	


产品生命周期评价报告编制方法

5.1 方法

依据GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161给出的生命周期评价方法学框架及总体要求编制车载式混凝土泵产品的生命周期评价报告，参见附录C。

5.2 报告内容框架

5.2.1 基本信息 

    报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。

在报告中应标产品的主要技术参数和功能，包括：物理形态、生产厂家、使用范围等。产品重量、包装的大小和材质也应在生命周期评价报告中阐明。

5.2.2 符合性评价

    报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明，或同等功能产品对比情况的说明。

5.2.3 生命周期评价

5.2.3.1 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。

本文件以“生产1公斤车载式混凝土泵”为功能单元来表示。

5.2.3.2 生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，依据附录C说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

5.2.3.3 生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

5.2.3.4 绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低，应根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与车载式混凝土泵相关的绿色设计改进方案。

5.2.4 评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

5.2.5 附件

    报告中应在附件中提供：

产品样图；

产品生产材料清单；

产品工艺表（产品生产工艺过程示意图等）；

各单元过程的数据收集表；

产品质量检测报告；

其他。

评价方法

可按照4.1和4.2的要求开展自我评价或第三方评价。

同时满足以下要求的产品可判定为绿色设计产品：

满足本文件4.1的要求；

满足本文件4.2的要求；

按照第5章提供车载式混凝土泵产品生命周期评价报告的。

判定为绿色设计产品的可按照GB/T 32162的要求粘贴标识，可以各种形式进行相关信息自我声明，声明内容包括但不限于本文件4.1和4.2的要求，但需要提供相关的符合有关要求的验证说明材料。

附录A
（规范性）

指标计算方法

A.1 可再利用率

指的是新车中能够被再利用和/或再使用部分占车辆质量的百分比（质量百分数）。按公式（A.1）计算：


[image: image1.wmf]%

100

´

+

+

+

=

V

Tr

M

D

P

cyc

m

m

m

m

m

R

               ................(A.1)

式中：

Rcyc———可再利用率（%）;

mp———在预处理阶段考虑的材料的质量（kg）;

mD———在拆解阶段考虑的材料的质量（kg）;

mM———在金属分离阶段考虑的金属的质量（kg）;

mTr———在非金属残余物处理阶段被认为是可再利用的材料的质量（kg）;

mV———车辆质量（kg）;
A.2 可回收利用率

指的是新车能够被回收利用和/或再使用部分占车辆质量的百分比（（质量百分数）。按公式（A.2）计算：


[image: image2.wmf]%

100

v

´

+

+

+

+

=

V

Te

Tr

M

D

P

cy

m

m

m

m

m

m

R

             ................(A.2)

式中：

Rcyv———可回收利用率（%）；

mp———在预处理阶段考虑的材料的质量（kg）；
mD———在拆解阶段考虑的材料的质量（kg）；

mM———在金属分离阶段考虑的金属的质量（kg）；
mTr———在非金属残余物处理阶段被认为是可再利用的材料的质量（kg）；
mTe———在非金属残余物处理阶段被认为是可进行能量回收的材料的质量（kg）；

mV———车辆质量（kg）；
A.3 泵送效率

泵送效率按公式（A.2）计算：

    
[image: image3.wmf]%

100

´

=

T

Q

Q

h

                      ................(A.3)

式中：

η———泵送效率（%）；
Q———最大实际输送量，单位为立方米每小时（%）；
QT———理论输送量，单位为立方米每小时（%）；
A.4 综合作业效率

综合作业效率按公式（A.4）计算：


[image: image4.wmf]3

2

1

2

.

0

7

.

0

1

.

0

h

h

h

h

´

+

´

+

´

=

综合

          ................（A.4）

式中：

η综合———综合作业效率（%）；
η1、η2、η3———分别为40%fn、60%fn、80%fn工况下的能效；
fn———最大理论换向次数（min-1）；
附录B

（资料性）
车载式混凝土泵生命周期评价方法

B.1 目的

车载式混凝土泵从原材料获取、生产、运输到销售使用的过程都对环境造成影响。通过评价车载式混凝土泵全生命周期的环境影响大小，提出车载式混凝土泵绿色设计改进方案，从而大幅提升其环境友好性。

B.2 范围

应根据评价目的确定评价范围，确保两者相适应。定义生命周期评价范围时，应考虑以下内容并作出清晰描述：

B.2.1 功能单位

功能单位必须是明确规定并且可测量的。本文件以生产1公斤车载式混凝土泵计为功能单位来表示。

B.2.2 系统边界

本文件界定的系统边界，分5个阶段：原辅料与能源采购阶段、生产阶段、销售阶段、使用阶段和回收阶段。如图 B.1 所示，具体包括：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图B.1 车载式混凝土泵生命周期系统边界图

生命周期评价评价（LCA）的覆盖时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期（取最近三年内有效值）。如果未能取到三年内有效值，应做具体说明。

原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的地点/地区。

B.2.3 数据取舍原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

——能源的所有输入均列出；

——原料的所有输入均列出；

——辅助材料质量小于原来总消耗0.3%的项目输入可忽略；

——大气、水体的各种排放均列出；

——小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

——道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；

——任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

B.3 生命周期清单分析

B.3.1 总则

应编制车载式混凝土泵系统边界内的所有材料/能源输入、输出清单，作为产品生命周期评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其它问题，应在报告中进行明确说明。

当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基本流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将各个单元过程的输入输出数据除以产品的产量，得到功能单位的资源消耗和环境排放。最后，将产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品级的影响评价提供必要的数据。

B.3.2 数据收集

B.3.2.1 概况

应将以下要素纳入数据清单：

——原材料采购和预加工；

——生产；

——产品分配和储存；

——回收。

基于LCA的信息中要使用的数据可分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果“现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。

现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的能源与水资源消耗、产品原料的使用量、产品主要包装材料的使用量和废物产生量等。现场数据还应包括运输数据，即产品原料、主要包装等从制造地点到最终交货点的运输距离，以及固体废物的处理数据。

背景数据应当包括主要原料的生产数据、权威的电力的组合的数据（如火力、水、风力发电等）、不同运输类型造成的环境影响。

B.3.2.2 现场数据采集

应描述代表某一特定设施或一组设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。

现场数据的质量要求包括：

a)  代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。 

b)  完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据。 

c)  准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为单位产品，即1公斤为基准折算，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。 

d)  一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

典型现场数据来源包括：

——原材料和辅助材料的采购和预加工； 

——原材料由原材料供应商运输至生产商处的运输数据；

——产品生产过程的能源与水资源消耗数据；

——原材料分配及用量数据； 

——产品包装材料数据，包括原材料包装数据。

——固体废物的处理数据

——车载式混凝土泵由生产商处运输至批发零售商的运输数据。

B.3.2.3 背景数据采集 

背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。

背景数据的质量要求包括：

a) 代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关 LCA 标准要求的、经第三方独立验证的上游产品 LCA 报告中的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开 LCA数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据。 

b)  完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止。 

c)  一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本文件确定的生命周期清单因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。

B.3.2.4 原材料采购和预加工

该阶段始于从原料供应商处采购，结束于原材料进入产品生产设施，包括但不限于：

——资源和能源的采购；

——所有原材料的预加工；

——提取、开采或预加工设施内部或设施之间的运输。

B.3.2.5 生产阶段

该阶段始于原材料进入生产设施，结束于成品离开生产设施。生产活动包括化学处理、制造、制造过程中半成品的运输、材料组成包装等等步骤。

B.3.2.6 销售阶段

该阶段将车载式混凝土泵分配给各级批发零售商，可沿着供应链将其储存在各点，包括运输车辆的燃料使用等。

应考虑的运输参数包括运输方式、车辆类型、燃料消耗量、装货速率、回空数量、运输距离等。

B.3.3 数据分配

在进行车载式混凝土泵生命周期评价的过程中涉及到数据分配问题，特别是车载式混凝土泵的生产环节。由于厂家往往同时生产多种类型的产品，一条流水线上或一个车间里会同时生产多种型号。很难就某单个型号的产品生产来收集清单数据，往往会就某个车间、某条流水线或某个工艺来收集数据，然后再分配到具体的产品上。因此选取“重量分配”作为分摊的比例，即重量越大的产品，其分摊额度就越大。

B.3.4生命周期影响评价

B.3.4.1 数据分析

根据表B.1-B.4对应需要的数据，进行填报。

a) 现场数据可通过企业调研、上游厂家提供、采样监测等途径进行收集，所收集的数据要求为企业三年平均统计数据，并能够反映企业的实际生产水平。

b) 从实际调研过程中无法获得的数据，即背景数据，采用相关数据库进行替代，在这一步骤中所涉及到的单元过程包括车载式混凝土泵行业相关原材料和辅助材料的开采和提取、包装材料、能源消耗以及产品的运输。

表B.1车载式混凝土泵的原材料成分、用量及运输清单（参考）

	原材料成分
	含量/%
	单位产品消耗量/%
	原料产地
	运输方式（货车、火车、飞机、轮船或其他方式）
	运输距离/km
	单位产品运距离(km/kg)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	


表B.2车载式混凝土泵运输阶段清单

	运输对象/零部件名称
	质量/kg
	运输距离/km
	运输工具
	燃料类型

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


表B.3车载式混凝土泵生产阶段清单

	能耗/其他物质消耗量种类
	单位
	热值
	单位产品消耗量

	电
	kWh
	
	

	燃料
	kg
	
	

	天然气
	m3
	
	

	液化石油气
	m3
	
	

	燃油
	L
	
	


表B.4车载式混凝土泵销售/回收阶段清单

	名称
	单位
	数值

	可再利用率
	%
	

	可回收利用率
	%
	


B.3.4.2 清单分析

所收集的数据进行核实后，利用生命周期评估软件进行数据的分析处理，用以建立生命周期评价科学完整的计算程序。企业可根据实际情况选择软件。通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据，可得到全部输入与输出物质和排放清单，选择C.4.2中附表各个清单因子的量（以kg为单位），为分类评价做准备。

B.4 影响评价

B.4.1 影响类型

车载式混凝土泵的影响类型采用气候变化指标。

B.4.2 清单因子归类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起，见表B.5。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、甲烷等清单因子归到气候变化影响类型里面。

表B.5车载式混凝土泵生命周期清单因子归类

	影响类型
	清单因子归类

	气候变化
	CO2、CO、CH4、SO2、NOx

	固体废弃物
	废渣

	富营养化
	COD、NOx


B.4.3 分类评价

可以选择适宜的方法计算出不同影响类型的特征化模型，分类评价的结果可以采用表B.6中的当量物质表示。

表B.6车载式混凝土泵生命周期影响评价

	环境类别
	单位
	指标参数
	特征化因子
	评价方法

	全球变暖
	CO2当量·kg-1 
	CO2
	1
	IPCC 2006


B.4.4 计算方法

影响评价结果计算方法见公式1。

                      
[image: image6.wmf]iijjij

EPEPQEF

==´

åå

                                （1）

式中：

EPi——第i种影响类型特征化值；

EPij——第i种影响类别中第j种清单因子的贡献；

Qj ——第j种清单因子的排放量；

EFij——第i种影响类型中第j种清单因子的特征化因子。

ICS 91.220


CCS P 97





绿色设计产品评价技术规范


车载式混凝土泵





Technical specification for green-design product assessment—transported


concrete pump





2021-XX-XX 实施





2021-XX-XX 发布





发 布





原辅料与能源采购-------生产------销售——使用——回收








_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

