ICS

中国标准分类号

团   体   标   准

T/CSTE 00XX—20XX

光伏发电站建设碳中和通用规范

General specification for carbon neutralization of photovoltaic power station construction

（标准草案）

2021-XX-XX 发布                                        2021-XX-XX 实施

中 国 技 术 经 济 学 会   发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构，除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版、影印版，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可与发布机构获取。

目　　次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 碳中和承诺	3

5 温室气体减排	3

6 温室气体排放量化	4

7 温室气体排放抵消	5

8 碳中和评价	5

9 碳中和声明	6

附录A（规范性）光伏发电站建设活动温室气体排放核算方法	7

参考文献	12

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国船级社质量认证公司提出。

本文件由中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：通威股份有限公司、通威新能源有限公司、中国船级社质量认证公司……

本文件主要起草人：……

本文件于2021年首次制定。

光伏发电站建设碳中和通用规范

# 范围

本标准规定了光伏发电站建设活动碳中和的碳中和承诺、温室气体减排、温室气体排放量化、温室气体排放抵消、碳中和评价以及碳中和声明等方面的要求。

本标准适用于新建、改建和扩建的光伏发电站，包括与农业、牧业和渔业结合建设的光伏发电站，不适用于建筑一体化光伏发电站。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 21455　房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB 24790　电力变压器能效限定值及能效等级

GB 50189　公共建筑节能设计标准

GB 50217　电力工程电缆设计标准

ISO 14065　温室气体用于认可或其他形式承认的温室气体审定/核查机构要求

CQC33-471545　地面用光伏组件“领跑者”认证规则

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 光伏发电站　photovoltaic power station

将太阳辐射能直接转换成电能的发电站。

注：光伏发电站包括光伏发电系统，以及各类建（构）筑物和检修、维护、生活等辅助设施。

  - 光伏发电站建设　construction of photovoltaic power station

光伏发电站建设包括土建工程、安装工程、设备和系统调试工程、消防工程、环保与水土保持工程、安全工程等施工。

  - 温室气体　greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成份。

  - 温室气体源　greenhouse gas source

向大气中排放温室气体的物理单元或过程。

  - 温室气体排放　greenhouse gas emission

在特定的时段内释放到大气中的温室气体总量（以质量单位计算）。

  - 活动数据　activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

注：如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

  - 排放因子　emission factor

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

  - 直接排放　direct emission

光伏发电站建设过程中使用化石燃料燃烧产生的温室气体排放。

  - 能源间接排放　energy indirect emission

光伏发电站建设过程中使用外部电力、热力产生的温室气体排放。

  - 其他间接排放　other indirect emission

因光伏发电站建设过程引起的，而被其他组织拥有或控制的温室气体排放源所产生的温室气体排放，但不包括能源间接排放。

  - 全球变暖潜值　global warming potential（GWP）

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。

  - 二氧化碳当量　carbon dioxide equivalent（CO2e）

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：二氧化碳当量等于给定气体的质量乘以它的全球变暖潜值。

  - 温室气体减排　greenhouse gas reduction

引起光伏发电站温室气体排放量减少的过程或活动。

  - 碳配额　carbon allowance

在碳排放权交易市场下，参与碳排放权交易的单位和个人依法取得，可用于交易和碳市场重点排放单位温室气体排放量抵扣的指标。1个单位碳配额相当于1吨二氧化碳当量。

  - 碳信用　carbon credit

温室气体减排项目按照有关技术标准和认定程序确认减排量化效果后，由政府部门或国际组织签发或其授权机构签发的碳减排指标。碳信用的计量单位为碳信用额，1个碳信用额相当于1吨二氧化碳当量。

  - 碳中和　carbon neutrality

在一定时间与范围内，进入大气的二氧化碳量与清除的量相等，达到“净零排放”状态。

# 碳中和承诺

项目最高管理者应在光伏发电站筹建阶段作出碳中和承诺，分配相关职责与权限，并确保相关资源的获得。

项目业主应设有碳中和工作管理机构，负责有关制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。

项目业主应结合光伏发电站建设方案制定碳中和计划、目标及实施方案，并形成文件。

# 温室气体减排

总体要求

电站建设应充分践行低碳理念，最大限度节约资源与能源，减少对环境的负面影响。

坚持集约用地原则，因地制宜推广农光、牧光、渔光等复合模式，提高土地资源利用率。

方案设计

光伏发电区

- 光伏组件

宜选取技术先进、节能环保并适合地区环境的光伏组件，组件光电转换效率不低于CQC33-471545中2级效率等级要求。晶硅组件衰减率首年应不高于2.5%，后续每年衰减率不高于0.6%。

- 逆变器

宜优先选装组串式逆变器。不含变压器型的光伏逆变器中国加权效率不得低于98%。

- 电力变压器

电力变压器能效等级宜优于GB 24790中2级能效要求。

- 光伏支架

宜优先选用大跨度柔性支架，以节约材料、减少用地。传统钢材支架宜采用定型的、标准化的构件及节点型式，配套建筑材料应与光伏支架结构相适应。

- 集电线路

在考虑供电安全与方便检修的基础上，宜尽量缩短集电线路敷设路径，并应满足GB 50217要求。

农、牧、渔业

- 农业种植宜根据区域和自身条件，按照生态农业循环模式进行设计，形成增产增效、种养循环、资源循环化利用的绿色发展模式；

- 畜牧业、渔业宜发展生态养殖，结合资源环境承载能力规划养殖规模与密度，优化养殖生态结构，建立养殖系统内食物链自然循环，实行废弃物减量化循环化处置，减少对外部环境负面影响。

办公与生活区

- 办公和生活区建筑宜参考GB 50189设计；

- 宜合理布局分布式可再生能源发电系统；

- 宜选用不低于GB 21455中2级能效等级的空调；

- 在保证照明质量的前提下，宜优先选用高效节能灯；

- 宜优先选用节水器具；

- 宜在适当区域合理绿化。

绿色施工

- 项目业主应明确绿色施工要求，从施工设计、制度建设、过程监管、施工验收等全过程实行节能、节地、节水、节材、保护环境；

- 应建立温室气体数据管理制度，管理台账和数据原始记录应至少留存3年，确保排放数据可追溯；

- 应尽量减少地表扰动，做好水土流失防护，施工结束后对地貌环境与原有植被进行恢复。

# 温室气体排放量化

核算边界

核算边界应包括光伏发电站建设场址的地理范围，时间范围应自项目开工起至项目竣工验收完成为止。

核算步骤与方法

识别温室气体源与温室气体种类

在核算边界内，应参照附录A对温室气体源与温室气体种类进行识别，包括直接排放、能源间接排放、其他间接排放与其对应的温室气体种类。

核算方法

项目业主应根据识别出的温室气体源与温室气体种类，参考附录A采用排放因子法核算光伏发电站建设活动所产生的温室气体排放量，见公式（1）：

……………………………（1）

式中：

| E | ——温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| ADi | ——第i种温室气体活动数据，单位根据具体排放源确定（t或MWh）； |
| EFi | ——第i种温室气体排放因子，单位与活动数据的单位相匹配（tCO2e/t或tCO2e/MWh）； |
| GWPi | ——第i种温室气体的全球变暖潜势，数值可参考政府间气候变化专门委员会（IPCC）提供的数据。 |

获取活动水平与排放因子数据

项目业主在获取活动水平和排放因子数据时应满足以下要求。

- 活动水平数据

根据选定的核算方法收集相应的温室气体活动水平数据，记录数据来源并保存相关证据文件。

- 排放因子

应参考本标准附录A提供的排放因子。在获取其他来源温室气体排放因子时，应考虑如下因素：

——来源明确，有公信力；

——适用性；

——时效性。

计算与汇总温室气体排放量

项目业主应根据选定的核算方法核算直接排放、能源间接排放、其他间接排放并汇总。所有温室气体排放量均应折算为二氧化碳当量。

# 温室气体排放抵消

抵消要求

项目业主应积极执行碳中和计划，实施碳温室气体减排行动，并通过新建林业项目产生碳汇量或（和）购买碳配额、碳信用量的方式，抵消建设活动产生的温室气体排放。

新建林业项目产生碳汇量、碳配额、碳信用应满足如下要求：

- 新建林业项目碳汇

——新建林业项目开始时间不得早于光伏发电站建设活动开工时间；

——碳汇量应参照国家应对气候变化主管部门公布的造林/再造林领域温室气体自愿减排方法学核算，并经具有相应资质的温室气体自愿减排交易审定与核证机构核证；

——新建林业项目用于碳中和之后，不得再作为温室气体自愿减排项目或者其他减排机制项目重复开发，也不可再用于开展其他活动或项目的碳中和。

- 碳配额、碳信用

——全国或试点碳排放权交易体系的碳配额；

——中国温室气体自愿减排项目产生的“核证自愿减排量”（CCER）；

——经市级及以上应对气候变化主管部门认可的碳减排或碳普惠项目产生的减排量；

——经联合国清洁发展机制（CDM）或其他国际减排机制签发的中国项目温室气体减排量。

实现碳中和

用于抵消的碳汇、碳配额、碳信用量或其组合应大于等于建设活动所产生的温室气体排放总量，抵消时间不得晚于项目建设活动结束后3年内。

项目业主应主动公开新建碳汇项目信息，保存碳配额、碳信用购买凭证和（或）注销凭证，确保抵消过程可追溯。

# 碳中和评价

项目业主应委托第三方机构开展碳中和评价，确认符合本标准要求，保存相关证据文件并对真实性负责。

从事本标准所述评价活动的第三方机构，应符合ISO 14065中相关要求。

第三方机构应保持独立于项目业主，避免偏见及利益冲突，在整个评价活动中保持客观。

第三方机构的评价程序宜包括：工作评估、评价准备、文件审核、现场访问、报告编制、报告复核、报告批准、记录保存等步骤；第三方机构可根据评价工作的实际情况对评价程序进行适当的调整。

第三方机构应对温室气体减排行动的真实性，温室气体排放量化的保守性，温室气体排放抵消的有效性进行评价，并作出是否实现碳中和的评价结论。

# 碳中和声明

通过第三方机构评价之后，项目业主可发布碳中和公开声明。

声明的内容应包括：

——项目业主名称；

——光伏发电站基本信息；

——实施的温室气体减排行动；

——温室气体排放核算边界、时间范围；

——包括的温室气体排放源与气体种类；

——温室气体排放量化结果；

——温室气体排放抵消方式；

——实现碳中和日期；

——第三方机构名称及评价结论。

声明应由项目业主最高管理者或授权代表签署并注明日期。

（规范性）
光伏发电站建设活动温室气体排放核算方法

温室气体源与温室气体种类识别

光伏发电站建设活动温室气体排放源与温室气体种类应至少包含表A.1列出的内容。

光伏发电站建设活动温室气体排放源

| 类型 | 排放源 | 排放源识别 | 温室气体 种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接排放 | 化石燃料燃烧 | 化石燃料燃烧排放 | CO2 |
|  | 建设过程其他排放 | 土壤有机碳损失 | CO2 |
|  | 废弃物处理处置过程 | 污水处理反应产生的排放 | CO2、CH4 |
| 能源间接排放 | 使用电网电力 | 电站主体外输入电力的排放 | CO2 |
|  | 使用外购热力 | 电站主体外输入热力、热水或蒸汽的排放 | CO2 |
| 其他间接排放 | 员工通勤、商务差旅 | 交通工具化石燃料燃烧排放 | CO2 |
|  | 由其他组织负责的产品、原料、人员或废物的运输 | 运输车辆化石能源燃烧排放 | CO2 |
|  | 由其他组织按合同建设产生的排放 | 委托电站外部组织建设施工产生的排放 | CO2 |

直接排放

化石燃料燃烧

化石燃料燃烧排放包括煤、石油、天然气等化石燃料在各种类型的固定或移动燃烧设备（如施工设备、施工车辆、发电机等）中发生氧化燃烧过程产生的温室气体排放，按公式A.1计算。

…………………………（A.1）

式中：

| E化石燃料 | ——消耗的化石燃料燃烧产生的CO2排放（tCO2e）； |
| --- | --- |
| ADi | ——消耗的第i中化石燃料的活动水平数据，是化石燃料燃烧的数量（GJ）； |
| EFi | ——第i种燃料的排放因子（tCO2/GJ）； |

其中，化石燃料的活动水平数据ADi和排放因子EFi按照公式A.2和A.3计算：

……………………………（A.2）

式中：

| NCVi | ——核算期第i种化石燃料的消耗量（t或万Nm3）； |
| --- | --- |
| FCi | ——核算期第i种化石燃料的平均低位发热量（GJ/t或GJ/万Nm3），取值见表A.2； |

…………………………（A.3）

式中：

| CCi | ——燃料i的单位热值含碳量（tC/GJ），取值见表A.2； |
| --- | --- |
| OFi | ——燃料i的碳氧化率（%），取值见表A.2； |
| 44/12 | ——CO2与C的分子量之比，无量纲。 |

化石燃料相关参数缺省值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 GJ/ t 或 GJ/万Nm3 | 单位热值含碳量 tC/GJ | 燃料碳氧化率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | t | 26.7c | 27.4×10-3 b | 89.5 e |
|  | 烟煤 | t | 22.4e | 26.1×10-3 e | 83.6 e |
|  | 褐煤 | t | 14.1 e | 28.0×10-3 e | 83.6 e |
|  | 洗精煤 | t | 26.334a | 25.41×10-3 b | 90 b |
|  | 其他洗煤 | t | 12.545 a | 25.41×10-3 b | 90 b |
|  | 型煤 | t | 17.460d | 33.6×10-3 b | 90 b |
|  | 其他煤制品 | t | 17.460d | 33.6×10-3 b | 98 b |
| 液体燃料 | 燃料油 | t | 41.816a | 21.1×10-3 b | 98 e |
|  | 汽油 | t | 44.8 e | 18.9×10-3 e | 98 e |
|  | 柴油 | t | 43.3 e | 20.2×10-3 e | 98 e |
|  | 一般煤油 | t | 44.8 e | 19.6×10-3 e | 98 e |
|  | 液化天然气 | t | 41.9 e | 17.2×10-3 e | 98 e |
|  | 液化石油气 | t | 47.3 e | 17.2×10-3 e | 98 e |
|  | 其他石油制品 | t | 40.2 c | 20.0×10-3 b | 98 b |
| 气体燃料 | 天然气 | 万Nm3 | 389.31 a | 15.3×10-3 b | 99 e |
|  | 焦炉煤气 | 万Nm3 | 179.81 a | 13.58×10-3 b | 99 e |
|  | 管道煤气 | 万Nm3 | 158.0 e | 12.2×10-3 e | 99 e |
|  | 其他煤气 | 万Nm3 | 52.270 a | 12.2×10-3 b | 99 b |
| a 数据取值来源为《中国能源统计年鉴2013》。 b 数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》。 c 数据取值来源为《2006年IPCC国家温室气体清单指南》。 d 数据取值来源为《中国温室气体清单研究》（2007）。 e 数据取值来源为《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南（试行）》 |  |  |  |  |  |

建设过程其他排放

水产养殖塘在建设过程中，如有排水施工的情况，则需要计算排水导致的土壤有机碳损失，按公式A.4计算。

…………………（A.3）

式中：

| E排水排放 | ——核算期内养殖塘排水导致的有机碳损失导致的CO2排放（tCO2e）； |
| --- | --- |
| A水淹地面积 | ——核算期内排水的有机土壤面积（hm2）； |
| EF土壤有机 | ——根据气候类型选择土壤的排放因子，需要据实际的排水干旱时长进行时间段的折算[tC/(hm2·a)]，根据表A.6选择； |
| 44/12 | ——CO2和C分子量之比，无量纲。 |

排水时土壤有机碳排放因子缺省值

| 气候类型 | EF土壤有机[tC/(hm2·a)] |
| --- | --- |
| 北温带和温带 | 2.8 a |
| 热带 | 2.0 a |
| a 数据取值来自《2006IPCC国家温室气体排放清单增补：2013湿地》有机质土壤排水，表2.1（TABLE2.1）泥炭地（peatland）默认值。 |  |

废弃物处理处置过程排放

光伏发电站建设过程中，污水主要来源为厨房和卫生间废水，电站通过自建化粪池处理后排放，或直接排向市政管网。由于此部分温室气体排放量较小，可忽略不计。

能源间接排放

使用电网电力排放

光伏发电站建设过程中，使用电网电力产生的能源间接排放，按照公式A.5计算。

……………………………（A.5）

式中：

| E购入电 | ——核算期内光伏发电站购入电力所产生的二氧化碳排放（tCO2）； |
| --- | --- |
| AD购入电 | ——核算期内光伏发电站购入的电力量（MWh）； |
| EF电 | ——电网排放因子（tCO2/MWh），取缺省值0.6101，或生态环境部发布的最新数值。 |

使用购入热力排放

光伏发电站建设过程中，购入热力产生的能源间接排放，按照公式A.6计算。

……………………………（A.6）

式中：

| E购入热 | ——核算期内光伏发电站购入热力所产生的二氧化碳排放（tCO2）； |
| --- | --- |
| AD购入热 | ——核算期内光伏发电站购入的热力量（GJ）； |
| EF热 | ——热力供应的排放因子（tCO2/GJ），取缺省值0.11。 |

其他间接排放

员工通勤、商务差旅产生的排放

光伏发电站建设过程中，员工通勤或商务差旅等乘坐交通工具产生的温室气体排放，按照公式A.7计算。

………………………（A.7）

式中：

| E交通 | ——核算期内光伏发电站人员乘坐交通工具产生的排放量（tCO2）； |
| --- | --- |
| ADi | ——核算期内光伏发电站人员乘坐第i种交通工具的行驶里程（km）； |
| EFi | ——乘坐第i种交通工具的排放因子[kgCO2/(km·人)]取值如表A.4所示； |
| Ni | ——核算期内光伏发电站人员乘坐第i种交通工具的人次数（人） |

乘坐交通工具温室气体排放因子表

| 交通工具 | 排放因子[kgCO2/(km·人)] a |
| --- | --- |
| 长途航空（>3700km） | 0.09374 |
| 短途航空（<3700km） | 0.08821 |
| 高铁 | 0.0313 |
| 地铁 | 0.0536 |
| 大巴车 | 0.02829 |
| 中（小）巴车 | 0.11902 |
| 出租车 | 0.0632 |
| a 数据来源于《成都市会展活动碳足迹核算与碳中和实施指南》（DB5101/T 41-2018） |  |

由其他组织负责的产品、原料、人员或废物的运输

光伏发电站建设过程中，项目业主以外的其他组织为光伏发电站建设所承担的设备、建材或废物的运输产生的温室气体排放，按照公式A.8计算。

…………………………（A.8）

式中：

| E外部运输 | ——核算期内电站外部组织负责的运输所产生的排放量（tCO2）； |
| --- | --- |
| ADi | ——核算期内电站外部运输使用第i种运输方式运输的距离（km）； |
| EFi | ——第i种运输方式的排放因子[kgCO2e/(t·km)]，取值如表A.5所示； |

各类运输方式排放因子缺省值表

| 运输方式类别 | 排放因子[kgCO2e/(t·km)] a |
| --- | --- |
| 轻型汽油货车运输（载重2t） | 0.334 |
| 中型汽油货车运输（载重8t） | 0.115 |
| 重型汽油货车运输（载重l0t） | 0.104 |
| 重型汽油货车运输（载重18t） | 0.104 |
| 轻型柴油货车运输（载重2t） | 0.286 |
| 中型柴油货车运输（载重8t） | 0.179 |
| 重型柴油货车运输（载重10t） | 0.162 |
| 重型柴油货车运输（载重18t） | 0.129 |
| 重型柴油货车运输（载重30t） | 0.078 |
| 重型柴油货车运输（载重46t） | 0.057 |
| 电力机车运输 | 0.010 |
| 内燃机车运输 | 0.011 |
| 铁路运输（中国市场平均） | 0.010 |
| 液货船运输（载重2000t） | 0.019 |
| 干散货船运输（载重2500t） | 0.015 |
| 集装箱船运输（载重200T EU） | 0.012 |
| a 数据来源于《建筑碳排放计算标准》（GB/T 51366-2019） |  |

由其他组织按合同建设产生的排放

光伏发电站建设过程中，委托外部组织按合同进行的建设相关活动产生的排放，应按照上述相同方法核算。

# 参　考　文　献

- GB/T 32150-2015　工业企业温室气体排放核算和报告通则

- GB/T 33760-2017　基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求

- GB/T 51366-2019　《建筑碳排放计算标准》

- DB5101/T 41-2018　成都市会展活动碳足迹核算与碳中和实施指南

- T/SCFA 0001-2020　渔光一体建设通用技术规范

- NB/T10115-2018　光伏支架结构设计规程

- PAS 2060　Specification for the demonstration of carbon neutrality

- 2006 IPCC国家温室气体清单指南

- 2006 IPCC国家温室气体排放清单增补：2013湿地

- 2006 IPCC国家温室气体清单指南2019修订版

- 大型活动碳中和实施指南（试行）

- 光伏制造行业规范条件（2021年本）

- 广西畜禽现代生态养殖技术规范（试行）

- 农业资源与生态环境保护工程规划（2016-2020）

- 农业综合开发区域生态循环农业项目指引（2017—2020年）

- 农业绿色发展技术导则（2018-2030年）