ICS 97.040.99

CCS Y 63

团  体  标  准

T/CECA-G 00XX-2021

“领跑者”标准评价要求  食具消毒柜

（征求意见稿）

Assessment requirements for forerunner standard—Disinfectiong tableware cabinets

2021-XX-XX 发布                           2021-XX-XX 实施

中  国  节  能  协  会  发  布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国节能协会绿色高效用能产品专业委员会、企业标准“领跑者”工作委员会共同提出。

本文件由中国节能协会归口。

本文件主要起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

“领跑者”标准评价要求  食具消毒柜

- 范围

本文件规定了食具消毒柜“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于单向器具额定电压不超过250 V，其他器具额定电压不超过480 V的家用和类似用途食具消毒柜产品企业标准水评价。

相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4343.1  家用电器　电动工具和类似电器的电磁兼容要求　第1部分：发射

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全　第1部分：通用要求

GB 17625.1  电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A）

GB 17988  食具消毒柜安全和卫生要求

GB 21551.2  家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 35758  家用电器 待机功率测量方法

QB/T 5199  食具消毒柜

- 术语和定义

QB/T 5199界定的术语和定义适用于本文件。

- 评价指标体系

4.1 基本要求

4.1.1 近三年，企业无较大环境、安全、质量事故。

4.1.2 企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.1.3 企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系。

4.1.4 产品应为量产产品。

4.1.5 食品消毒柜“领跑者”标准应满足QB/T 5199涉及的相关要求。

4.2评价指标分类

4.2.1 食具消毒柜“领跑者”标准的评价指标主要分为：基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2 基础指标包括但不限于安全性能、电磁兼容、消毒效果、限用物质限量及低功耗模式功率限值等。

4.2.3 核心指标包括但不限于搁架及类似部件的机械强度、耐久性、消毒元件的工作寿命、臭氧泄露限值及手柄、旋钮等短时握持件表面最大温升等。

4.2.4 核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。

4.2.5 创新性指标包括抗菌性能、消毒方式、智能化等与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

4.3评价指标体系框架

食具消毒柜“领跑者”标准的评价指标体系见表1。

- 评价指标体系框架

| 序 号 | 指标类型 | 评价 指标 | 指标来源 （判定依据和方法） | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |
| 1 | 基础指标 | 安全 性能 | GB 17988电气安全部分、 GB 4706.1 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 电磁 兼容 | GB 4343.1、GB 17625.1 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 消毒 效果 | GB 17988 | 消毒效果指标符合标准要求，且至少有一个室达到二星级要求。 |  |  |
|  |  | 限用物质限量 | GB/T 26572 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 低功耗模式功率限值 | GB/T 35758 | 关机模式功率：0.5 W； 待机模式功率：1 W； 网络模式功率：2 W。 |  |  |
| 2 | 核心指标 | 搁架及类似部件的机械强度 | QB/T 5199 | 3倍额定承载量 | 2倍额定承载量 | 1.5倍额定承载量 |
|  |  | 耐久性 | QB/T 5199 | ≥20 000次 | ≥15 000次 | ≥10 000次 |
|  |  | 消毒元件的工作寿命 | QB/T 5199 | 电热元件： ≥7 000h； 其他元件： ≥2 000 h。 | 电热元件： ≥6 000h； 其他元件： ≥1 500 h。 | 电热元件： ≥5 000h； 其他元件： ≥1 000 h。 |
|  |  | 臭氧泄漏量限值 | GB 17988 | 0.1 mg/m³ | 0.16 mg/m³ | 0.2 mg/m³ |
|  |  | 手柄、旋钮等短时握持件表面最大温升 | GB 4706.1 | 金属件：15 K；陶瓷或玻璃件：25 K；模制材料、橡胶或木制件：40 K。 | 金属件：20 K；陶瓷或玻璃件：30 K；模制材料、橡胶或木制件：45 K。 | 金属件：35 K；陶瓷或玻璃件：45 K；模制材料、橡胶或木制件：60 K。 |
| 3 | 创新性指标 | 抗菌 性能 | GB 21551.2 | 材料抗菌率应≥90％，材料防霉等级为1级或0级 |  | -- |
|  |  | 消毒 方式 | 市场需求 | 采用新型消毒元件、消毒工艺或消毒技术 |  | -- |
|  |  | 智能 化 | 市场需求 | 消毒柜能通过WIFI、蓝牙等方式连接智能终端，通过智能终端实现状态查询及控制 |  | -- |

5评价方法

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入食具消毒柜企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入食具消毒柜企业标准“领跑者”候选名单。

- 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 创新性指标要求 任意两项满足要求 |
| 二级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | 创新性指标要求 任意一项满足要求 |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | — |