团体标准

《“领跑者”标准评价要求 食具消毒柜》

编 制 说 明

标准起草组

2021年6月

目   次

一、立项背景	1

二、适用范围和拟解决问题	2

三、标准制定原则	3

四、主要工作过程	4

五、标准主要技术内容	6

六、预期作用和效益	10

七、采用国际标准和国外先进标准的程度	10

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	12

九、重大分歧意见的处理经过和依据；	12

十、贯彻国家标准的要求和措施建议	12

一、立项背景

为贯彻落实国务院《深化标准化工作改革方案》，放开搞活市场主体制定的企业标准是标准化改革的重大举措。在新型标准化体系中，基于市场主体制定的企业标准和团体标准定位为先进引领性的标准。《标准化法》要求各级标准不得低于国家强制性标准要求，鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。并支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准。近年来，团体标准藉由强大的组织支撑，在引领产业发展方面取得了令人瞩目的成就。然而，由于行业企业的巨大差异，不少行业领军企业由于缺少外部激励，或是基于企业标准对于企业形象及市场推广重要性作用缺乏一定认识，不愿公开公司产品评价指标体系；与此同时，不少中小企业在标准指标选取和指标值确定方面由于缺乏参考，企业标准先进引领提升作用未能到充分发挥。

2018年，市场监管总局等八部门提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度。该制度通过调动第三方评估机构，针对消费品、装备制造和服务三个领域中的不同产品和服务类别，开展企业标准水平评估以及产品或服务质量评价，发布企业标准排行榜，确定企业标准“领跑者”，推动形成多方参与、持续提升、闭环反馈的动态调整机制，引导企业标准水平提升，引领产品和服务质量升级。

为切实发挥企业标准对质量提升的引领作用，支撑企业标准自我声明公开和企业标准“领跑者”制度工作的有序推进，中国节能协会、企业标准“领跑者”工作委员会、中国标准化研究院资源环境研究分院联合有关行业协会、检测认证机构、标准化服务机构以及企业共同组织制定产品“领跑者”系列标准。该系列标准由《“领跑者”标准编制通则》（T/CAQP 015-2020）以及具体产品“领跑者”标准组成（例如本次制定的团体标准《“领跑者”标准评价要求 食具消毒柜》），一方面用于指导企业编写企业标准，也可用于对企业标准的水平进行评价，另一方面用于指导第三方评估机构编制“排行榜”和“领跑者”评估方案并开展有关评估工作。

食具消毒柜当前相关标准主要包括安全卫生、电磁兼容（EMC）、产品性能相关标准，目前食具消毒柜的安全和电磁兼容（EMC）检测认证标准采用都是使用通用标准，例如，安全卫生：GB 4706.1-2005、GB 17988-2008，电磁兼容：GB 4343.1-2018、GB 17625.1-2012，产品性能标准：QB/T 5199-2017等。虽然QB/T 5199-2017对食具消毒柜的产品的各方面性能指标提出来一些要求，但相关指标要求与行业当前的产品质量、消毒科技发展水平以及用户需求不相称。目前，国内和国际上也没有相关食具消毒柜“领跑者”标准评价标准，因此制定《“领跑者”标准评价要求 食具消毒柜》团体标准势在必行。

二、适用范围和拟解决问题

1、适用范围

标准规定了食具消毒柜“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本标准适用于单向器具额定电压不超过250 V，其他器具额定电压不超过480 V的家用和类似用途食具消毒柜产品企业标准水评价。

相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照使用。

2、拟解决问题

本标准用评价指标体系框架，进一步规范食具消毒柜行业企业标准的制定，用标准引导企业关注产品质量、安全、性能和环保等技术指标，促使企业设计开发优质产品，满足目前市场需求，提高食具消毒柜产品的行业竞争力。

三、标准制定原则

本标准的制定依据以下原则：

1.适用性原则

本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和技术标准相符合，重点考虑可操作性，便于标准的实施。

2.规范性原则

本标准根据《标准化法》、GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》、T/CAQP 015-2020《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业标准、国内先进产品标准等。

四、主要工作过程

1、开展调研

2021年01月开始，标准编制相关人员开始进行相关资料收集与调研，广泛征询企业意见与建议，起草了本标准草案。

（1）行业现状

人们在日常生活中会接触到很多细菌病毒，老生常谈病从口入，餐具的杀菌消毒受到人们的高度关注，食具消毒柜的市场需求与日俱增。随着相关行业技术的不断进步，1988年康宝发明了世界第一台消毒柜，揭开了消毒柜的生产序幕。经过多年的市场培育和发展，消毒柜零售市场一直保持着稳定增速。据统计，2014～2018年年均增幅约3亿元。但消毒柜行业作为一个相对“年轻”的厨电品类，市场普及率还比较低，同比增速始终处于个位数，2018年的销售量、额甚至出现了下滑。随着大众生活品质的提升和消费的升级，特别是受到2020年新冠疫情的影响，消费者对健康家电的需求有所提升，线上渠道销量快速攀升拉动行业需求量恢复增长，数据显示2020年我国消毒柜市场零售量同比增长4.3%。在品牌方面，消毒柜行业各品牌的市场份额相对分散，包括康宝、美的、万和、老板、方太、海尔、华帝、西门子、苏泊尔、迅达等品牌市场占有率均较低，行业发展空间大。消毒柜作为保障家庭用品卫生安全的主要品类，对于有婴童的家庭更为重要，随着三胎政策的全面放开，消毒柜市场前景整体向好。

（2）发展趋势

食具消毒柜是指通过紫外线、远红外线、高温、臭氧等方式，给食具进行杀菌消毒，目前食具消毒柜外形一般为柜式或箱状，柜身大部分材质为不锈钢，广泛用于酒店、宾馆、餐馆、学校、部队、食堂等场所。未来，随着新兴消费群体的崛起，食具消毒柜行业呈现如下趋势：

1）、多种消毒方式组合的消毒柜是市场的主体；

2）、嵌入式市场份额将上升，价格将逐步下降；

3）、广泛采用抗菌、抑菌材料，避免二次污染食具消毒柜逐步成为行业共识；

4）、采用新型消毒方式、消毒工艺以及新技术，具有智能化功能，外形和结构独具个性特色的食具消毒柜将越来越受到消费者青睐。

2、成立标准起草组

本标准的主要起草单位为佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、中国标准化研究院、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司、广东万和新电气股份有限公司、佛山市顺德区容桂万喜电器燃气具有限公司、广东索奇实业有限公司、杭州老板电器股份有限公司、宁波方太厨具有限公司、佛山市顺德区家电商会等。

3、通过标准立项

本标准由中国节能协会、企业标准“领跑者”工作委员会共同提出，按照中国节能协会团体标准立项要求，于2021年4月02日完成标准立项。

4.专家研讨会

本标准在2021年6月21日组织召开研讨会，与会行业内专家、各大企业技术专家对标准草案的指标进行了充分的讨论，并形成了最终的指标值。

5.征求意见

标准起草组经过多次讨论和专家咨询，进一步确定标准的主体内容，形成征求意见稿，并于2021年07月01日-2020年08月01日向全社会公开征求意见。

6.形成送审稿

标准起草组根据征求意见反馈意见修改标准，形成标准送审稿。

五、标准主要技术内容

1、基础部分（第1至3章）

对标准的使用范围、所涉及规范性引用文件、术语和定义及基本要求进行规定。

2、评价指标体系（第4章）

食具消毒柜“领跑者”标准的评价指标体系包括基本要求、基础指标、核心指标和创新性指标，具体评价指标体系框架见表1。

（1）基本要求主要涉及食具消毒柜企业的相关要求，主要包括近三年，企业无较大环境、安全、质量事故；企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录；企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；产品应为量产产品；食品消毒柜“领跑者”企业标准还应满足QB/T 5199涉及的相关要求。

（2）食具消毒柜评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。其中，电气安全、电磁兼容、消毒效果等是产品质量最基本的要求，是必须达到的强制性标准要求，所以将安全性能及电磁兼容性能选取为基础指标，具体包括GB4706.1、GB4706.48、GB4343.1、GB17625.1、GB/T4343.2、GB/T17625.2的相关要求，考虑产品节能要求，参考行业基准水平要求明确低功耗模式功率限值，并将其作为基础指标。

核心指标选取了消费者使用中最关注的指标，包括搁架及类似部件的机械强度、耐久性、消毒元件的工作寿命、臭氧泄露限值及手柄、旋钮等短时握持件表面最大温升等。核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。

根据行业消费升级和质量提升关注的重点，同时考虑指标数据易于获取和验证的原则，将抗菌性能、消毒方式、智能化等与产品性能和消费者关注的相关创新性指标选取为创新性指标，并符合相关标准要求。

表1 评价指标体系框架

| 序 号 | 指标类型 | 评价 指标 | 指标来源 （判定依据和方法） | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |
| 1 | 基础指标 | 电气安全性能 | GB 17988电气安全部分、GB 4706.1 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 电磁兼容 | GB 4343.1、GB 17625.1 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 消毒效果 | GB 17988 | 消毒效果指标符合标准要求，且至少有一个室达到二星级要求。 |  |  |
|  |  | 限用物质限量 | GB/T 26572 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 低功耗模式功率限值 | GB/T 35758 | 关机模式功率：0.5 W；待机模式功率：1 W；网络模式功率：2 W。 |  |  |
| 2 | 核心指标 | 搁架及类似部件的机械强度 | QB/T 5199 | 3倍额定承载量 | 2倍额定承载量 | 1.5倍额定承载量 |
|  |  | 耐久性 | QB/T 5199 | ≥20 000次 | ≥15 000次 | ≥10 000次 |
|  |  | 消毒元件的工作寿命 | QB/T 5199 | 电热元件： ≥7 000h； 其他元件： ≥2 000 h。 | 电热元件： ≥6 000h； 其他元件： ≥1 500 h。 | 电热元件： ≥5 000h； 其他元件： ≥1 000 h。 |
|  |  | 臭氧泄漏量限值 | GB 17988 | 0.1 mg/m³ | 0.16 mg/m³ | 0.2 mg/m³ |
|  |  | 手柄、旋钮等短时握持件表面最大温升 | GB 4706.1 | 金属件：15 K；陶瓷或玻璃件：25 K；模制材料、橡胶或木制件：40 K。 | 金属件：20 K；陶瓷或玻璃件：30 K；模制材料、橡胶或木制件：45 K。 | 金属件：35 K；陶瓷或玻璃件：45 K；模制材料、橡胶或木制件：60 K。 |
| 3 | 创新性指标 | 抗菌 性能 | GB 21551.2 | 材料抗菌率应≥90％，材料防霉等级为1级或0级 |  | -- |
|  |  | 消毒 方式 | 市场需求 | 采用新型消毒元件、消毒工艺或消毒技术 |  | -- |
|  |  | 智能 化 | 市场需求 | 消毒柜能通过WIFI、蓝牙等方式连接智能终端，通过智能终端实现状态查询及控制 |  | -- |

3、评价方法（第5章）

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入食具消毒柜企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入食具消毒柜的企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 创新性指标要求 任意两项满足要求 |
| 二级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | 创新性指标要求 任意一项满足要求 |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | — |

六、预期作用和效益

本标准主要针对食具消毒柜“领跑者”标准的评价指标体系和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，指导企业编写企业标准，助力企业高质量发展，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度

国内目前食具消毒柜产品相关标准主要有：QB/T 5199-2017《食具消毒柜》、GB 17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》、及GB 4706。标准中相关指标与国内外标准对比情况见下表3。

表3 食具消毒柜标准领跑者团标指标比对情况

| 序号 | 指标名称 | “领跑者”标准指标先进水平 | 国内标准 |  | 国际标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准号 | 标准水平 | 标准号 | 标准水平 |
|  | 电气安全性能 | 符合标准要求 | GB 4706.1 GB 17988 | 符合标准要求 | IEC 60335-1 | 符合标准要求 |
|  | 电磁兼容性能 | 符合标准要求 | GB 4343.1 GB 17625.1 | 符合标准要求 | IEC 61000 | 符合标准要求 |
|  | 消毒效果 | 符合标准要求 | GB 17988 | ≥90% | 无 | 无 |
|  | 限用物质限量 | 符合标准要求 | GB/T 26572 | 符合标准要求 | IEC 62321 | 符合标准要求 |
|  | 低功耗模式功率限值 | 按照不同模式分别规定 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 搁架及类似部件的机械强度 | ≥3倍 | QB/T 5199 | ≥1.5倍 | 无 | 无 |
|  | 耐久性 | ≥2万次 | QB/T 5199 | ≥1万次 | 无 | 无 |
|  | 消毒元件的工作寿命 | 电热元件：≥7 000h 其他元件：≥2 000 h | QB/T 5199 | 电热元件： ≥5 000h 其他元件： ≥1 000 h | 无 | 无 |
|  | 臭氧泄漏量限值 | ≤0.1 mg/m³ | QB/T 5199 | ≤0.2 mg/m³ | 无 | 无 |
|  | 手柄、旋钮等短时握持件表面最大温升 | 金属件：≤15 K | GB 4706.1 | ≤35K | 无 | 无 |
|  |  | 陶瓷或玻璃件：≤25K |  | ≤45K |  |  |
|  |  | 模制材料、橡胶或木制件：≤40K |  | ≤60K |  |  |
|  | 抗菌 性能 | 材料抗菌率应≥90％，材料防霉等级为1级或0级 | GB 21551.2 | 符合标准要求 | 无 | 无 |
|  | 消毒 方式 | 采用新型消毒元件、消毒工艺或消毒技术 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 智能 化 | 消毒柜能通过WIFI、蓝牙等方式连接智能终端，通过智能终端实现状态查询及控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性：本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。

九、重大分歧意见的处理经过和依据；

目前无重大分歧意见。

十、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。