团体标准《“领跑者”标准评价要求  蒸汽烤箱》

编制说明

标准起草组

2021年6月

目次

一、立项背景	2

二、适用范围和拟解决问题	3

三、标准制定原则	3

四、主要工作过程	4

五、标准主要技术内容	7

六、预期作用和效益	10

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况	10

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	11

九、重大分歧意见的处理经过和依据	11

十、贯彻国家标准的要求和措施建议	11

一、立项背景

为落实国务院《关于开展质量提升行动的指导意见》，放开搞活企业标准是标准化改革的重大举措。在新型标准化体系中，企业标准定位为先进引领性的标准。《标准化法》要求企业标准不得低于强制性标准，鼓励企业制定高于推荐性标准的企业标准，并提出支持利用自主创新技术制定企业标准。但企业在指标选取和指标值确定方面缺乏参考，因此企业标准先进引领作用未得充分体现。

2018年，市场监管总局等八部门提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度。该制度通过调动第三方评估机构，针对消费品、装备制造和服务三个领域中的不同产品和服务类别，开展企业标准水平评估以及产品或服务质量评价，发布企业标准排行榜，确定企业标准“领跑者”，推动形成多方参与、持续提升、闭环反馈的动态调整机制，引导企业标准水平提升，引领产品和服务质量升级。

为切实发挥企业标准对质量提升的引领作用，支撑企业标准自我声明公开和企业标准“领跑者”制度工作的有序推进，中国节能协会、企业标准“领跑者”工作委员会、中国标准化研究院资源环境研究分院联合有关行业协会、检测认证机构、标准化服务机构以及企业共同组织制定产品“领跑者”系列标准。该系列标准由《“领跑者”标准编制通则》（已发布）以及具体产品“领跑者”标准组成（例如本次制定的团体标准《“领跑者”标准评价要求 蒸汽烤箱》），一方面用于指导企业编写企业标准，也可用于对企业标准的水平进行评价，另一方面用于指导第三方评估机构编制“排行榜”和“领跑者”评估方案并开展有关评估工作。

蒸汽烤箱国内标准主要包括安全、电磁兼容（EMC）相关标准，目前蒸汽烤箱的安全和电磁兼容（EMC）检测认证标准都是使用通用标准，例如，安全：GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB4706.14-2008、GB 4706.22-2008。此外，国内和国际上也没有相关蒸汽烤箱“领跑者”标准评价标准，因此建议制定《“领跑者”标准评价要求 蒸汽烤箱》团体标准。

二、适用范围和拟解决问题

1、适用范围

本标准规定了蒸汽烤箱“领跑者”标准评价的术语和定义、基本要求、评价指标体系和评价方法及等级划分。相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参考使用，企业在制定企业标准时可参照使用。

本文件适用于具有蒸、蒸烤等烹调功能的，单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V的家用和类似用途的蒸汽烤箱产品的企业标准水平评价。

2、拟解决问题

本标准用评价指标体系框架，进一步规范蒸汽烤箱行业企业标准的制定，用标准引导企业关注产品质量、安全、性能和环保等技术指标，促使企业设计开发优质产品，满足目前市场需求，提高蒸汽烤箱产品的行业竞争力。

三、标准制定原则

本标准的制定依据以下原则：

1.适用性原则

本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和技术标准相符合，重点考虑可操作性，便于标准的实施。

2.规范性原则

本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》、T/CAQP 015《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品或服务标准、国内或国际先进产品标准等。

四、主要工作过程

1、开展调研

2021年01月开始，标准编制相关人员开始进行相关资料收集与调研，广泛征询企业意见与建议，起草了本标准草案。

（1）行业现状

目前，根据中怡康数据显示，2019年1-7月份，带“蒸”功能的微蒸烤产品(包括蒸汽炉、蒸烤一体机、微蒸一体机、微蒸烤一体机)市场规模为30.9亿元，同比增长4.4%，现在蒸箱这个品类规模还很小，保有量还很低，市场还处于初级培育阶段。“蒸”是中国根深蒂固的烹饪文化，因健康被广泛认可，在这样的传统文化影响下，蒸烤箱的市场前景非常明朗。

蒸烤箱行业经过3年的高速发展，头部品牌基本上稳定了，中下游品牌和其他新品牌想要“力争上游”难度非常大。

从嵌入式来看，美的、凯度、老板和西门子四家品牌在嵌入式蒸烤箱市场占有率方面就已经超过了60%，这其中美的为家电大品牌，凯度为蒸烤箱专业品牌，老板为国内厨电一哥，西门子为知名进口品牌，这四家品牌在蒸烤箱产品型号梯队布局方面也是做得最好的。

从便携式型号来看，凯度和松下市场占有率最为接近，在大促月份，比如618年中大促，双十一购物节等月份，两家销量加起来甚至可以达到50%的市场占有率。而第三名与第二名的差距就非常大，差不多有10个百分点之多，台式蒸烤箱在市场认知方面高度集中在凯度和松下两个品牌中。不过下半年开始不断出现新的品牌冲击台式蒸烤箱领域，比如大宇、苏泊尔和格兰仕。

蒸烤箱和集成灶两个产品均是厨电产品里面增长率最高的前几名，把集成灶搭配的蒸箱进化成搭配蒸烤箱的想法在2019年就有品牌付诸实践的了。到了2020年以主流集成灶品牌如美大、火星人，加上大家电品牌比如美的、长虹，厨电大牌老板，蒸烤箱品牌凯度等均入场了蒸烤箱集成灶领域，相信今后两年蒸烤集成灶会成为一个火爆类目。

嵌入式家电对橱柜有着非常高的标准要求，这也是为什么很多家电会跨界橱柜，或者与橱柜品牌合作的原因。嵌入式蒸烤箱随着连续3年时间的高速发展，越来越感觉到橱柜高要求的掣肘，所以蒸烤箱这个行业，嵌入式机型大概率不是做型号扩张，而是做产品差异化打造品牌特质为主，而台式机型因为没有橱柜的掣肘，更有可能是做不同价位段的型号扩张路径，同时从设计、配置方面做区别化产品，类似于台式烤箱的玩法，“小而美，颜值即正义”。

随着近两年集成灶企业谋求上市，相信集成灶未来的声量会非常大，蒸烤箱搭顺风车也是理所当然，而且集成灶作为烟灶类产品，也是大部分城镇家庭的必需品，蒸烤箱这个类目也更容易让消费者所认知到。

（2）行业发展前景

随着技术的发展，蒸汽烤箱控温的精准度逐步提升，控温技术和烹饪的多样性成为了后续蒸汽烤箱发展的重点。随着5G时代的来临，为蒸汽烤箱发展带了新的发展思路，为蒸汽烤箱市场发展带来了机会。

在这个越来越重视仪式感的年代，受中国传统饮食文化影响，“蒸”占据中国家庭烹饪方式的极大比重，决定了当前带“蒸”功能产品仍具有很大的市场前景。为了更好的迎合消费群体，蒸汽烤箱在今后的发展会凸显以下几个特点：

1、进入集成灶+蒸烤箱一体机领域

台式蒸汽烤箱的优点是可以根据厨房空间灵活选择安放位置。与台式蒸汽烤箱相比，嵌入式蒸汽烤箱能够镶嵌到橱柜之中，可以最大限度的节省厨房空间，打造整体厨房效果，因而更受消费者喜爱，是蒸汽烤箱市场的主要增长动力。这个领域机会都很大，不管是老牌集成灶品牌、大家电还是厨电品牌，在2021年站稳蒸烤箱集成灶市场也许会是很多品牌的一个重要任务。对消费者的一个好处就是，集成灶这个品类的产品大概率会一步步降价，做厨电很多人都知道，集成灶有着非常大的利润空间的。

2、蒸烤箱+微波➡微蒸烤一体机

微波加热的需求远远高于蒸、烤需求，微蒸烤一体机未来可期，虽然目前市场上的微蒸烤一体机大多实在是差强人意，不过2020年已经有多家品牌入局微蒸烤了，相信随着竞争的加强，产品会越做越好。

2、成立标准起草组

本标准的主要起草单位为中认英泰检测技术有限公司、中国标准化研究院、广东格兰仕微波炉电器制造有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、上海纯米电子科技有限公司、慈溪市兆丰电器有限公司。

3、通过标准立项

本标准由中国节能协会、企业标准“领跑者”工作委员会共同提出，按照中国经济技术学会团体标准立项要求，于2021年4月02日完成标准立项。

4.专家研讨会

本标准在2021年6月17日组织召开研讨会，与会行业内专家、各大企业技术专家对标准草案的指标进行了充分的讨论，并形成了最终的指标值。

5.征求意见

标准起草组经过多次讨论和专家咨询，进一步确定标准的主体内容，形成征求意见稿，并于2021年07月01日-2020年08月01日向全社会公开征求意见。

6.形成送审稿

标准起草组根据征求意见反馈意见修改标准，形成标准送审稿。

五、标准主要技术内容

1、基础部分（第1至4章）

对标准的使用范围、所涉及规范性引用文件、术语和定义及基本要求进行规定。

2、评价指标体系（第5章）

蒸汽烤箱“领跑者”标准的评价指标体系包括基本要求、基础指标、核心指标和创新性指标，具体评价指标体系框架见表1。

（1）基本要求主要涉及蒸汽烤箱企业的相关要求，主要包括近三年，企业无较大环境、安全、质量事故；企业无（重大）不良信用记录；企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；产品应为量产产品。

（2）蒸汽烤箱产品要求包括基础指标、核心指标和创新性指标。

电气安全是产品质量最基本的要求，是必须达到的强制性标准要求，所以将安全性能及电磁兼容性能选取为基础指标，具体包括GB4706.1、GB4706.19、GB4706.14、GB4706.22、GB4343.1、GB17625.1的相关要求。

核心指标选取了消费者使用中最关注的指标，具体包括蒸汽发生时间、蒸汽负载升温速度、蒸汽均匀性、升温时间（单烘烤功能）、噪音。核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。其中，核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。

根据行业消费升级和质量提升关注的重点，同时考虑指标数据易于获取和验证的原则，将蒸馒头、烤鸡和蒸汽容量确定测试（蒸汽容量确定测试）选取为创新性指标，并符合相关标准要求。

表1评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 （判断依据/方法） |  | 指标水平分级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进 水平 | 平均 水平 | 基准 水平 |  |  |  |
|  | 基础指标 | 安全性能 | GB 4706.1 GB 4706.14 GB 4706.19 GB 4706.22 |  | 符合标准要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电磁兼容 | GB 4343.1 GB 17625.1 |  | 符合标准要求 |  |  |  |  |  |
|  | 核心指标 | 蒸汽发生时间 | Q/GDJD 16 |  | tso≤80000/P额定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸汽负载升温速度（10min，100mL水负载） | Q/GDJD 16 | 容量≤30L | ≥80℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容量＞30L | ≥70℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸汽均匀性（80℃和100℃两个档位温度偏差值） | Q/GDJD 16 |  | ±5℃ | ±8℃ |  | ±10℃ |  |  |
|  |  | 升温时间（单烘烤功能） | T/CECA-G 0077 |  | 6min | 7min |  | 8min |  |  |
|  |  | 噪声 | Q/GDJD 16 GB/T 4214.1 |  | ≤60dB（A声功率级） |  |  |  |  |  |
|  | 创新性 指标 | 蒸馒头 | 附录A |  | λmain比λR大或者等同，馒头整体熟透、柔软，表面光滑，表皮薄且湿润，气孔细腻均匀 | λmain比λR小，差值在0.1-0.2，馒头整体熟透、柔软，表面轻微干燥，气孔基本均匀，存在个别气泡 |  |  |  | / |
|  |  | 烤鸡 | T/CECA-G 0077 |  | 温度80-95℃,鸡皮呈均匀的金黄色;鸡肉呈白色或灰白色,口感滑嫩，没有不熟或过熟的部分。 | 温度80-99℃,鸡皮呈均匀的金黄色；鸡腿和鸡翅部分有脱水现象,但整体上熟得好。 |  |  |  | / |
|  |  | 蒸汽容量确定测试（蒸汽容量确定测试） | Q/GDJD 16 |  | 黄绿色差百分率差值不超过10% |  |  |  | / |  |

（1）、基础指标

选取安全性能和电磁兼容作为基础指标，主要是根据国家强制标准制定，电气安全是产品质量的最基本要求，也是必须达到的强制性标准要求。根据产品类型不同，选取国标也有所不同，便携式蒸汽烤箱（GB 4706.19和GB 4706.14）、驻立式蒸汽烤箱（GB 4706.22）。EMC为通用性强制标准要求，目前各大电商平台的必须进行的抽查项目。

（2）、核心指标

选取蒸汽发生时间、蒸汽负载升温速度（10min，100mL水负载）、蒸汽均匀性（80℃和100℃两个档位温度偏差值）、升温时间（单烘烤功能）、噪声作为核心指标，主要是基于影响产品实际使用的关键指标。蒸汽发生时间、蒸汽负载升温速度（10min，100mL水负载）：二个数据主要来源于Q/GDJD 16标准中的要求。其中蒸汽负载升温速度（10min，100mL水负载），容量≤30L的水温要求为≥80℃，容量＞30L的水温要求为≥70℃为最低标准要求，体现领跑者的优越性，通过和编写企业的对市面销售产品的测试分析，稳定状态温度在±90℃占了市面大约百分之20%的产品，稳定状态温度:±85℃ 占了市面销售产品的百分之40%，特选取作为蒸汽烤箱领跑者核心指标。蒸汽均匀性（80℃和100℃两个档位温度偏差值）：数据主要参考Q/GDJD 16标准中的要求，结合蒸汽烤箱实际应用于发展的考虑，结合对市场上销售的蒸汽烤箱进行对比测试数据考虑，结合对市面销售产品的测试数据汇总得出，先进水平指标占比为20%，平均水平占比40%。

同时为了体现领跑者的优越性，完善蒸汽烤箱的考核指标，特引用T/CECA-G 0077 “领跑者”标准评价要求 电烤箱中的升温时间为核心指标进行考核。噪声也参考了Q/GDJD 16中的要求作为指标进行考核。

（3）、创新性指标

蒸汽烤箱产品跟消费者更多的应该是实际使用效果的体验，虽然技术的不断的发展精准控温让烹饪更加简单，如何评价蒸汽烤箱的优秀与否，烹饪性能在客户体验上有着更高的话语权，所以选取蒸馒头、烤鸡、蒸汽容量确定测试（蒸汽容量确定测试）作为创新指标。

选取了相对有代表性的三个实物烘烤作为判断烘烤性能的指标（馒头，烤鸡（不规则食物）、蒸豌豆）三个物体去评价烧烤性能，结合编写单位对市面上近100台不同的蒸汽烤箱进行测试，并提供的测试数据综合讨论评价确定评价体系 。

3、评价方法（第6章）

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入蒸汽烤箱企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入蒸汽烤箱的企业标准“领跑者”候选名单。

表2指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足： | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 创新指标 先进水平要求 |
| 二级应同时满足： | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | 创新指标 平均水平要求 |
| 三级应同时满足： | ##### 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | — |

六、预期作用和效益

本标准主要针对蒸汽烤箱“领跑者”标准的评价指标体系和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，指导企业编写企业标准，助力企业高质量发展，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况缺少对表格中内容的描述

蒸汽烤箱是具有蒸、蒸烤等烹调功能的的厨房电器，蒸汽烤箱分为便携式和嵌入式两种。

国内目前蒸汽烤箱产品有联盟标准1项：Q/GDJD 16  《家用和类似用途电蒸汽烤箱》

烤性能标准，由于国内国外的饮食习惯的差异，无法在同一个维度进行对比，GB/T 23104-2008《家用烹饪、烧烤及类似用途的便携式电器性能测试方法》，更加接近于国内消费者的生活喜欢。

GB4706标准体系是在IEC60335体系下编制而成，GB4706系列标准等同于对应版本的IEC60335体系下的标准。

| 序号 | 指标名称 | “领跑者”标准指标先进水平 | 国内标准 |  | 国际标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准号 | 标准水平 | 标准号 | 标准水平 |
|  | 安全性能 | 符合标准要求 | GB 4706.1 GB 4706.14 GB 4706.19 GB 4706.22 | 符合标准要求 | IEC 60335-1 IEC60335-2-6 IEC60335-2-9 IEC60335-2-15 | 符合标准要求 |
|  | 电磁兼容性能 | 符合标准要求 | GB 4343.1 GB 17625.1 | 符合标准要求 | IEC 61000 | 符合标准要求 |
|  | 蒸汽发生时间 | tso≤80000/P额定 | Q/GDJD 16 | tso≤80000/P额定 | 无 | 无 |
|  | 蒸汽负载升温速度（10min，100mL水负载） | 容量≤30L 先进：≥90℃ 平均：≥85℃ 基准：≥80℃ | Q/GDJD 16 | 容量≤30L ≥80℃ | 无 | 无 |
|  |  | 容量＞30L 先进：≥80℃ 平均：≥75℃ 基准：≥70℃ | Q/GDJD 16 | 容量＞30L ≥70℃ | 无 | 无 |
|  | 蒸汽均匀性（80℃和100℃两个档位温度偏差值） | 先进：±5℃ 平均：±8℃ 基准：±10℃ | Q/GDJD 16 | ±10℃ | 无 | 无 |
|  | 升温时间（单烘烤功能） | 先进：6min 平均：7min 基准：8min | T/CECA-G 0077 | 先进：6min 平均：7min 基准：8min | 无 | 无 |
|  | 噪声 | ≤60dB（A声功率级） | Q/GDJD 16 GB/T 4214.1 | 无 | IEC 60704-1:2010 | 无 |
|  | 蒸馒头 | 先进：λmain比λR大或者等同，馒头整体熟透、柔软，表面光滑，表皮薄且湿润，气孔细腻均匀。 平均：λmain比λR小，差值在0.1-0.2，馒头整体熟透、柔软，表面轻微干燥，气孔基本均匀，存在个别气泡 | 附录A | 无 | 无 | 无 |
|  | 烤鸡 | 先进：温度80-95℃,鸡皮呈均匀的金黄色;鸡肉呈白色或灰白色,口感滑嫩，没有不熟或过熟的部分。 平均：温度80-99℃,鸡皮呈均匀的金黄色；鸡腿和鸡翅部分有脱水现象,但整体上熟得好。 | T/CECA-G 0077 | 无 | 无 | 无 |
|  | 蒸汽容量确定测试（蒸汽容量确定测试） | 黄绿色差百分率差值不超过10% | Q/GDJD 16 | 黄绿色差百分率差值不超过10% | 无 | 无 |

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性：本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。

九、重大分歧意见的处理经过和依据；

目前无重大分歧意见。

十、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。