XXX

广东省电线电缆行业协会

中国技术经济学会    发布

ICS XXX

CCS XX

团体标准

T/GDWCA XX-XXXX

T/CSTE XX-XXXX

“领跑者”标准评价要求 电动汽车充电用电缆

Assessment requirements for forerunner standards—Electric vehicle charging cable

（征求意见稿）

2021-XX-XX实施

2021-XX-XX发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、T/ESF 0001—2020《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省电线电缆行业协会和企业标准“领跑者”工作委员会提出。

本文件由广东省电线电缆行业协会和中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：XXXXX

本文件主要起草人：XXXX

引  言

新能源汽车充电电缆作为连接电动汽车与充电桩之间的电流载体，既需要进行两者之间的信息传输，又要对充电进行控制，还要在保证优良的绝缘性能基础上，具有较高的耐老化、耐热、耐油、耐候等性能，由于在使用过程中经常要弯曲，拖拉，因此还要要求耐刮、耐磨、耐水、耐酸碱、耐高温、耐拉、耐碾压、抗开裂、抗UV、颜色稳定；阻燃性能好；产品柔软、弯曲半径小于5D；耐弯折50000次以上；所有材料符合RoHS 2.0 &REACH环保标准。

随着我国科技的飞速发展，新能源汽车的问世，受到了社会的广泛关注，并且现在也有很多国际品牌的汽车制造商也在开发智能新能源汽车。电动汽车之所以受到如此的追捧，其原因是因为相对于机动车而言要节能环保，性能满足家庭化出行，还有就是国家的优厚的补贴政策。

如果仅仅把充电桩作为电动汽车的专用充电设备来看待，无疑难以理解充电桩建设位列“新基建”七大领域之一背后的战略意图。事实上，充电桩与加油站不同，加油完全是一个物理性动作，但充电是一个信息交互的过程。也就是说，充电桩是我们进入更大的数据世界的端口。通过与5G、特高压、大数据中心、人工智能、工业互联网等其他“新基建”的有机融合，充电桩将打通汽车、能源、互联网等产业，构建起全新的数字化社会的骨架。
    由于国家大力发展和支持，据统计：2015年之前，中国保有新能源汽车49.7万辆，加上2016年第一季度销售的62663辆，累计达56万辆。相对应的充电基础设施状况如下：截至2015年底，全国建成充换电站超过3600座，公用充电桩4.9万个。在未来的发展当中充电桩的使用将会越来越多。因此标准电动车直流（交流）充电桩电缆会成为电缆行业中的一大主流。

“领跑者”标准评价要求  电动汽车充电用电缆

- 1 范围

本文件规定了电动汽车充电用电缆“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系、评价方法及等级划分。

本文件适用于电动汽车传导充电连接装置用额定电压交流450/750V及以下，直流1.0kV及以下充电用缆（可包括信号或控制线芯）产品的企业标准水平评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评价方案时可参照使用。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 33594  电动汽车充电用电缆

GB/T 2951.31—2008  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第31部分：聚录乙烯混合料专用试验方法  高温压力试验  抗开裂试验

GB/T 25087-2010  道路车辆　圆形、屏蔽和非屏蔽的60V和600V多芯护套电缆

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求

- 3 术语和定义

GB/T 33594、GB/T 2951.31—2008、GB/T 25087-2010界定的术语和定义适用于本文件。

- 4技术要求

    - 4.1  基本要求

      - 4.1.1  生产企业近三年，无较大环境、安全、质量事故。

      - 4.1.2  企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

      - 4.1.3  企业可根据GB/T 19001 、GB/T 24001、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境、职业健康安全和能源管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高标准的相关管理体系。

      - 4.1.4  产品应为量产产品，产品应符合明示执行标准及国家强制性标准要求。

    - 4.2  评价指标分类

      - 4.2.1  电动汽车充电用电缆“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。

      - 4.2.2  基础指标

- 基础指标包括GB/T 33594涉及的相关要求。

      - 4.2.3  核心指标

- 核心指标包括绝缘高温压力、成品热过载、摇摆试验。

- 核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。

      - 4.2.4  创新性指标

- 创新性指标包括低温柔软、扭转测试。

- 创新性指标划分成平均水平和先进水平两个等级，其中先进水平相当于企标排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平; 鼓励根据条件成熟情况适时增 加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

    - 4.3  评价指标要求

      - 4.3.1  电动汽车充电用电缆“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。

电动汽车充电用电缆“领跑者”标准的评价指标体系框架

| 序号 | 指标 类型 | 评价指标 | 评价来源 | 指标水平分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进 水平 | 平均 水平 | 基准 水平 |
| 1 | 基础指标 | 安全与性能要求 | GB/T 33594 | 符合标准要求 |  |  |
| 2 |  | 护套卤素含量评估 | GB/T 33594 | 符合标准表14中要求 |  |  |
| 3 | 核心指标 | 绝缘高温压力 | GB/T 33594 GB/T 2951.31—2008 | ≥125℃ | ≥105℃ | ≥90℃ |
| 4 |  | 成品热过载 | GB/T 25087-2010 | ≥150℃ | ≥125℃ | - |
| 5 |  | 摇摆试验 | GB/T 33594 11.5.7.3 附录A | 10000次 不断芯 | 5000次 不断芯 | 3000次 不断芯 |
| 6 | 创新性 指标 | 低温柔软 | 附录B | ≤150N | ≤200N | - |
| 7 |  | 扭转测试 | 附录C | 15000次不断芯 | 8000次不断芯 | - |

  - 5  等级划分

- 评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入建筑外窗企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入建筑外窗企业标准“领跑者”候选名单。

- 表2 指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标至少有1项达到先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标一般水平要求 | 创新性指标至少有1项达到平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | —— |

- 附录A
（规范性）
低温柔软度

A1.1  将约1米电缆盘成直径约5D护套外径的圆环状，固定后放置于温度-40℃的试验箱内，持续24H；

A1.2  将电缆从试验箱中拿出，置于水平地面，一端固定，一端使用拉力计将电缆水平展直，直到展直角度硬大于170°，记录最大力值。

- 附录B

- （规范性）

- 扭拉试验

B.1 试验设备

试验设备由扭转试验装置和位移导轨组成，其中扭转试验装置是用来安装样品，并且进行扭转，其扭转角度和扭转速度应可调节；位移导轨用于扭转装置在扭转的同时进行位移，可调节位移距离。扭转装置最下端离地面不低于0.6米，位移距离5米。导轨底部有断线感应接口，电流为2A。

B.2试样制备

从被试电缆上截取10米长的电缆样品。

B.3试验程序

将取好的样品在环境温度中放置半小时，然后将电缆顶端固定在扭转试验装置的转头上，样品下端盘绕摆放，需测试的线芯安装到断线感应接口上。

扭转过程：转轮从底部开始往上移动到顶端的同时先顺时针扭转360°，后再逆时针扭转相同角度使电缆恢复到原始状态，此后在往下移动到底端的同时逆时针扭转360°后再顺时针扭转相同角度使电缆恢复到初始状态，此为一个周期，用时40s。按要求设定试验周期。

B.4 试验结果评定

在完成设定试验周期后，试样表面目测应无裂纹，线芯无断路，且对线芯进行2.5U0、15min交流电压试验，电缆应不击穿。