《“领跑者”标准评价要求 多用途货车》

（征求意见稿）

编制说明

标准起草组

2021年8月

目  次

一、工作简要过程	1

二、标准编制原则和主要内容	6

三、采用国际标准和国外先进标准情况	7

四、主要试验验证情况	7

五、与现行法律、法规和政策及相关标准的协调性	13

六、贯彻标准的要求和措施建议	13

七、其他需要说明的事项	13

一、工作简要过程

（一）任务来源

2018年，市场监管总局等八部门提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度。该制度通过调动第三方评估机构，针对消费品、装备制造和服务三个领域中的不同产品和服务类别，开展企业标准水平评估以及产品或服务质量评价，发布企业标准排行榜，确定企业标准“领跑者”，推动形成多方参与、持续提升、闭环反馈的动态调整机制，引导企业标准水平提升，引领产品和服务质量升级。

2021年2月，中国汽车工程研究院股份有限公司向中国节能协会和中国技术经济学会申请《“领跑者”标准评价要求 多用途货车》团体标准立项。2021年5月，中国节能协会和中国技术经济学会正式下文通知《“领跑者”标准评价要求 多用途货车》完成团体标准立项。

（二）标准研讨情况

1、开展调研

2021年1月开始，标准编制相关人员开始进行相关资料收集与调研，主要情况整理如下。

（1）我国多用途货车（皮卡）政策与产业现状

皮卡车型在方便城乡居民承载工具、物品出行及城市物流配送等方面有一定使用优势，具有较大市场发展潜力。目前，一些城市实施限制货车进城管理措施，影响了皮卡车型使用便利性，一定程度上抑制了消费市场发展。为了破除利于扩大消费各种障碍，发展新型消费模式，推动消费结构升级，带动城乡皮卡车消费，2016年初，工业信息化部、发展改革委、公安部等部门联合发布《关于开展放宽皮卡车进城限制试点促进皮卡车消费通知》（工信部联装〔2016〕68号），在河北、辽宁、河南、云南等省开展放宽皮卡车进城限制试点工作。为了进一步扩大试点效果，2016年底，又联合发布《关于扩大放开皮卡车进城限制试点范围通知》（工信部联装〔2016〕444号），决定在前期工作基础上，将试点扩大到湖北省、新疆维吾尔自治区。2019年中，发改委、生态环境部、商务部联合发文《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》，鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制，充分发挥皮卡客货两用功能。目前看，各省区均结合本省实际制定了实施方案，逐步在省内城市放开皮卡车进城限制措施，加大政策宣传力度，促进皮卡车消费。郑州、沈阳、昆明等15个市结合实际情况对达到国家排放标准、符合技术特征皮卡车型放宽进城区域时段，廊坊、锦州、开封等39个市全区域、全时段取消皮卡车进城限制要求。新疆区除乌鲁本齐喀什外，均无皮卡车进城限制。

伴随着皮卡车进城限制的不断放宽，皮卡车的消费能力得到进一步释放，从近年来皮卡车的销量走势（见图1）也能得到进一步佐证。相信待相关法规的全面落地，皮卡车靠着其客货两用的独特功能优势，将会进一步得到广大消费者的青睐。

图1 2015年-2020年我国皮卡销量

（2）国外政策及行业发展情况

放眼国外的皮卡车型，真正做到商用、居家多用途使用，车型覆盖高、中、低端各个档次，以美国福特F系列皮卡为首，通用、丰田、道奇等企业的皮卡车型畅销世界各地，福特F系列皮卡历年销量更是逼近100万辆大关，连续多年占据北美汽车销量榜头名位置，是名副其实的国民车。2019年美国汽车销量1710万辆，其中皮卡车型销量310万辆，销量占比约18.1%。同年，中国汽车销量2577万辆，皮卡车型销量45万辆，销量占比仅约1.7%。

相比美国，中国同样是一个幅员辽阔的多地形国家，且人口众多，城乡结合部、乡村等综合路况较多，发展水平较为落后，因此用途广泛的皮卡车型在中国还将有较大的发展空间。

（3）我国多用途货车（皮卡）标准体系现存问题

我国皮卡车型经过较长时间的发展，整体来看仍然处于不温不火的状态。目前，国内的皮卡多作为工具车使用，产品力大多还处于低端水平。近年来虽然涌现了长城炮、福田大将军等国产中高端皮卡产品，但产品力相比国外高端产品仍然存在一定差距。标准化作为经济社会发展的“助推器”，是各产业发展必不可少的组成部分。伴随着皮卡车解禁政策的落地，加快制定相关标准，促进产品升级，助推行业发展迫在眉睫。

目前我国关于皮卡车的标准体系中，尚没有一套能够综合反应车辆各项性能好坏的标准。应加快打造一套科学权威，且能够综合评价反映整车各项性能（诸如动力性、经济型、舒适性、操纵稳定性等）水平的标准体系，借助标准“领跑者”制度，在行业内树立企业标准的领跑者，促进各皮卡车生产企业加快升级企业标准，有利于皮卡车型的整体技术水平提升。

2、标准研讨

2021年2月，与多用途货车行业相关企业、协会等进行了沟通交流，对相关试验方法、试验指标进行了收集。

2021年3月，召开团标草案研讨会，确定了团标草案基本框架、指标限值等。

2021年5月，召开团标立项审查会，根据会议专家意见，增加了0-100km/h全油门起步加速时间、爬坡能力测试、平顺性等指标，将等速油耗车速修改为60km/h。

2021年7月上旬，标准起草工作组在重庆召开了标准启动会，来自长城汽车、江西五十铃、郑州日产、上汽大通等国内14家多用途货车生产企业、行业协会的20余人参加会议，根据会议专家意见，增加了噪声等指标，删除了400米全油门起步加速时间等指标。

2021年7月下旬，对标准草案面向十余家企业征求意见，根据企业意见对标准草案规定的试验方法、指标限值进行了进一步修改完善，形成征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容

本标准的制定依据以下原则：

1、适用性原则

本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和技术标准相符合，重点考虑可操作性，便于标准的实施。

2、规范性原则

本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP  015-2020《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品或服务标准、国内或国际先进产品标准等。

三、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。

四、主要试验验证情况

1、评价指标分类

—— 多用途货车 “领跑者”标准的评价指标分为：基础指标、核心指标和创新性指标。

—— 基础指标包括：外廓尺寸、轴荷及质量限值、制动性能、防抱制动性能、侧倾稳定性。

—— 核心指标包括：加速性能、爬坡性能、0型制动、燃料消耗、转向特性、蛇行试验、噪声、胎压监测、ESC性能、LDW性能。

—— 创新性指标包括：ACC性能、AEBS性能、低温起动、平顺性。

2、评价指标限值验证

2021年2月-5月，标准牵头起草单位对多辆多用途货车开展了试验验证工作。主要试验项目包括加速性能、爬坡性能、0型制动、燃料消耗、转向特性、蛇行试验、噪声、胎压监测、ESC性能、LDW性能、ACC性能、AEBS性能、低温启动、平顺性等。

1）加速性能

加速性能是车辆的动力性指标之一，现有加速性能试验方法主要有0-100km/h全油门起步加速、60-100km/h全油门超越加速、400m全油门起步加速等。参照《汽车加速性能试验方法》（GB/T 12543-2009），选取了0-100km/h全油门起步加速作为加速性能试验方法。

2）爬坡性能

爬坡性能代表了车辆的爬坡能力的好坏，影响车辆爬坡性能的主要因素包括车辆的动力性、轮胎抓地能力、接近角、离去角等。为了综合考量车辆的爬坡能力，参照《汽车爬陡坡试验方法》（GB/T 12539-2018）选取了最大爬坡度作为评价指标。

3）0型制动

制动不合格是车辆交通事故中最主要的原因之一，0型制动是是模拟车辆在遇到紧急情况时的全力制动，试验依据为《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》（GB 12676-2014），车辆进行发动机脱开的0型试验，试验车辆为满载状态，评价指标为80km/h到0km/h的制动距离。

4）燃料消耗

用户普遍对于车辆经济性较为关心，燃料消耗是车辆经济性的主要评价指标之一。燃料消耗试验是进行道路试验模拟满载情况下多用途货车等速行驶时的油耗情况，试验车速为60km/h。

5）转向特性

转向特性和主要考察车辆的转向性能，试验方法为稳态回转，评价指标为不足转向度评分，依据是《汽车操纵稳定性试验方法》（GB/T 6323-2014）、《汽车操纵稳定性指标限值与评价方法》（QC/T 480-1999）。

6）蛇行试验

蛇行试验能综合的评价车辆行驶过程的稳定性能，试验依据是《汽车操纵稳定性试验方法》（GB/T 6323-2014），评价指标为平均横摆角速度峰值。

7）噪声

随着多用途货车进城限制的逐步放开，需要考虑到多用途货车对城市环境的影响。噪声指标主要考察车辆的环保性，试验依据为《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》（GB/T 1495-2002），评价指标为加速行驶车外噪声。

8）胎压监测

轮胎充气压力值的大小对保障轮胎安全性非常重要，胎压过高易引起爆胎，胎压过低会增加行驶阻力、加剧轮胎磨损，增加油耗，导致早期损坏或其他故障。因此，在车辆行驶过程中有必要对轮胎气压进行实时监测，当胎压不正常时及时报警，提醒驾驶员检查并采取相应措施，以避免事故的发生。为了方便驾驶员及时掌握变化情况，还要求胎压监测装置应能通过仪表台向驾驶员显示相关信息，以便于驾驶员及时采取相应的处置措施。考虑到目前国内主流皮卡基本上都配置了胎压监测系统，将胎压监测作为一项试验项目，试验依据为《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》（GB 26149-2017）。

9）ESC性能、LDW性能、ACC性能和AEBS性能

ESC、LDW、ACC和AEBS都是目前多用途货车的先进配置，从引导行业发展的角度，设置了相关的评价指标，指标主要来源于国家标准、ISO标准及ECE法规。其中，ESC性能的试验依据为《轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法》（GB/T 30677-2014），LDW性能的试验依据为《智能运输系统车道偏离报警系统性能要求与检测方法》（GB/T 26773-2011），ACC性能的试验依据为《智能运输系统 自适应巡航控制系统 性能要求和试验程序》（ISO 15622），AEBS性能的试验依据为《有关M1和N1类车辆的自动紧急制动系统（AEBS）的机动车批准的统一规定》（ECE R152）。

10）低温启动

汽车投入运行,往往受到某些特殊使用条件的影响,其各项使用性能得不到充分发挥或受到严重破坏。这表明汽车的设计,制造及使用应当遵循各种特殊的使用条件,采取必要的措施。在我国北方地区,冬季气候寒冷,一般在-5℃~25℃,最冷的时候,气温可达-40℃以下。低温给汽车的运行带来了严重的危害,尤其是在汽车低温启动过程中,出现明显的启动困难。基于该工况考虑，设置了低温启动相关试验，柴油车试验环境温度为-25±2℃，汽油车试验环境温度为-35±2℃。

11）平顺性

平顺性主要考察车辆的舒适性，随着多用途货车乘用化趋势越来越明显，多用途货车已经不仅仅是生产资料，用户对舒适性要求也越来越高。平顺性试验参照了《汽车平顺性试验方法》（GB/T 4970-2009），考虑到多用途的实际运行工况，经专家研讨，对相关速度点进行了调整。

最终根据试验数据形成的各指标限值如表1所示。

表1 多用途货车评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 试验、评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
|  | 基础指标 | 外廓尺寸、 轴荷及质量限值 |  | GB 1589-2016 | 符合标准要求 |  |  | GB 1589-2016 |
|  |  | 制动性能 |  | GB 12676-2014 |  |  |  | GB 12676-2014 |
|  |  | 防抱制动性能 |  | GB/T 13594-2003 |  |  |  | GB/T 13594-2003 |
|  |  | 侧倾稳定性 |  | GB 7258-2017 |  |  |  | GB 7258-2017 |
|  | 核心指标 | 加速性能 | 0-100km/h全油门起步加速时间算术平均值 | GB/T 12543-2009 | ≤15s | 15s＜≤17s | 17s＜≤19s | GB/T 12543-2009 |
|  |  | 爬坡性能 | 最大爬坡度 | GB/T 12539-2018 | i≥60% | 50%≤i＜60% | 40%≤i＜50% | GB/T 12539-2018 |

表1 多用途货车评价指标体系框架（续）

|  | 核心指标 | 0型制动 | 发动机脱开的0型试验制动距离（满载，试验车速80km/h） | GB 12676-2014 | S≤37m | 37m＜S≤39m | 39m＜S≤41m | GB 12676-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燃料消耗 | 60km/h等速燃料消耗量（道路试验） | GB/T 12545.2-2001 | 柴油车：Q0≤8.0 L/100km 汽油车：Q0≤8.5 L/100km | 柴油车：8.0 L/100km ＜Q0≤8.3 L/100km 汽油车：8.5L/100km ＜Q0≤8.8 L/100km | 柴油车：8.3 L/100km ＜Q0≤8.6 L/100km 汽油车：8.8 L/100km ＜Q0≤9.1 L/100km | GB/T 12545.2-2001 |
|  |  | 转向特性 | 不足转向度评分 | GB/T 6323-2014 QC/T 480-1999 | NU≥85 | 80≤NU＜85 | 75≤NU＜80 | GB/T 6323-2014 QC/T 480-1999 |
|  |  | 蛇形试验 | 基准车速下平均横摆角速度峰值 | GB/T 6323-2014 | r≤15°/s | 15°/s＜r≤16°/s | 16°/s＜r≤17°/s | GB/T 6323-2014 |
|  |  | 噪声 | 加速行驶车外噪声 | GB/T 1495-2002 | N≤75 dB | 75 dB＜N≤76 dB | 76 dB＜N≤77 dB | GB/T 1495-2002 |
|  |  | 胎压监测 | 单胎欠压报警时间、多胎欠压报警时间 | GB 26149-2017 | I类TPMS： TI类单≤8s TI类多≤8s II类TPMS： TII类单≤8min TII类多≤13min | I类TPMS： 8s＜TI类单≤9s 8s＜TI类多≤9s II类TPMS： 8min＜TII类单≤9min 13min＜TII类多≤14min | I类TPMS： 9s＜TI类单＜10s 9s＜TI类多＜10s II类TPMS： 9min＜TII类单＜10min 14min＜TII类多＜15min | GB 26149-2017 |
|  | 核心指标 | ESC性能 | 横摆角速度Ψ1S、横摆角速度Ψ1.75s、质心横向位移DL | GB/T 30677-2014 | Ψ1S≤30%ΨPeak Ψ1.75S≤16%ΨPeak DL≥2.23m | 30%ΨPeak＜Ψ1S≤33%ΨPeak 16%ΨPeak＜Ψ1.75S≤18%ΨPeak 2.03m≤DL＜2.23m | 33%ΨPeak＜Ψ1S≤35%ΨPeak 18%ΨPeak＜Ψ1.75S≤20%ΨPeak 1.83m≤DL＜2.03m | GB/T 30677-2014 |
|  |  | LDW性能 | 可重复性试验最迟报警线位于车道边界外侧位置 | GB/T 26773-2011 | D≤0.3m | 0.3＜D≤0.6m | 0.6＜D≤1m | GB/T 26773-2011 |
|  | 创新性指标 | ACC性能 | ACC性能要求 | ISO 15622 | 满足探测距离测试、目标识别能力测试、曲线功能测试要求 | 满足探测距离测试、目标识别能力测试要求 | 满足探测距离测试要求 | 附录A |
|  |  | AEBS性能 | AEBS性能要求 | ECE R152 | 满足目标车辆静止测试、目标车辆移动测试、行人测试要求 | 满足目标车辆静止测试、目标车辆移动测试要求 | 满足目标车辆静止测试要求 | 附录B |
|  |  | 低温起动 | 低温起动拖动时间 | 本文件 | 柴油车： t≤8s 汽油车： t≤7s | 柴油车： 8s＜t≤11s 汽油车： 7s＜t≤10s | 柴油车： 11s＜t≤14s 汽油车： 10s＜t≤13s | 附录C |
|  |  | 平顺性 | 随机输入行驶试验中综合总加权加速度均方根值 | 本文件 | ≤0.30 m/s2 | 0.30 m/s2＜ ≤0.33 m/s2 | 0.33 m/s2＜ ≤0.36 m/s2 | 附录D |

五、与现行法律、法规和政策及相关标准的协调性

本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

六、贯彻标准的要求和措施建议

作为推荐性团体标准，建议标准发布后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。

七、其他需要说明的事项

无。