XXX

山东省电线电缆行业协会

中国技术经济学会     发布

ICS XXX

CCS XX

团体标准

T/CBMF XX-XXXX

T/CSTE XX-XXXX

“领跑者”标准评价要求

矿用电缆

Assessment requirements for enterprise forerunner standards—Mine cable

（征求意见稿）

2021-XX-XX实施

2021-XX-XX发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和T/CAQP 015—2020、 T/ESF 0001—2020 《“领跑者”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省电线电缆行业协会与企业标准“领跑者”工作委员会联合提出

本文件由山东省电线电缆行业协会与中国技术经济学会归口。

本文件起草单位：青岛汉缆股份有限公司、山东省电线电缆行业协会等。

本文件主要起草人：宋喜全 王长春 、翟建飞等。

引  言

矿用电缆主要是针对煤矿井下使用的电缆，执行的标准是煤炭行业标准MT 818，自1999年第一次制定，经过2009年进行修订，现在执行的还是MT 818-2009煤矿用电缆标准。近年来随着国内煤炭事业的发展，煤矿机械化、智能化改造已全面展开，对电缆的性能要求不断提高，尤其井下的使用环境对电缆外护套的性能要求更高。为了更好的满足使用环境要求，提高电缆的护套性能是有必要的，因此需要对煤矿用电缆的性能指标进行提升。

“领跑者”标准评价要求 矿用电缆

1 范围

本文件规定了矿用电缆“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系、评价方法及等级划分。

本文件适用于矿用电缆的企业标准水平评价。企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2900.10  电工术语 电缆

GB/T 2951.11  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第11部分：通用试验方法  厚度和外形尺寸测量—机械性能试验

GB/T 2951.12  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第12部分：通用试验方法  热老化试验方法

GB/T 2951.21  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第21部分：弹性体混合料专用试验方法  耐臭氧试验  热延伸试验  浸矿物油试验

GB/T 3048.4   电线电缆电性能试验方法  导体直流电阻试验

GB/T 3048.5   电线电缆电性能试验方法  绝缘电阻试验

GB/T 3048.8   电线电缆电性能试验方法 交流电压试验

GB/T 3953    电工圆铜线

GB/T 3956    电缆的导体

GB/T 4909.2   裸电线试验方法 尺寸测量

GB/T 6995    电线电缆识别标志

AQ 1043      矿用产品安全标志标识

JB/T 8137     电线电缆交货盘

MT/T 386     煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则

MT/T 775     采煤机用拖曳式电缆夹技术条件

MT 818.1～10—2009  煤矿用电缆

《煤矿安全规程》（国家安全生产监督管理总局，2006年）

3 术语和定义

引用文件界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4 评价指标体系

4.1 基本要求

4.1.1 产品应为量产产品，矿用电缆“领跑者”标准应满足明示执行标准及强制性国家标准的要求。

4.1.2 生产企业近三年，无较大环境、安全、质量事故。

4.1.3 企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.1.4 企业可根据 GB/T 19001 、GB/T 24001、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境和职

业健康安全，同时鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的管理体系。

  - 评价指标分类

4.2.1 矿用电缆“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.1.1基础指标

基础指标包括导体直流电阻、绝缘电阻、工频电压试验、绝缘吸水试验、表面标志、电缆外径、导体单丝直径、绝缘厚度、护套厚度、单根垂直燃烧试验、负载条件下燃烧试验、成束燃烧试验。

4.2.1.2核心指标

核心指标包括过渡电阻，护套老化前拉力试验：抗张强度和断裂伸长率。

核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企标排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企标排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企标排行榜中3星级水平。

4.2.1.3创新性指标

创新性指标包括护套200%定伸强度、局部放电试验。

创新性指标划分成平均水平和先进水平两个等级，其中先进水平相当于企标排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企标排行榜中4星级水平；鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

4.3 评价指标要求

4.3.1矿用电缆“领跑者”标准评价指标体系框架见表1。

表1 矿用电缆评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |  |
| 1 | 基础指标 | 导体电阻 | MT 818-2009 | 符合标准要求 |  |  | MT 818-2009 |
| 2 |  | 绝缘电阻 | MT 818-2009 |  |  |  | MT 818-2009 |
| 3 |  | 工频电压试验 | MT 818-2009 |  |  |  | MT 818-2009 |
| 4 |  | 绝缘吸水试验 | MT 818-2009 |  |  |  | MT 818-2009 |
| 5 |  | 表面标志 | MT 818-2009 |  |  |  | MT 818-2009 |
| 6 |  | 电缆外径 | MT 818-2009 |  |  |  | MT 818-2009 |
| 7 |  | 导体单丝直径 | MT 818-2009 |  |  |  | MT 818-2009 |
| 8 |  | 绝缘厚度 | MT 818-2009 |  |  |  | MT 818-2009 |
| 9 |  | 护套厚度 | MT 818-2009 |  |  |  | MT 818-2009 |
| 10 |  | 单根垂直燃烧试验 | MT 818-2009 | 符合MT/T 386标准规定 |  |  | MT/T 386 GB/T 18380.12 |
| 11 |  | 负载条件下燃烧试验 | MT 818-2009 | 符合MT/T 386标准规定 |  |  | MT/T 386 |
| 12 |  | 成束燃烧试验 | MT 818-2009 | 符合MT/T 386标准规定 |  |  | MT/T 386 GB/T 18380.32 ～35 |
| 13 | 核心指标 | 过渡电阻 | MT 818-2009 | ＜1kΩ | 1k-2kΩ | 2k-3kΩ | MT 818-2009 |
| 14 |  | 护套老化前拉力试验 抗张强度 | MT 818-2009 | ＞15N/mm2 | 12～15N/mm2 | ＜12N/mm2 | GB/T 2951.1 |
| 15 |  | 护套老化前拉力试验 断裂伸长率 | MT 818-2009 | ＞500% | 400～500% | 300～400% | GB/T 2951.1 |
| 16 | 创新性指标 | 护套200%定伸强度 | AS/NZS 3808 | ＞5.0N/mm2 | 3.5～5.0N/mm2 | —— | GB/T 2951.1 |
| 17 |  | MYPTJ电缆局部放电试验 | MT 818-2009 | ＜5pC | 5～10pC | —— | GB/T 3048.12 |

- 5 等级划分

- 评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入矿用电缆企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入矿用电缆企业标准“领跑者”候选名单。

- 表2 指标评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标2项达到先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标中至少1项达到的平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | —— |