《“领跑者”标准评价要求  卷筒料凹版印刷机》  （征求意见稿）编制说明

《“领跑者”标准评价要求  卷筒料凹版印刷机》

团体标准起草组

2022年1月19日

目    录

一、立项背景	1

二、适用范围和拟解决问题	1

三、标准制定原则	1

四、主要工作过程	2

五、标准主要技术内容	3

六、预期作用和效益	7

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况	7

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	7

九、重大分歧意见的处理经过和依据	7

十、贯彻国家标准的要求和措施建议	7

一、立项背景

为推动先进引领性标准的市场化供给与实施，2015年《深化标准化工作改革方案》中提出培育发展团体标准和放开搞活企业标准；2018年，市场监管总局等八部门提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度。该制度通过调动第三方评估机构，针对消费品、装备制造和服务三个领域中的不同产品和服务类别，开展企业标准水平评估以及产品或服务质量评价，发布企业标准排行榜，确定企业标准“领跑者”，推动形成多方参与、持续提升、闭环反馈的动态调整机制，引导企业标准水平提升，引领产品和服务质量升级。为切实发挥企业标准对质量提升的引领作用，支撑企业标准自我声明公开和企业标准“领跑者”制度工作的有序推进，中柔凹印技术服务（北京）中心、相关企业和院校共同制定《“领跑者”标准评价要求  卷筒料凹版印刷机》标准。起草单位：中柔凹印技术服务（北京）中心、陕西北人印刷机械有限责任公司、天津长荣科技集团股份有限公司、西安航天华阳机电装备有限公司、北京印刷学院等，计划完成时间为2022年。该标准一方面可用于指导企业编写企业标准和对企业标准的水平进行评价，引导卷筒料凹版印刷机企业对产品进行优化升级，促进其产业链向高质量方向发展；另一方面标准的发布实施，可用于指导第三方评估机构编制“排行榜”和“领跑者”评估方案，并开展相关评估工作。

二、适用范围和拟解决问题

本标准规定了卷筒料凹版印刷机“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系、评价方法及等级划分。

本标准适用于卷筒料凹版印刷机企业标准水平评价，企业在制定企业标准时可参照使用，相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参照使用。

三、标准制定原则

本标准的制定依据以下原则：

1.适用性原则

本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和技术标准相符合，重点考虑可操作性，便于标准的实施。

2.规范性原则

本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP  015《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品或服务标准、国内或国际先进产品标准等。

3.先进性原则

中国卷筒料凹版印刷机的不论从技术还是产品质量方面在国际上处于较领先地位，没有检索到相关国际同类标准。

在标准的制定过程中，自动接料废品损失长度、各导向辊轴线之间的平行度误差、纵向、横向套印精度、色组间正反面套印精度等指标平均水平高于现行的国家标准要求，体现了该标准的先进性。

四、主要工作过程

1.开展调研

2021年7月开始，标准编制人员开始进行调研并进行相关资料收集，对行业发展水平现状进行摸底，并对卷筒料凹版印刷机生产行业中的国家标准、行业标准、团体标准和企业标准进行了相关的检索和研究，与卷筒料凹版印刷机生产相关的国家标准有GB/T 28383—2012卷筒料凹版印刷机。在企业标准信息公共服务平台，公开的企业标准有10余家。

2.通过标准立项

本标准由中国包装联合会和企业标准“领跑者”工作委员会提出，按照中国技术经济学会团体标准立项要求，于2021年10月完成标准立项，计划编号20210236。按照中国包装联合会团体标准立项要求，于2021年11月完成标准立项，计划编号2021028。

3.召开标准起草组成立暨第1次工作会议

2022年1月12日标准起草组以网络会议的形式召开了标准起草组成立暨第1次工作会议，成立标准起草组，开展相关制定工作。本标准的起草单位有：中柔凹印技术服务（北京）中心、陕西北人印刷机械有限责任公司、天津长荣科技集团股份有限公司、西安航天华阳机电装备有限公司、广东汕樟轻工股份有限公司、汕头市华鹰软包装设备总厂有限公司、中山优莱特印刷机械有限公司、江阴市汇通包装机械有限公司、海盐吉龙机械股份有限公司、深圳劲嘉集团股份有限公司、宏胜饮料集团、浙江诚信包装材料有限公司、福建满山红新材料科技有限公司、杭州中润华源装饰材料有限公司、北京黎马敦太平洋包装有限公司、浙江金石包装有限公司、浙江美浓集团、云南侨通包装印刷有限公司、深圳市田乐包装机械制造有限公司、北京印刷学院等。与会专家对标准草案框架及内容进行了认真讨论。

4.形成征求意见稿

会后，标准起草组根据会上讨论的意见，对稿件进一步修改完善，形成征求意见稿。

五、标准主要技术内容

1.基础部分（第一至三章）

对标准的使用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。

2.评价指标体系（第四章）

卷筒料凹版印刷机“领跑者”标准的评价指标体系包括基本要求、评价指标分类和评价指标体系。基础指标、核心指标和创新性指标，具体评价指标体系见表1。

（1）基本要求包括

——近三年，企业无较大环境、安全、质量事故。

——企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

——企业应建立并运行符合标准要求的管理体系。

——产品应为量产产品。

（2）评价指标分类

——卷筒料凹版印刷机“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

——基础指标为基本参数、外观、传动系统、操作系统、润滑系统、管路系统、收放料系统、干燥系统、电气系统、安全要求、成品合格率、装配精度、横切精度、模切精度。

——核心指标包括各导向辊轴线之间的平行度误差、纵向、横向套印精度、色组间正反面套印精度、预套印废品损失、自动接料废品损失长度、烘箱单一风嘴风速均匀性、整机噪声、高速运转零速对接料间隙。

——创新性指标包括张力控制精度、导向辊跳动、锥顶轴径向跳动、烘箱负压、标准色组排风量、一键开机全自动套色技术、远程运维系统、智能接口、全自动上下卷、辐射固化系统。

——核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共3个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。

评价指标分类与指标要求确定主要依据相关国家标准的比对。基础指标中基本参数、外观、传动系统、操作系统、润滑系统、管路系统、收放料系统、电气系统、安全要求、成品合格率、装配精度、横切精度、模切精度均应符合国家标准GB/T28383的要求，干燥系统精度要求符合本标准要求。

核心指标都是定量指标，除烘箱单一风嘴风速均匀性外其余指标全部来自于GB/T28383《卷筒料凹版印刷机》标准中的性能与功能指标，其中，基准水平与国家标准要求一致，平均水平和先进水平高于国家标准要求。烘箱单一风嘴风速均匀性要求符合本标准要求。上述指标的先进水平为行业20%企业水平要求确定，平均水平为20%~50%企业水平要求确定。

创新性指标包括张力控制精度、导向辊跳动、锥顶轴径向跳动、烘箱负压、标准色组排风量、一键开机全自动套色技术、远程运维系统、智能接口、全自动上下卷、辐射固化系统。根据行业产品升级和质量提升关注的重点，同时考虑指标易于获取和验证原则，将此10项指标确定为创新性指标。

表1  卷筒料凹版印刷机“领跑者”标准的评价指标体系框架

| 序号 | 指标 类型 | 评价指标 |  | 指标来源 | 判断依据/检验方法) | 指标水平分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 先进水平 |  | 平均水平 | 基准水平 |
| 1 | 基 础 指 标 | 基本参数 |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 最大适印卷材宽度、最高印刷速度、适印卷材规格、最大放卷和收卷直径应符合GB/T 28383规定的内容 |  |  |  |
| 2 |  | 外观 |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 1）外露加工表面不应有磕碰、划伤、锈蚀等现象 2）外露件镀层应细致、均匀，不应有明显剥落、起泡、针孔、麻点及局部无镀层等缺陷 3）外露非加工表面不应有凸瘤、凹陷、气孔等缺陷 4）涂漆件涂层应光滑、平整；颜色、光泽应均匀一致；漆膜应无明显突出颗粒、粘附物，不应有流挂、起泡等缺陷 5）外露焊缝应牢固，呈光滑均匀的鳞片状波纹表面。连续焊缝不应出现间断、咬边、焊瘤、弧坑、烧穿、表面气孔和裂纹等缺陷 6）安全防护罩应表面平整，棱边挺直，间隙均匀，圆弧光滑，不应有凸起、凹陷和翘曲等现象 7）外露液压、气动等管道布置应整齐有序，固定牢靠，管道不应产生扭曲、折叠等现象 8）标牌应平整、光洁，配置应合理、牢靠，不应有铆裂、偏斜、卷边等缺陷 9）门盖周边与相关结合面缝隙应均匀，门盖开闭应灵活无碰撞 |  |  |  |
| 3 |  | 传动系统 |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 运转平稳，工作正常，所有零部件动作应协调准确，无异常传动声响。轴承工作温升不应大于35℃ |  |  |  |
| 4 |  | 操作系统 |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 应灵敏可靠，执行机构动作应协调准确，无卡阻或自发性移动 |  |  |  |
| 5 |  | 润滑系统 |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 应油路畅通，保证供油，油压装置密封可靠，无明显漏油现象 |  |  |  |
| 6 |  | 管路系统 |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 气路、水路与供墨系统的管道，阀门应密封良好，供气、供水、供墨正常，工作可靠 |  |  |  |
| 7 |  | 收放料 系统 |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 1)放料：走料平稳，牵引张力应调节灵敏，导向辊应转动灵活 2)收料：收料整齐，收卷质量应松紧度合适、端面平整，端面整齐度误差≤2 mm |  |  |  |
| 8 |  | 干燥系统 |  | — | — | 烘箱温度控制精度±1 ℃ |  |  |  |
| 9 |  | 电气系统 |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 1)系统应布线整齐，排列有序、接头牢固 2)各种标记应齐全、清晰 3)系统工作正常、灵敏、可靠 |  |  |  |
| 10 |  | 安全要求 |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 1)传动系统、干燥系统、电气系统应具有安全可靠的安全防护装置 2)外露的传动零部件（包括传动系统、裁切部分）应有防护装置或警示标记，并且安装完整、牢固可靠 3)所有外露部位可触及的边角应有倒钝 4)所有内旋卷入部位应有安全防护装置、警示牌 |  |  |  |
| 11 |  | 成品合格率 |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 机器印刷稳定后,成品合格率≥96% |  |  |  |
| 12 |  | 装配精度 |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 印版滚筒装配后，工作外圆柱面对其回转轴线的径向圆跳动量不应大于0.04mm |  |  |  |
| 13 |  | 横切精度/mm |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 横切对印刷连线加工误差≤0.2mm |  |  |  |
| 14 |  | 模切精度/mm |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 模切对印刷连线加工误差≤0.25mm |  |  |  |
| 15 | 核心指标 | 各导向辊轴线之间的平行度误差/mm |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | ≤0.03 | ≤0.04 |  | ≤0.05 |
| 16 |  | 纵向、横向套印精度/mm |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | ≤±0.06 | ≤±0.08 |  | ≤±0.10 |
| 17 |  | 色组间正反面套印精度/mm |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | ≤±0.10 | ≤±0.15 |  | ≤±0.20 |
| 18 |  | 预套印废品损失 |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | 从开机至套准的废品长度，应小于等于凹印机走料长度的1.5倍 | 从开机至套准的废品长度，应小于等于凹印机走料长度的1.8倍 |  | 从开机至套准的废品长度，应小于等于凹印机走料长度的2倍 |
| 19 |  | 自动接料废品损失长度/m |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | ≤10 | ≤15 |  | ≤20 |
| 20 |  | 烘箱单一风嘴风速均匀性/(m/s) |  | — | — | ≤2 | ≤4 |  | ≤6 |
| 21 |  | 整机噪声/dB(A) |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | ≤83 | ≤84 |  | ≤85 |
| 22 |  | 高速运转零速对接料间隙/mm |  | GB/T 28383 | GB/T 28383 | ≤1 | ≤2 |  | ≤4 |
| 23 | 创新性指标 | 张力控制精度/N | 塑料 软包 | — |  | ≤3 | ≤4 |  | ≤5 |
|  |  |  | 纸张 凹印 | — |  | ≤5 | ≤6 |  | ≤7 |
| 24 |  | 导向辊跳动/mm |  | — |  | ≤0.02 | ≤0.03 |  | ≤0.05 |
| 25 |  | 锥顶轴径向跳动/mm |  | — |  | ≤0.015 | ≤0.025 |  | ≤0.035 |
| 26 |  | 烘箱负压/Pa |  | — |  | 10 | 30 |  | 50 |
| 27 |  | 标准色组排风量/(m3/h) |  | — |  | 1000 | 1500 |  | 2000 |
| 28 |  | 一键开机全自动套色技术 |  | — |  | 无需人工参与，4 min内完成全自动套印 |  |  |  |
| 29 |  | 远程运维系统 |  | — |  | 应配备具有以下功能的远程运维系统： 1）实时监测设备运行状态 2）提供生产报表分析 3）提供预测性设备维护保养提醒，故障信息推送等 |  |  |  |
| 30 |  | 智能接口 |  | — |  | 应有与智能智造相关的接口，实现与MES、ERP等的无缝对接 |  |  |  |
| 31 |  | 全自动上下卷 |  | — |  | 智能接口与自动上下料机器人无缝对接，实现全自动上下卷 |  |  |  |
| 32 |  | 辐射固化系统 |  | — |  | 采用EB电子束固化或LED灯固化或汞灯光固化 |  |  |  |

3.评价方法（第五章）

评估结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入卷筒料凹版印刷机企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入卷筒料凹版印刷机的企业标准“领跑者”候选名单。

表2  指标要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标至少满足其中6项，且达到先进水平要求 |
| 二级应同时满足 |  |  | 核心指标平均水平要求 | 创新性指标至少满足其中5项，且达到先进水平要求 |
| 三级应同时满足 |  |  | 核心指标基准水平要求 | 创新性指标至少满足其中4项，且达到先进水平要求 |

六、预期作用和效益

本标准主要针对卷筒料凹版印刷机“领跑者”标准的评价指标体系和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，指导企业编写企业标准，助力企业高质量发展，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

目前无重大分歧意见。

十、贯彻国家标准的要求和措施建议

标准实施后组织标准宣讲，在行业会议上宣贯，促进标准顺利实施。

《“领跑者”标准评价要求  卷筒料凹版印刷机》

团体标准起草组

2022年1月19日