| ICS | 13.020.10 |
| --- | --- |
| CCS | Z 04 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

绿色（低碳）产品评价  洗涤用品
第1部分：液体洗涤剂

Green （low carbon）product assessment—Detergents—Part 1:Liquid Detergents

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国技术经济学会提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院等。

本文件主要起草人：

绿色（低碳）产品评价  洗涤用品

第1部分：液体洗涤剂

范围

本文件规定了液体洗涤剂绿色（低碳）产品评价的评价要求和评价方法。

本文件适用于洗衣液、洗衣凝珠、柔顺剂、餐具液体洗涤剂、食品液体洗涤剂等液体洗涤剂的绿色（低碳）产品评价。

本文件不适用于以有机溶剂为主要成分的干洗剂类产品，也不适用于一些为特殊用途制造的工业液体洗涤剂。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 11914  水质  化学需氧量的测定  重铬酸盐法

GB/T 13173  表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB/T 13174  衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB 14930.1  食品安全国家标准 洗涤剂

GB/T 15818  表面活性剂生物降解度试验方法

GB/T 16288  塑料制品的标志

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 21803  化学品 快速生物降解性 DOC消减试验

GB/T 21816   化学品 固有生物降解性 赞恩-惠伦斯试验

GB/T 21817   化学品 固有生物降解性 改进的半连续活性污泥试验

GB/T 21818  化学品 固有生物降解性 改进的MITI试验（II）

GB/T 21856  化学品 快速生物降解性 二氧化碳产生试验

GB/T 23331  能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 23384  产品及零部件可回收利用标识

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 26388  表面活性剂中二噁烷残留量的测定 气相色谱法

GB/T 26396  洗涤用品安全技术规范

GB/T 26398 衣料用洗涤剂去污性能、耗水量与节水性能评估指南 模拟家庭洗涤试验法

GB/T 30797  食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定

GB/T 30799  食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

QB/T 2623.8  肥皂试验方法 肥皂中磷酸盐含量的测定

QB/T 2953  洗涤剂用荧光增白剂

ISO 13833  固定源排放 生物量（生物来源）和化石二氧化碳的比例的测定 放射性碳采样和测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色（低碳）产品 Green and low-carbon product

在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害极小、资源能源消耗少、品质高且碳排放低的产品。

液体洗涤剂 liquid detergent

由水、表面活性剂及少量有机或/和无机助剂成分按一定配方比例混合而成的液体状洗涤剂产品。

评价要求

基本要求

生产企业的污染物排放应符合相关环境保护法律法规的规定，达到国家或地方污染物排放标准的要求，近三年无重大安全事故和重大环境污染事故。

生产企业的污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标。

生产企业应按照GB/T23331、GB/T24001、GB/T19001和GB/T45001分别建立并运行能源管理体系、环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系。

食品用洗涤剂应符合GB 14930.1，普通洗涤用品应符合GB/T 26396。

评价指标要求

液体洗涤剂评价指标由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标、品质属性指标和低碳属性指标等五类一级指标，一级指标下设置二级指标。液体洗涤剂的评价指标应符合表1要求。

液体洗涤剂评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级值 | 二级值 |  |
| 资源属性 | 原材料使用 | － | 不得使用烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）、支链十二烷基苯磺酸钠（ABS）、氮川三乙酸及其盐（NTA）、乙二胺四乙酸（EDTA）及其盐、二乙烯三胺五乙酸（DTPA）及其盐、含氯漂白剂等作为原材料；食品用洗涤剂不得使用荧光增白剂，其他洗涤剂不得使用QB/T 2953规定范围外的荧光增白剂 | 不得使用烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）、支链十二烷基苯磺酸钠（ABS）、氮川三乙酸及其盐（NTA）、乙二胺四乙酸（EDTA）及其盐（不包括餐具洗涤剂）、二乙烯三胺五乙酸（DTPA）及其盐、含氯漂白剂等作为原材料；食品用洗涤剂不得使用荧光增白剂，其他洗涤剂不得使用QB/T 2953规定范围外的荧光增白剂 | 产品配方表或原材料清单或企业声明 |
|  | 表面活性剂生物降解度 | % | 最终生物降解度二氧化碳产生试验≥60%或溶解性有机碳（DOC）消减试验≥70%，或初级生物降解度≥95%，或固有生物降解度≥70% |  | 最终生物降解度依据GB/T 21803或GB/T 21856的规定检测，初级生物降解度按GB/T 15818的规定进行检测，固有生物降解度按GB/T21816、GB/T21817 或GB/T21818的规定进行检测，并提供检测报告 |
|  | 单位产品取水量 | m3/t | ≤1.0 | ≤1.8 | 按A.2.1计算，并提供检测报告 |
|  | 包装材质 | － | 产品包装材质不得含有聚氯乙烯（PVC）或其他含卤素塑料、不得添加可降解添加剂、不得添加导致密度增加使HDPE 沉水的添加剂，聚对苯二甲酸乙二酯（PET）包装中不得含有焊接和无法分离的非PET 附件 |  | 提供包装容器材料清单 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | kgce/t | ≤20 |  | 按A.2.2计算，并提供证明材料 |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量 | m3/t | ≤0.4 | ≤0.6 | 按A.2.3计算，并提供证明材料 |
|  | 单位产品COD排放量a | mg/L | 50 | 100 | 按GB/T 11914检测，并提供检测报告 |
| 品质属性 | 磷酸盐（以P2O5计） | %或g/次 | ≤0.2或 0.12g/次 | ≤0.5或0.3g/次 | 按A.2.4测定，并提供检测报告 |
|  | 去污力b | － | ≥标准洗衣液去污力 |  | 按GB/T 13174测定，并提供检测报告 |
|  | 二噁烷c | mg/kg | ≤10 | ≤30 | 按GB/T 26388测定，并提供检测报告 |
|  | 砷（As）c | mg/kg | ≤2 | ≤3 | 按GB/T 30797测定，并提供检测报告 |
|  | 铅（Pb）c | mg/kg | ≤10 | ≤30 | 按GB/T 30799测定，并提供检测报告 |
| 低碳属性 | 包装重复使用 | － | 符合GB/T 16288、GB/T 23384关于包装标识的要求，包装可重复使用，并提供简易重填包装产品 |  | 提供设计数据说明文件 |
|  | 再生塑料使用量 | % | ≥25 | ≥5 | 提供包装容器材料清单或其他证明材料 |
|  | 漂洗次数d | 次 | ≤3 |  | 按GB/T26398检测，并提供检测报告 |
| a为直接排放指标要求。 b衣料用洗涤剂要求，洗衣液测定浓度为2g/L,洗衣凝珠测定浓度为0.5 g/L。 c食品用洗涤剂要求。 d衣料用洗涤剂要求。 |  |  |  |  |  |

鼓励性要求

鼓励提供液体洗涤剂碳足迹报告。碳足迹报告框架及要求见附录B。

鼓励液体洗涤剂生产企业进行温室气体减排，并提供证明材料。

鼓励液体洗涤剂再生碳元素和循环碳元素含量≥20%，按照ISO 13833检测并提供检测报告。

评价方法

本文件采用指标分级评价的方法。同时满足基本要求和评价指标一级值要求的洗涤产品被判定为绿色（低碳）领跑产品，同时满足基本要求和评价指标二级值要求的洗涤产品被判定为绿色（低碳）产品。

（规范性）
采样监测方法、指标计算方法和检验方法

采样监测方法

本文件所涉及到的各项指标的采样按照国家规定的标准监测方法执行。企业的原材料、新鲜水及能源使用量、产品产量、工序能耗等均以月报表或者年报表为准。

计算方法和检验方法

单位产品取水量

每生产一吨洗涤用品产品所消耗的生产用新鲜水量。新水指从各种水源取得的水量，用于供给企业用水的源水水量。各种水源包括取自地表水、地下水、城镇供水工程以及从市场购得的蒸汽等水的产品，按式（A.3）计算：

………………………………………………………………………（A.3）

式中：

V——生产每吨洗涤用品产品的取水量，m3/t；

Vi——在一定计量时间（一般为一年）内，洗涤用品产品生产取水量，m3；

Mc——同一计量时间（一般为一年）内，洗涤用品的产量，t。

单位产品综合能耗

每生产一吨洗涤用品产品的全过程中，生产系统和辅助系统实际消耗的各种能源实物量按规定的计算方法和单位分别折算为一次能源后的总和，按式（A.4）计算：

……………………………………………………………（A.4）

式中：

E——单位产品综合能耗（折合标准煤计算），kg/t；

ei——在一定计量时间(一般为一年)内，生产和服务活动中消耗的第i种能源实物量，kg；

pi——第i种能源的折算系数，以能量的当量值折算；

Mc ——同一计量时间(一般为一年)内，洗涤用品的产量，t；

n——能源种数。

注：综合能耗主要包括一次能源（如煤、石油、天然气等）、二次能源（如蒸汽、电力等）和直接用于生产的能耗工质（如冷却水、压缩空气等），但不包括用于动力消耗（如发电、锅炉等）的能耗工质。具体综合能耗按照GB/T 2589计算，其中电力折算标煤系数按当量值计。

单位产品废水排放量

每生产一吨洗涤用品产品在生产过程中产生的废水量，按式（A.5）计算：

…………………………………………………………………（A.5）

式中：

Vc——生产每吨洗涤用品产生的废水量，m3/t；

Vj——在一定计量时间（一般为一年）内，企业第 j个生产环节废水排放量平均值，m3；

Mc——同一计量时间（一般为一年）内，洗涤用品的产量，t；

n——洗涤用品企业生产环节数，个。

磷酸盐含量

按GB/T 13173中总五氧化二磷——磷钼蓝比色法测定，含脂肪酸盐的洗涤用品（采用GB/T 13173测定出现溶液浑浊，影响检测结果的准确性时）按QB/T 2623.8规定测定。

（规范性）
产品生命周期碳足迹报告框架及要求

- B.1编制方法

依据GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161给出的生命周期评价方法学框架及总体要求，编制产品生命周期碳足迹报告。

- B.2报告内容

B.2.1 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等。申请者信息包括公司全称、统一社会信用代码、地址、联系人、联系方式等。评估对象信息包括产品型号/类型、主要技术参数、制造商及厂址等，采用的标准信息应包括标准名称及标准号。

在报告中应提供产品的主要技术参数和功能，包括：物理形态、生产厂家、使用范围等。产品重量/体积、包装的大小和材质也应在生命周期评价报告中阐明。

B.2.2产品生命周期评价

B.2.2.1 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的生命周期评价工具。

本文件以“g/单次洗涤”计为功能单元来表示。

B.2.2.2 生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

B.2.2.3 生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

B.2.2.4绿色（低碳）设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出产品绿色（低碳）设计改进的具体方案。

B.2.2.5评价报告主要结论

应说明生命周期评价结果，评价该产品与普通产品相比的减碳优势，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色（低碳）产品。

B.2.2.6附件

报告应在附件中提供：

a）产品原始包装图；

b）产品生产材料清单；

c）产品工艺表（产品生产工艺过程示意图等）；

d）各单元过程的数据收集表；

e）其他。