《电火灶》

（征求意见稿） 编制说明

《电火灶》标准编制工作组

2022年8月

目录

一、任务背景	2

二、标准编制原则和主要内容	4

三、主要验证情况分析	9

本标准涉及的试验包括：	9

四、标准中涉及专利情况	9

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	9

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况	10

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	10

八、重大分歧意见的处理经过和依据	10

九、标准性质的建议说明	10

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）	10

十一、废止现行相关标准的建议	11

十二、其他应予说明的事项	11

一、任务背景

推动厨电行业全电化、碳减排工作，同时兼顾用于安全以及华人使用明火的饮食习惯。

中国经济技术学会于2022年7月份批准该项目立项。

1.1 主要工作过程

1.1.1成立标准起草组

2022年7月开始，标准编制相关人员开始进行相关资料收集与调研，征询国内电火灶相关企业意见与建议，初步确定了《电火灶》团体标准的技术要求。

1.1.2开展调研，形成标准草案

2022年7月，标准编制组开展企业公开企标调研及分析、相关标准研究及企业调研工作，形成标准草案。

1.1.3行业专家研讨，形成征求意见稿

2022年8月，电火灶标准研讨会以线上的会议形式举办，大家对标准编制的框架、技术指标制定及行业调研数据的搜集结果展开了充分的研讨，形成标准征求意见稿，并完成编制说明。

1.1.4征求意见处理，完成标准送审稿

2022年XX月，电火灶标准将征求意见进行收集汇总，在广泛征求意见的基础上完成标准送审稿及编制说明。

2022年XX月，以线上形式组织召开了《电火灶》标准预审查会，审查组对提交的送审文件进行了认真、细致的评审，提出了修改意见，会后编制组认证落实修改意见，完成标准送审稿及编制说明。

2022年XX月，XXX以XXX的形式组织召开了《电火灶》标准审查会。经审查，与会专家一致同意本标准通过审查。

会后根据专家意见进行文本修改，并组织报批材料进行标准报批申请。

1.2主要参加单位

起草单位：本标准由深圳国爱全电化智慧科技有限公司、江苏威诺检测技术有限公司、中国电力科学研究院有限公司、佛山市顺德区精微电子电器有限公司、中山市冠品电器有限公司、中山市京牛电器有限公司、深圳市宏卓远电子科技有限公司、东莞市德禄仕电子有限公司、佛山市顺德区创格电子实业有限公司、深圳市新时恒电子科技有限公司、东莞永能继电子有限公司、深圳市东展望电子有限公司，江苏威诺检测技术有限公司负责项目的组织实施、文件的起草工作，包括起草标准文件、调研报告、编制说明等，确定验证试验的工作路线、工作内容、方法及验证试验的具体实施单位。生产企业单位江苏威诺检测技术有限公司按照项目组的要求，承担了标准的试验验证工作，对本企业的产品进行了全面的试验测试，就江苏威诺检测技术有限公司的技术指标等修订项目开展自行验证，提供了本企业的大量测试数据，为项目组提供了验证试验数据。

起草人：谭刚、谭杰、张晓、蒋利民、郭炳庆、何超明、刘雄、刘俊、邱旭、韦金、宋治根、罗帮立、张富健。

二、标准编制原则和主要内容

2.1 标准编制原则和依据

2.1.1 标准编制原则

本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和技术标准相符合，重点考虑可操作性，便于标准的实施。

2.1.2 标准编制的依据

本标准根据《中华人民共和国标准法》及其《实施细则》、《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》GB/T 1.1进行编制。

2.2 标准适用范围及主要内容

2.2.1 范围

本标准适用于单相供电家用和类似用途的电火灶，不适用于商用三相供电的电火灶产品。

对于气、电组合型家用和类似用途器具的电火加热部分应符合本标准。

本标准不适用于工业用电火灶。

2.2.2 规范性引用文件

本文件主要规范性引用了：

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB 4706.22 家用和类似用途电器的安全  驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求

GB 4706.29 家用和类似用途电器的安全  便携式电磁灶的特殊要求

GB 30720 家用燃气灶具能效限值及能效等级

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.7 电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Ec和导则：倾跌与翻倒

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Ka：盐雾

GB/T 4214.1 家用电器及类似用途器具噪声测试方法  第1部分：通用要求

GB/T 4798.2 电工电子产品应用环境条件  第2部分：运输

GB/T 23128 电磁灶标准

2.2.3 术语和定义

GB 4706.1、GB 4706.22、GB 4706.29、GB 4343.1、GB/T 4343.2、GB 17625.1、GB 17625.2、GB/T 23128界定的术语和定义适用于本文件。

2.2.3.1 电火灶

是一种用电作为能源的燃灶具，基于低温热等离子体理论基础，由市电整流滤波、功率因数校正（PFC）、高频高压逆变、精准控制及保护、等离子体发生器构成，产生等离子体火焰束，将电能转换为热能，实现明火烹饪的电灶。

2.2.3.2 单灶头

指一个炉头的灶具。

2.2.3.3 多灶头

指2个或以上炉头的灶具。

2.2.4 技术要求

2.2.4.1 基本要求

本标准中适用的电火灶应符合GB 4706.1中规定的要求。

2.2.4.2 外观要求

2.2.4.2.1整机外观：应光洁，无划痕、刮伤等；紧固件不松动，底座胶脚不应脱落且无明显晃动，操作面板粘贴牢固，不起翘，粘贴位置端正。
    2.2.4.2.2灶面板部分：无裂纹和明显崩边、针孔，条纹，丝印清晰，色泽一致，灶面板与上盖的粘接紧固，无锐利边缘。
    2.2.4.2.3塑料件部分：外露表面应光洁、色泽均匀，无严重变形、缩水等现象。

2.2.4.3 对高低温、高湿环境的适应性

2.2.4.3.1 高温性能按照规定的方法进行试验，试验后在室温条件下电火灶应能正常工作。

2.2.4.3.2 湿热环境储存按照规定的方法进行试验，试验后在室温条件下电火灶应能正常工作。

2.2.4.3.3 耐低温性能按照规定的方法进行试验，试验后在室温条件下电火灶应能正常工作。

2.2.4.4 跌落性能

按照规定的方法进行试验，电火灶应无损坏，且仍能正常工作。

2.2.4.5 自动关机性能

器具在长时间未进行操作的情况下应具有自动保护能力。
    电火灶接通电源正常工作时，在未进行其他操作的情况下，功率在1800W以上时电火灶应在1.5h内自动关机或转为待机状态。1800W以下时电火灶不进行自动关机功能。

注：在1800W以下时认为用户在进行长时间炖煮操作，故不进行自动关机功能。

2.2.4.6 最大输入功率

电火灶按照规定的方法进行试验，器具在正常工作温度下，其输入功率对额定功率的偏差不应大于表1中所示偏差。器具标有额定电流，则其在正常工作下的电流和额定电流的偏差，不应超过表2中给出的相应偏差。
    对于多个加热单元的电火灶，如果可以单独工作，则其每个加热单元也均应符合以上要求。

表1输入功率偏差

| 负偏差 | 正偏差 |
| --- | --- |
| -10% | +5% |

表2电流偏差

| 负偏差 | 正偏差 |
| --- | --- |
| -10% | +5% |

2.2.4.7 热效率

对于多个加热单元的电火灶，不考虑同时工作的热效率。但其每个加热单元均应不低于70%。

2.2.4.8 噪声

按照规定的方法进行试验，电火灶的噪声限值应符合表3的要求。

表3

| 额定总功率P/W | 噪声限值[A计权声功率级/dBk A) ] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单眼灶 | 两眼以上电火灶 |
| P≤2500 | ≤65 | ≤75 |
| 2000＜P≤3500 | ≤68 | ≤78 |

2.2.4.9 待机状态功率

电火灶的待机状态功率值应不大于10W。

2.2.4.10 耐候性能

按照规定的方法进行试验，试验后电火灶中的电镀件和油漆件的主要表面不得出现明显的气泡、脱落及锈蚀。

2.2.4.11 寿命试验

电火灶连续工作72小时，电火灶应能正常工作。

三、主要验证情况分析

本标准涉及的试验包括：外观检查、高低温、高湿环境适应性试验、跌落试验、输入功率和电流试验、热效率试验、噪声试验、待机状态功率试验、耐候性能试验、电火灶待机功率测试方法—功率计法。

四、标准中涉及专利情况

本标准涉及以下专利：

| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实用新型 | 一种安全型等离子体灶 | ZL 2020 2 1586185.6 |
| 2 |  | 一种单个电极可控的等离子体灶 | ZL 2020 2 1583524.5 |
| 3 |  | 一种防电离辐射等离子体灶 | ZL 2020 2 1675615.1 |
| 4 |  | 一种隔热型等离子体灶 | ZL 2020 2 1675814.2 |
| 5 |  | 一种排放抑制型等离子体灶 | ZL 2020 2 1676659.6 |
| 6 |  | 一种双腔道双风扇等离子体灶 | ZL 2020 2 1702207.0 |
| 7 |  | 一种增大加热面积的等离子体灶 | ZL 2020 2 1677113.2 |
| 8 |  | 电火灶炉头及电火灶 | ZL 2021 2 3106694.1 |
| 9 |  | 一种等离子体结构、炉头组件及电火灶 | ZL 2021 2 3092868.3 |
| 10 |  | 等离子加热组件及电火灶 | ZL 2021 2 3107447.3 |
| 11 |  | 电极连接结构、炉头组件和电火灶 | ZL 2021 2 3090620.3 |
| 12 |  | 具有检锅功能的电火灶 | 2021 2 3112326.8 |
| 13 |  | 变压装置及电火灶 | ZL 2021 2 3092823.6 |
| 14 |  | 电火灶 | ZL 2021 2 3090619.0 |
| 15 | 外观专利 | 等离子智慧灶 | ZL 2020 3 0520184.0 |
| 16 |  | 电火灶（台式2） | ZL 2021 3 0448157.1 |
| 17 |  | 电火灶（台式1） | ZL 2021 3 0448158.6 |
| 18 |  | 电火灶（台式3） | ZL 2021 3 0448193.8 |
| 19 |  | 电火灶（台嵌两用） | ZL 2021 3 0448196.1 |
| 20 |  | 电火灶（触摸电火电陶双灶） | 2022 3 0014135.9 |
| 21 |  | 电火灶（铝合金大面板电火电陶双灶） | 2022 3 0014136.3 |
| 22 |  | 集成水槽（洗碗机） | 2022 3 0014137.8 |
| 23 |  | 电火灶（电火电陶集成灶） | 2022 3 0014138.2 |
| 24 |  | 电火灶（玻璃大面板电火电陶双灶） | 2022 3 0014141.4 |
| 25 |  | 电火灶（嵌入式电火电陶双灶） | 2021 3 0693623.2 |
| 26 |  | 电火灶（嵌入式单灶） | 2021 3 0693625.1 |
| 27 |  | 电火灶（台式单灶） | 2021 3 0693874.0 |

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

清洁电能作为唯一能源，以低温热等离子体技术为基础、多点输出稳定功率的等离子体火炬而实现有烹饪功能，推动厨电行业全电化、碳减排工作，同时兼顾用于安全以及华人使用明火的饮食习惯。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。电火灶是等离子体火炬实现加热功能，国内外暂无类似产品。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性：本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中未出现重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

建议本标准作为电火灶团体标准发布实施。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。