ICS 43.040.10

C T 36

团   体   标   准

T/CECA-G XXXX—20XX

T/CSTE XXXX—20XX

空压机控制器电磁兼容性能试验方法

Electromagnetic compatibility test methods for air compressor controller

（征求意见稿）

20XX-XX-XX 发布                             20XX-XX-XX 实施

发布

中国节能协会

中国技术经济学会

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构，除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版、影印版，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可与发布机构获取。

目    次

前    言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	2

4.1 电磁辐射发射	2

4.2 抗扰度	2

5 试验方法	3

5.1 电磁辐射发射试验	3

5.2 抗扰度试验	6

6 试验报告	10

附　录　A （规范性） 功能状态分类	11

附　录　B （资料性） 试验报告要求	12

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本规范由xxx提出，xxx归口。

主要起草单位：。

主要起草人：

本规范为首次发布。

空压机控制器电磁兼容性能试验方法

范围

本文件规定了空压机控制器电磁兼容性能试验方法。

本文件适用于燃料电池汽车用空压机控制器。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18384.3-2015 电动汽车 安全要求 第3部分：人员触电防护

GB/T 18655-2018 车船、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T 19951-2019 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法

GB/T 20042.1-2017 质子交换膜燃料电池 第一部分：术语

GB/T 21437.2-2008 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导

GB/T 24548-2009 燃料电池电动汽车 术语

GB/T 29259 道路车辆 电磁兼容术语

GB/T 33014.1 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第1部分：一般规定

GB/T 33014.2 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法

GB/T 33014.4 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入（BCI）法

GB/T 36282-2018 电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法

T/CSAE 149-2020 燃料电池发动机电磁兼容性能试验方法

术语和定义

GB/T 20042.1-2017、GB/T 24548-2009、GB/T 29259界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 受试设备 equipment under test;EUT

本文件特指燃料电池汽车用空压机控制器。

低电压 low voltage;LV

对应于GB/T 18384.3-2015规定的A级电压。

    - 高电压 high voltage;HV

对应于GB/T 18384.3-2015规定的B级电压。

要求

电磁辐射发射

宽带电磁辐射发射限值

EUT宽带电磁辐射发射限值应满足GB/T 36282-2018中4.1.1要求。

窄带电磁辐射发射限值

EUT窄带电磁辐射发射限值应满足GB/T 36282-2018中4.1.2要求。

抗扰度

电磁辐射抗扰度

采用大电流注入（BCI）法和电波暗室（ALSE）法进行试验。电磁辐射抗扰度试验等级及功能状态要求至少应满足表1的规定。功能状态见附录A中的A类要求。

- 电磁辐射抗扰度要求

| 频率f/MHz | 试验方法 | 试验等级 | 功能状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20～200 | 大电流注入（BCI）法 | 60 mA | A |
| 200～2000 | 电波暗室（ALSE）法 | 100 V/m | A |

沿电源线的瞬态传导抗扰度

仅对12V和24V系统的LV模块进行试验。对于沿电源线的电瞬态传导抗扰度使用的试验等级及功能状态要求见表2和表3。

- 12V系统的试验等级和功能状态要求

| 试验脉冲 | 试验等级/V | 最少脉冲数或 试验时间 | 短脉冲循环时间或脉冲重复时间 |  | 功能状态要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小 | 最大 |  |
| 1 | -112 | 500个脉冲 | 0.5 s | 5 s | C |
| 2a | +55 | 500个脉冲 | 0.2 s | 5 s | A |
| 2b | +10 | 10个脉冲 | 0.5 s | 5 s | C |
| 3a | -165 | 1 h | 90 ms | 100 ms | A |
| 3b | +112 | 1 h | 90 ms | 100 ms | A |

- 24V系统的试验等级和功能状态要求

| 试验脉冲 | 试验等级/V | 最少脉冲数或 试验时间 | 短脉冲循环时间或脉冲重复时间 |  | 功能状态要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小 | 最大 |  |
| 1 | -450 | 500个脉冲 | 0.5 s | 5 s | C |
| 2a | +55 | 500个脉冲 | 0.2 s | 5 s | A |
| 2b | +20 | 10个脉冲 | 0.5 s | 5 s | C |
| 3a | -220 | 1 h | 90 ms | 100 ms | A |
| 3b | +220 | 1 h | 90 ms | 100 ms | A |

静电放电抗扰度

在EUT不通电和仅LV供电2种情况下分别进行直接接触放电和空气放电试验时，EUT功能状态要求应满足表4的规定。

| 工作状态 | 放电类型 | 严酷程度等级 | 功能状态要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不通电 | 直接接触放电 | ±8 kV | A |
|  | 空气放电 | ±15 kV | A |
| 仅LV供电 | 直接接触放电 | ±8 kV | A |
|  | 空气放电 | ±15 kV | A |

试验方法

电磁辐射发射试验

试验方法

在0.15MHz～2500MHz频率范围内，按照GB/T 18655-2018标准中规定的方法进行试验。

试验状态

EUT应处于正常工作状态，如EUT包含多个单元，单元之间的连接线宜使用原车上使用的连接线束；若无法实现，电子控制单元和人工电源网络（AN）间的连接线长度应符合本标准规定。线束应按实际情况端接，并带实际负载和激励。

试验布置

图1为空压机控制器辐射发射测试时对数天线的测试布置图示例，棒天线、双锥天线、喇叭天线的布置参照对数天线的测试布置图。图1中标注了天线的两个测试位置①和②。其中，位置①为1和7的线束中心；位置②为1的中心。棒天线、双锥天线、对数天线测试时，位置①、位置②均需进行测试；喇叭天线测试时，仅测试位置②。

屏蔽配置应按照车辆的实际情况布置。通常所有屏蔽的HV部件应低阻抗正常接地（例如AN、电缆、连接器等状态）。EUT和负载均应接地。室外的HV电源应经由馈通滤波连接。

除非另有指定，否则与接地平面前端平行的LV线束长度规定如下：7和25之间的线束长度为1500mm±75mm；1和25之间的线束长度为1000mm±75mm；26与1之间的距离至少为1000mm。与地面前端平行的HV线束的长度规定如下：7和25之间的线束长度为1500mm±75mm；1和25之间的线束长度为1000 mm±75mm。HV试验线束应与LV试验线束间距1000+100mm。

所有线束应放置在无导电性、低相对介电常数（εr≤1.4）材料上，距接地平面上方50mm±5mm的位置。

HV正极电源线和HV负极电源线可以是单根的同轴屏蔽线缆，或共用同一个屏蔽层。推荐使用车辆原装HV线束。

除非另有规定，否则EUT壳体应直接或通过制定阻抗连接到接地平面。

为避免环境噪声的影响，应在试验之前进行环境噪声测试。环境噪声电平应比限值至少低6dB。

试验要求

应在装有吸波材料的屏蔽室中进行测量，频率范围为0.15 MHz～2 500 MHz。

0.15MHz～30MHz只进行垂直极化方向测试；30MHz～2500MHz应分别在天线垂直极化和水平极化下进行测量。

可以使用频谱分析仪或扫描接收机进行测量，测量参数应按照GB/T 18655-2018中规定来设置。

俯视图（水平极化）                           单位为毫米

①

③

29

26

②

1000±75

垂直极化

50±5

100±10

900±100

≥250

主视图                                     侧视图

说明：

| 1. EUT | 12. LV电源 | 23. 氢气供给系统 |
| --- | --- | --- |
| 2. 接地平面 | 13. 附加屏蔽盒 | 24. 供气管路 |
| 3. 低相对介电常数材料支撑 （εr≤1.4） | 14. HV电源 | 25. DC/DC变换器 |
| 4. 接地带 | 15. 电源线滤波器 | 26. LV负载模拟器 |
| 5. LV线束 | 16. 壁板连接器 | 27. 光纤馈通 |
| 6. HV线束 | 17. 测量设备 | 28. 激励和监测系统 |
| 7. 阻抗匹配网络（可选） | 18. 同轴电缆（50 Ω） | 29. 尾气处理系统 |
| 8. LV AN | 19. 对数天线 |  |
| 9. HV AN | 20. 射频吸波材料 |  |
| 10. LV电源线 | 21. 50Ω负载 |  |
| 11. HV电源线 | 22. 气体波导管 |  |

使用对数天线进行的辐射发射试验布置示例（空压机控制器）

抗扰度试验

电磁辐射抗扰度

一般要求

采用大电流注入（BCI）法和电波暗室（ALSE）法相结合的方法进行试验。通用试验条件应符合GB/T 33014.1-2016的规定。

按照GB/T 33014.4，采用“替代法”使用电流注入探头将电流直接感应带LV连接线束上进行抗扰度试验。

按照GB/T 33014.2，采用“替代法”建立试验场强，在天线垂直极化的情况下进行抗扰度试验。

所有试验的频率步长（对数或线性）不得大于表4规定。每个测试频点的驻留时间不得小于2s。若无特殊规定，则试验信号的调制应满足：

1）	调幅（AM）：适用频率范围为20MHz～800 MHz，调制频率为 kHz，调制深度为80%；

2）	脉冲调制（PM）：适用频率范围为800MHz～2 000MHz，脉宽为577µs，周期为4600µs。

- 频率步长

| 频段 MHz | 线性步长 MHz | 对数步长 % |
| --- | --- | --- |
| 20～200 | 5 | 5 |
| 200～400 | 10 | 5 |
| 400～1000 | 20 | 2 |
| 1000～2000 | 40 | 2 |

试验状态

EUT应处于正常工作状态；若EUT为其它工作状态，应在测试计划中明确记录。

场强标定时，EUT运行需要的所有辅助设备不应放置在暗室内，其他设备与参考点间的距离不得小于1m。

为确保试验结果的可复现性，试验时信号发生设备及线路配置应与标定时相同。

如EUT包含多个单元，各单元之间的连接线宜使用原车上使用的连接线束，如果无法实现，电子控制单元和人工电源网络间的连接线长度应符合本标准规定。线束应按照实际情况端接，并带真实负载和激励。

试验布置

大电流注入（BCI）法试验布置图见图2；电波暗室（ALSE）法试验布置图见图3

图2注入探头与EUT连接器距离d应为150mm。频率范围为1MHz～400MHz。

图3为空压机控制器测试时对数天线的测试布置图示例。图3中标注了天线的两个测试位置①和②，其中位置①为1和7的线束中心，位置③为1的中心。对数周期天线测试时，位置①和位置②均需进行测试；喇叭天线测试时，仅位置②进行测试。

屏蔽配置应按照车辆的系列配置。通常所有屏蔽的HV部件应低阻抗正常接地（例如AN、电缆、连接器等）。EUT和负载应接地。室外的HV电源应经由馈通滤波器连接。

除非另外指定，否则与接地平面前端平行的LV线束、HV线束长度应均为1500mm±75mm。HV试验线束应与LV试验线束间距1000+100 mm。车辆使用的原装HV线束可以选择使用。

所有线束应放置在无导电性、低相对介电常数材料(εr≤1.4)上，距接地平面上方50mm±5mm的位置。

除非另有规定，否则EUT壳体应直接连接到接地平面上。当通过指定阻抗连接到接地平面上时，应在试验报告中注明。

除非另有规定，否则电流注入探头仅置于LV线束上进行试验。

俯视图                                                                                   单位为毫米

1 000±75

11

9

9

≥500

32131210983

211210983

d

26

1000+100

7

13

12

1 500±75

2110983

83

83

10983

653

53

53

653

2914131210983

2214131210983

2214131210983

2714131210983

1614131210983

≥100

≥200

1

25

3

2414131210983

2314131210983

2

43

1514131210983

1714131210983

1414131210983

28131210983

说明：

| 1. EUT | 11. HV电源线 | 23. 氢气供给系统 |
| --- | --- | --- |
| 2. 接地平面 | 12. LV电源 | 24. 供气管路 |
| 3. 低相对介电常数材料支撑 （εr≤1.4） | 13. 附加屏蔽盒 | 25. DC/DC变换器 |
| 4. 接地带 | 14. HV电源 | 26. LV负载模拟器 |
| 5. LV线束 | 15. 电源线滤波器 | 27. 光纤馈通 |
| 6. HV线束 | 16. 壁板连接器 | 28. 激励和监测系统器 |
| 7. 阻抗匹配网络（可选） | 17. 信号发生器和功率放大器 | 29. 尾气处理系统 |
| 8. LV AN | 18. 同轴电缆（50 Ω） | 31. 电流注入探头 |
| 9. HV AN | 21. 50 Ω负载 |  |
| 10. LV电源线 | 22. 气体波导管 |  |

采用大电流注入（BCI）法的辐射抗扰度试验布置示例

②

①

26

29

说明：

| 1. 燃料电池发动机 | 12. LV电源 | 23. 氢气供给系统 |
| --- | --- | --- |
| 2. 接地平面 | 13. 附加屏蔽盒 | 24. 供气管路 |
| 3. 低相对介电常数材料支撑 （εr≤1.4） | 14. HV电源 | 25. DC/DC变换器 |
| 4. 接地带 | 15. 电源线滤波器 | 26. LV负载模拟器 |
| 5. LV线束 | 16. 壁板连接器 | 27. 光纤馈通 |
| 6. HV线束 | 17. 信号发生器和功率放大器 | 28. 激励和监测系统 |
| 7. 阻抗匹配网络（可选） | 18. 同轴电缆（50 Ω） | 29. 尾气处理系统 |
| 8. LV AN | 19. 对数周期天线 |  |
| 9. HV AN | 20. 射频吸波材料 |  |
| 10. LV电源线 | 21. 50 Ω负载 |  |
| 11. HV电源线 | 22. 气体波导管 |  |

采用电波暗室（ALSE）法的对数周期天线测试布置示例

电源线瞬态传导的抗扰度试验

按GB/T 21437.2-2008规定，应在LV电源线以及可能连接到LV电源线的其他连接线上施加试验脉冲1，2a，2b，3a，3b，测试EUT的LV电源线上的瞬态传导的抗扰性能。

EUT工作状态处于仅LV供电情况下测试。

静电放电抗扰度试验

静电放电抗扰度试验按照GB/T 19951-2019中第8章和第9章的要求进行，试验应依次进行EUT不通电状态和仅LV供电情况下的测试。试验时的环境条件如下，当采用其它试验条件时，应记录在试验报告中。

在EUT不通电状态时，模拟装配过程中或维修时人体对EUT的直接放电，对EUT搬运时容易触及的（但不限于）凹形连接管脚、壳体、按钮、开关、显示屏、壳体上的螺母和开口施加放电。

在EUT仅LV供电情况下，不对EUT的连接器针脚及针座进行直接放电测试。

各放电试验点在每种电压等级下承受至少3次正电压放电和3次负电压放电，放电间隔至少为5s。在每种电压等级下，EUT的放电试验点先先承受一种极性的放电试验，再承受相反极性的放电试验。

试验报告

除本标准要求记录到试验报告中的内容外，试验报告的其他要求参加附录B。

- （规范性）
功能状态分类

A.1 目的

本附录规定了EUT的功能状态分类方法。所描述的过程仅适用于本标准给出的EUT抗扰性能测试。

A.2 EUT的功能状态分类

EUT的功能状态按以下分类：

A类：EUT在施加骚扰期间和之后，能执行其预先设计的所有功能；

B类：EUT在施加骚扰期间，能执行其预先设计的所有功能；然而，可以有一项或多项的功能指标超出规定的偏差。在停止施加骚扰之后，所有功能自动恢复到正常工作范围内；

C类：EUT在施加骚扰期间，不执行其预先设计的一项或多项功能，但在停止施加骚扰之后能自动恢复到正常工作范围内；

D类：EUT在施加骚扰期间，不执行其预先设计的一项或多项功能，在停止施加骚扰之后通过简单的“操作或使用”复位动作之后才能自动恢复到正常操作状态；

E类：EUT在施加骚扰期间，不执行其预先设计的一项或多项功能，且如果不修理或不替换设备或系统，则不能恢复其正常操作状态。

- （资料性）
试验报告要求

为了保证上述试验的可重复性，试验报告宜包括：

——EUT、辅助设备的信息，例如商标、型号、序列号等；

——EUT、辅助设备的典型工作状态；

——试验设备的信息，例如制造商、型号、序列号等；

——试验的一般要求，例如试验布置、频率范围、测试等级、性能判据等；

——试验时采用的特殊条件或要求，例如屏蔽外壳、不同的试验等级及环境条件等；

——由制造商和需求方定义的性能水平；

——在骚扰施加过程中或之后，EUT上观察到的任何现象和该现象持续的时间；

——合格/不合格判定的基本原则；

——EUT的特殊使用条件，例如：电缆的长度或类型、屏蔽或接地、或工作条件等；

——任何其他需要在试验报告中说明的问题。