《绿色低碳产品评价要求 高隔音型节能铝合金门窗》

（征求意见稿）编制说明

《绿色低碳产品评价要求 高隔音型节能铝合金门窗》

标准编制工作组

2023年1月

目    次

一、立项背景	1

二、适用范围和拟解决问题	3

三、标准制定原则	3

四、主要工作过程	3

五、标准主要技术内容	8

六、指标来源依据及指标对比	11

七、预期作用和效益	15

八、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况	16

九、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	16

十、重大分歧意见的处理经过和依据	16

# 一、立项背景

为实现习主席提出的中国在2030年碳达峰和2060年碳中和的目标，建筑领域一项关键举措就是推广近零能耗建筑。2021年9月8日住建部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中明确规定，新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗应在2016年执行的节能设计标准的基础上分别降低30%和20%，不同气候区平均节能率应符合：严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%；除严寒和寒冷地区外，其他气候区居住建筑平均节能率应为65%；公共建筑平均节能率应为72%。2022年3月1日《“十四五”住房和城乡科技发展规划的通知》中进一步明确了目标，到2025年，完成既有建筑节能再造面积3.5亿平方米，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。

习近平总书记多次强调要坚持以人民为中心，坚持良好的生态环境是最普惠的民生福祉，坚持人与自然和谐共生，还自然以宁静、和谐、美丽，不断增强人民群众幸福感、获得感、安全感。为贯彻落实党中央、国务院对生态文明建设和生态环境保护的决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，保护和改善声环境质量，按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的要求，国家有关部门和各级地方政府积极采取措施，不断加大环境噪声污染防治力度。根据《2021中国环境噪声污染防治报告》，全国有61个地级以上城市、353个县级城市完成了声环境功能区划分调整工作。在2020年间，据不完全统计，全国省辖县级市和地级级以上城市生态环境、公安、住房和城乡建设等部门合计受理环境噪声投诉举报月201.8万件，其中，社会生活噪声投诉举报占53.7%，建筑施工噪声占34.2%，工业噪声占8.4%，交通运输噪声占3.7%。生态环境部门“全国生态环境信访投诉举报管理平台”共接到公众举报44.1万余件，其中噪声扰民问题占全部举报的41.2%，排各环节第二位。

绿色低碳高隔音型节能铝合金门窗在创造良好的民用建筑居住声环境和公共建筑隔声要求以及在建筑运行期间的节能起到了至关重要的作用，为了规范市场行为，急需一套用于评价绿色低碳产品 高隔音型节能铝合金门窗的评价标准体系。

本标准涉及绿色低碳高隔音型节能铝合金门窗评价的技术要求。高隔音型节能铝合金门窗是以节能隔热铝合金型材为主要受力杆件，性能稳定，耐久性好，其保温性能、抗风压性能、气密性能、水密性能、隔声性能优良，满足民用建筑和公共建筑隔声和节能门的要求。

为了规范绿色低碳高隔音型节能铝合金门窗的性能指标，促进绿色低碳高隔音型节能铝合金门窗行业的有序发展，本标准在综合考虑了在绿色低碳 高隔音型节能铝合金门窗全生命周期过程中，符合环境保护、生态环境、人体健康、资源能源消耗、品质高且碳排放低的要求。本标准规定的产品评价边界包括挤出铝棒、五金件、玻璃、密封件紧固件等原材料进场开始，直至门窗安装、使用、拆除为主的生命周期。评价内容涵盖资源、能源、环境、品质、低碳属性。

针对产品具有明确的工程应用的技术特点，单一的技术评价指标在具体工程应用上会得到完全不同的评价结果，本标准结合国家标准、地方标准等要求为合格线设置了评价指标基准值，作为评价绿色（低碳）产品而设定的指标参照值。

本标准的制定响应了国家节能减排政策，契合了民用低能耗居住建筑的发展，为推动绿色低碳 高隔音型节能铝合金门窗产品在民用低能耗居住建筑中的广泛应用，提升该类产品的产品质量标准具有积极的推动作用。同时贯彻国家有关节约能源、保护环境的法律法规和政策，实施可持续发展战略，进一步降低民用建筑能耗和改善室内环境，具有重要意义。

由于门窗行业并非简单的制造业，其定制属性使得每一个产品都是项目性制造，比一般的标准化生产要更为复杂，低碳将在门窗行业产生新的技术标准和贸易壁垒。为切实发挥企业标准对质量提升的引领作用，支撑企业标准自我声明公开和企业标准制度工作的有序推进。中国技术经济学会联合全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会及中国建筑金属结构协会作为指导单位，优居研究院、山东华建铝业集团有限公司、中国技术经济学会标准化专业委员会、中国标准化协会绿色低碳专业委员会、中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会、中国能源网作为支持单位，广东皇派定制家居集团股份有限公司、山东易欧思门窗系统科技有限公司、山东标正检验检测有限公司、安徽欣叶安康门窗幕墙股份有限公司、广东美沃门窗有限公司、广东科隆欧哲科技有限公司、山东京港亚门窗有限公司、北京沃伦门窗有限公司、山东鑫帕斯沃系统门窗有限公司、山东绿盾门窗有限公司、易欧思系统门窗（山东）有限公司、磐若智能门窗科技（苏州）有限公司等单位，多方携手共同推动团体标准编制进程，同时对相关企业的产品性能技术参数及生产过程调研，数据汇总分析，确保按时完成标准制定任务，推动行业绿色转型和高质量发展。计划完成时间为2022年。该标准一方面可用于指导企业编写企业标准和对企业标准的水平进行评价，引导铝合金门窗产品企业对产品进行优化升级，促进铝合金门窗产品产业链向高质量方向发展，并开展相关评估工作。

# 二、适用范围和拟解决问题

本文件规定了绿色低碳高隔音型节能铝合金门窗产品质量及企业标准水平评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本文件适用于绿色低碳高隔音型节能铝合金门窗产品质量和企业标准水平评价，其他类型铝合金门窗产品可参照本文件评价。相关机构开展质量分级和企业标准水平评估以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

# 三、标准制定原则

本文件的制定依据以下原则：

1.适用性原则

本文件的编制充分考虑与我国现行法律法规和技术标准相符合，重点考虑可操作性，便于标准的实施。

2.规范性原则

本文件根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制。

本文件编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品或服务标准、国内或国际先进产品标准等。

3.先进性原则

本文件编制的过程中，充分调研产业链上下游企业，确定了评价体系和关键指标参数，关键技术指标与国内标杆企业和国际高端客户要求进行对比，达到并部分超越标杆企业水平。

# 四、主要工作过程

- 开展调研

2022年3月4日，国家市场监管总局、发改委、标准委，在中国工程院共同召开“碳达峰碳中和标准化总体组年度工作会议”，标准委标准技术司、标准创新司牵头讨论共同商议计划2030年前制定1000项绿色低碳产品国家标准。中标院、中标协作为技术支撑单位，牵头于4月份在中国标准化协会共同成立“绿色低碳专业委员会”，计划发布绿色低碳产品评价体系产品团体标准500余项，主要支撑国家做前期模型和碳足迹，以及碳排放核算方法。

2022年3月开始，标准编制相关人员开始进行相关资料收集、背景调研及立项必要性论证，相关的国家标准、行业标准、团体标准和企业标准进行了相关的检索和研究，与之相关的国家标准有：GB/T 5237.1《铝合金建筑型材 第1部分：基材》；GB/T 5237.2《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》；GB/T 5237.3《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》；GB/T 5237.4《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》；GB/T 5237.5《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》；GB/T 5237.6《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》；GB/T 528《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》；GB/T 7106《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》；GB/T 7759.1《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定 第1部分:在常温及高温条件下》；GB/T 8484《建筑外门窗保温性能检测方法》；GB/T 8485《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》；GB/T 8814《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》；GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；GB/T 11614《平板玻璃》；GB/T 11944《中空玻璃》；GB/T 11976《建筑外窗采光性能分级及检测方法》；GB/T 13477.15《建筑密封材料试验方法 第15部分:经过热、透过玻璃的人工光源和水暴露后粘结性的测定》；GB/T 14683《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》；GB/T 16716.1《包装与环境 第1部分:通则》；GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB 18583《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB 18597《危险废物贮存污染控制标准》；GB 18599《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》；GB/T 19001《质量管理体系 要求》；GB/T 24001《环境管理体系 要求及使用指南》；GB/T 24498《建筑门窗、幕墙用密封胶条》；GB/T 24601《建筑窗用内平开下悬五金系统》；GB/T 28001《职业健康安全管理体系 规范》；GB/T 29739《门窗反复启闭耐久性试验方法》；GB/T 31433《建筑幕墙、门窗通用技术条件》；GB/T 32223《建筑门窗五金件 通用要求》；GB/T 33761《绿色产品评价通则》；GB/T 35604《绿色产品评价 建筑玻璃》；GB/T 39529《系统门窗通用技术条件》；GB 50189《公共建筑节能设计标准》；GB/T 51350《近零能耗建筑技术标准》；GB 55015《建筑节能及可再生能源利用规范》；GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》；GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》；JG 175《建筑用隔热铝合金型材》；JG/T 124《建筑门窗五金件 传动机构用执手》；JG/T 125《建筑门窗五金件 合页（铰链）》；JG/T 126《建筑门窗五金件 传动锁闭器》；JG/T 127《建筑门窗五金件 滑撑》；JG/T 128《建筑门窗五金件 撑挡》；JG/T 129《建筑门窗五金件 滑轮》；JG/T 130《建筑门窗五金件 单点锁闭器》；JGJ/T 151《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》；JG/T 215《建筑门窗五金件 多点锁闭器》；JG/T 386《建筑门窗复合密封条》；JG/T 393《建筑门窗五金件 双面执手》；JG/T 440《建筑门窗遮阳性能检测方法》；GB/T 33000《企业安全生产标准化基本规范》；JC/T 2453《中空玻璃间隔条 第3部分：暖边间隔条》；GB/T 19001《质量管理体系 要求》；GB/T 24001《环境管理体系 要求及使用指南》；GB/T 28001《职业健康安全管理体系 要求》。

2021年12月24日，全国人大常委会会议表决通过了噪声污染防治法。法律将于2022年6月5日起施行。噪声污染防治法规定，任何单位和个人都有保护声环境的义务，同时依法享有获取声环境信息、参与和监督噪声污染防治的权利。对恼人的夜间施工噪声、机动车轰鸣疾驶噪声、娱乐健身音响音量大、邻居宠物噪声扰民等问题，法律都作出了相应规定，还静于民，守护和谐安宁的生活环境。同时结合国家及各省市提升新建建筑及既有建筑的节能改造的举措，绿色低碳 高隔音型节能铝合金门窗将成为一个重点，并迎来持续增长。

标准编制相关人员也从促进我国门窗及幕墙产业及产品技术发展的角度考量了标准制定的必要性及重要性。新产品、新工艺、新材料是现代科技发展之本，高隔音型节能铝合金门窗是新兴的节能降耗产品。随着全球能源的紧张趋势和对改善环境的诉求越来越强烈，推广使用近零能耗建筑被认为是解决高耗能建筑最有效的解决方案。着眼于我国的“双碳”战略目标，高隔音型节能铝合金门窗的全生命周期排放的温室气体总量较低。目前我国的门窗产业面临的一个重要现状就是总量大，品质低。因此，有必要针对不同地区的建筑用门窗产品，制定对应的团体标准，鼓励整个行业在细分技术和细分领域实现产品领跑、标准领跑、技术领跑，从而推动我国的门窗产业，实现国际领跑。

- 成立标准起草组

2022年5月5日，在线上召开第一次起草工作组工作会议，标准起草组正式成立，并参照相关国标，开展指标研究及标准相关制定工作，形成标准第一稿草案。广东皇派定制家居集团股份有限公司、广东新合铝业新兴有限公司、汉狮光动科技（广东）有限公司、广东高登铝业有限公司共同担任、广东亿合门窗科技有限公司、佛山市博仕门窗有限公司、广东德技优品门窗有限公司、广东新华强玻璃科技有限公司、佛山富奥斯科技有限公司、希洛建筑科技（广东）有限公司、佛山市百利玛门窗有限公司、欧哲建筑科技有限公司、诺托弗朗克建筑五金（北京）有限公司、海达橡塑股份、广州集泰化工股份有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、深圳好博窗控技术股份有限公司、格屋贸易（上海）有限公司等单位共同组成等单位的专家代表组成标准起草组。会上对起草组各成员进行了明确的分工，做了详细的工作计划安排，将资料搜集、数据分析等标准编制工作做扎实，确保高质量完成标准编写工作。

- 通过标准立项

本文件由中国技术经济学会提出，于2022年5月17日完成立项，归口于中国技术经济学会。

- 起草组工作会议，行业专家研讨，形成征求意见稿

2022年8月17日，在佛山市召开线上加线下的第二次起草工作组工作会议，与会代表围绕团体标准草稿的范围界定、重要指标定义及参数设置进行了深入探讨。中国标准化协会绿色低碳专业委员会副秘书长周鲁俊、全国建筑幕墙标准化技术委员会秘书长王洪涛、中国国际科技促进会绿色低碳发展专业委员会副主任张晓辉、中国国际科技促进会绿色低碳发展专业委员会常务副秘书长张晶、中国国际科技促进会绿色低碳发展专业委员会办公室主任庞永平、中国标准化研究院资源环境分院高级工程师朱艺、中国能源网总经理周涛等专家，以及本团体标准牵头单位及参编单位代表共同出席本次会议。

会议中，全国建筑幕墙标准化技术委员会秘书长王洪涛代表《绿色低碳产品评价要求 隔音降噪铝合金门窗》团体标准的提出单位，向与会专家及起草企业代表，介绍了绿色低碳的意义及实施情况，强调了绿色低碳产品标准制定工作的重要性。

随后，起草组代表对标准制定的基本情况及必要性、评价指标等进行了说明和介绍。与会专家及企业代表对标准第一稿草案中的范围界定、重要指标定义、参数设置等提出具体的问题及建议。标准草稿中对评价指标要求的设置，要求起草组重新审视各企业内控指标及行业对产品性能的要求，重新划分指标分类，整理后在第三次会议再进行讨论。会后标准起草组对会上各位专家及企业反馈的意见进行了梳理，重点对范围、指标体系划分、术语和定义部分进行了优化调整，提出了标准第二稿草案。

2022年10月8日第三次起草组工作会议以线上会议形式顺利召开，针对第二次会议讨论内容的修改结果进行汇报。与会代表与专家根据标准内容首先对标准名称进行讨论，标准内容主要针对铝合金门窗隔音性能进行规范，不涉及降噪内容，会议上决定将《绿色低碳产品评价要求 隔音降噪铝合金门窗》团体标准名称调整为《绿色低碳产品评价要求 高隔音铝合金门窗》；范围界定内容仍有不同意见，讨论后专家建议改为“本文件适用于对隔音有较高要求的节能型公共、民用（公用、居住）建筑用铝合金门窗。”会后以征询意见的形式与各主编、参编单位相关人员确定此项内容。随后，专家及企业代表对标准草案中的引用文件与标准内容、术语定义、内容严谨性及评价指标等问题进行讨论并提出建议。会上，标准起草组采纳了全国建筑幕墙标准化技术委员会秘书长王洪涛对评价指标进行细化的建议，并分为一级值和二级值。会后根据讨论内容修改标准稿，标准稿发送参编单位代表确认后，形成征求意见稿。

# 五、标准主要技术内容

本标准在编写过程中结合我国国情，充分考虑行业现状及技术发展趋势，所包含的内容体现公平性、严谨性、通用性、先进性，可操作性强，并具有普遍的指导意义。本标准的编制本着树立行业标杆、逐步推动隔音型铝合金门窗设计制造企业标准达到或超过国际先进标准水平的基本思路，强化企业标准引领，促进企业高质量发展。

本标准规定了绿色低碳高隔音型节能铝合金门窗的技术评价指标。

指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标、品质属性和低碳属性指标。评估结果由高到低划分为一级、二级，各等级所对应的划分依据见表1。达到一级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入隔音型铝合金门窗设计制造企业标准排行榜。

- 基础部分（第1-3节）

对标准的使用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。

- 基本评价要求（第4节）

近三年，生产企业无较大环境、安全、质量事故；企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录；企业可根据GB/T 19001《质量管理体系要求》、GB/T 24001《环境管理体系要求及使用指南》、 GB/T 45001《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》建立并运行相应质量、环境和职业健康安全管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系；安全生产管理，应符合GB/T 33000《企业安全生产标准化基本规范》要求；生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

产品质量应符合产品标准GB/T 8478《铝合金门窗》及相关强制标准的要求，钢化玻璃及制品应满足强制性标准的要求。铝合金型材应符合GB/T 5237.1《铝合金建筑型材 第一部分 基型材》的规定。宜优先选用6063-T6铝合金材料。型材加工精度优先选用超高精级。

宜采用多腔室中空玻璃或真空玻璃制品。中空玻璃应符合GB/T 11944《中空玻璃》的规定，真空玻璃应符合JC/T 1079《真空玻璃》的规定。中空玻璃应采用暖边间隔条，采用连续折弯方式，每块玻璃的接头处不得多余2处（超大玻璃除外）；不得使用热熔型间隔条，不得使用插角式。

门窗框扇连接、锁固用功能性五金配件应满足整樘门窗承载能力的要求，其反复启闭性能应满足门窗反复启闭耐久性要求。

门窗装配应选用双组份组角胶，组角胶应符合标准 JC/T 2560《建筑门窗用组角结构密封胶》的规定。应根据门窗的使用环境和功能要求选择单一材质或复合材质密封胶条，并应考虑密封胶条与其接触部位材料的相容性和污染性。等压胶条宜采用复合材质密封胶条。门窗所用密封胶应具有与所接触的材料的相容性和与所需粘接基材的黏结性。

绿色低碳 高隔音型节能铝合金门窗应有完整的技术体系，包含（但不限于）物料体系、设计组合方案、连接工艺、加工工艺、性能极限、不同结构的安装工艺、气密层材料安装工法、热工模拟估算方法、型式检验报告、安装质量评价方法等。

绿色低碳 高隔音型节能铝合金门窗的产品制造应按照相应的产品标准执行，有保证气密性能的安装工艺及检验手段和检验记录。

应依据使用要求，提供配置、材料替换规则，保证后续维护维修。

- 评价指标要求（第5节）

指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标、品质属性和低碳属性指标。绿色低碳 高隔音型节能铝合金门窗的评价指标要求应符合表1的规定。

表1 绿色低碳 高隔音型节能铝合金门窗评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级值 | 二级值 |  |
| 资源属性 | 型材利用率 |  | - | ≥82% |  | 提供证明材料 |
|  | 玻璃利用率 |  | - | ≥95% |  | 提供证明材料 |
|  | 门窗使用寿命 |  | 年 | 30 | 20 | 提供证明材料 |
|  | 门窗型材及玻璃可回收率 |  | - | 70% | 50% | 提供证明材料 |
| 能源属性 | 气密性能 | q1 | m³/（m·h） | q1≤0.5 | 0.5＜q1≤1.0 | 依据GB/T7106 |
|  |  | q2 | m³/（m·h） | q2≤1.5 | 1.5＜q2≤3.0 |  |
|  | 保温性能 （传热系数） | 严寒地区 | W/（m²·K） | 1.2 | 1.6 | 依据GB 55015 |
|  |  | 寒冷地区 |  | 1.4 | 1.8 |  |
|  |  | 夏热冬冷地区 |  | 2.2 | 2.8 |  |
|  |  | 夏热冬暖地区 |  | 2.4 | 3.0 |  |
|  |  | 温和地区 |  | 2.2 | 2.8 |  |
|  | 隔热性能 （太阳得热系数SHGC） | 严寒地区 | 冬季 | ≥0.45 |  | 依据GB/T51350 检测方法依据GB/T9050、JGJ/T151 |
|  |  |  | 夏季 | ≤0.30 |  |  |
|  |  | 寒冷地区 | 冬季 | ≥0.45 |  |  |
|  |  |  | 夏季 | ≤0.30 |  |  |
|  |  | 夏热冬冷地区 | 冬季 | ≥0.40 |  |  |
|  |  |  | 夏季 | ≤0.15 |  |  |
|  |  | 夏热冬暖地区 | 冬季 | - |  |  |
|  |  |  | 夏季 | ≤0.15 |  |  |
|  |  | 温和地区 | 冬季 | ≥0.40 |  |  |
|  |  |  | 夏季 | ≤0.30 |  |  |
|  | 可见光透射比 |  | - | ≥0.4 |  |  |
| 环境属性 | 有害物质释放量 |  | mg/L | 0.5 | 无排放 | 依据GB/T18580 |
|  | 加工噪音 |  | dB | ≤100 |  | 依据GB/T 50121 |
| 品质属性 | 水密性能 | 外窗 | Pa | ≥700 | 500≤P＜700 | 依据GB/T7106 |
|  |  | 外门 |  | ≥500 | 350≤P＜500 |  |
|  | 空气声 隔声性能 | 外窗 | dB | 38 | 35 | 依据GB/T8485 |
|  |  | 外门 |  | 36 | 35 |  |
|  | 窗反复 启闭性能 | 内平开下悬窗 | 万次 | 3.0 | 2.0 | 依据GB/T29739 |
|  |  | 平开窗、悬窗、推拉窗 |  | 5.0 | 3.0 |  |
|  | 门反复 启闭性能 | 平开门、推拉门 | 万次 | 30 | 20 |  |
|  | 公共建筑 | 平开门 | 万次 | 100 | 50 |  |
| 低碳属性 | 提供碳足迹报告 | 参考附录A提供产品碳足迹（或减碳量）报告 |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 产品碳排放强度 | 按照国家碳排放核算的相关标准计算产品生产过程的碳排放量 |  |  |  | 提供证明材料 |
|  | 能源低碳 | 使用清洁能源或可再生能源 |  |  |  | 提供证明材料 |

# 六、指标来源依据及指标对比

- 型材利用率和玻璃利用率

- 指标来源于企业调查。工程项目由于体量大，型材利用率和玻璃利用率，均能达到90%以上，考虑到现今的门窗生产技术、安装施工技术正向着标准化发展，家装项目的2项指标调整为型材利用率82%、玻璃利用率95%。

- 门窗使用寿命

- 依据GB/T 50362-2005《住宅性能评定技术标准》中第8章“耐久性的评定”中提出门窗的设计使用年限为不低于20年、25年和30年三个档次。因隔声型建筑与低能耗建筑的外层施工往往覆盖门窗外框，更换门窗代价更高，需要更长的耐久性能。

- 门窗型材及玻璃可回收率

- 由于门窗型材绝大部分是铝合金金属，可以通过设备将铝材与隔热条分离，分离后的两种材料均可以回收再利用，并且铝型材回收率已经达到80%。玻璃可以通过回收碎玻璃再利用，但因废玻璃分量重，有棱角，收集、运输困难,另外玻璃颜色品都对回收利用有影响，所以回收率较低。目前欧洲部分国家玻璃回收率可达80%，由于我国及国际平均水平均接近但未超过50%，故这里二级产品取50%为宜，一级产品提升至70%。

- 气密性能

- GB/T 31433 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》中对门窗的气密性能分级如下表：

- GB/T 51350-2019 《近零能耗建筑技术标准》中5.1.4条规定：外窗气密性能不宜低于8级，外门、分户供暖空间和非供暖空间的户门气密性能不宜低于6级，并且同时规定了，严寒和寒冷区域的居住建筑的气密性能--换气次数N50≤1.0次/h。

- 为了保证近零能耗建筑的气密性能，本标准规定绿色低碳 高隔音型节能铝合金门窗产品应符合表1评价指标准。

- 传热系数

- 传热系数是衡量门窗节能性能的关键指标，GB 55015-2021 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》3.1.9中规定：

- 本标准规定绿色低碳 高隔音型节能铝合金门窗产品应符合表1评价指标准。

- 高隔音型节能铝合金门窗二级产品符合标准GB 55015-2021 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》中的居住建筑外窗的要求，参考GB/T 31433《建筑幕墙、门窗通用技术条件》对于门窗保温性能的分级标准及门窗保温性能的实验检测数据，一级产品在二级产品基础上做出评价指标提升。

- 太阳得热系数

- 本标准规定绿色低碳 高隔音型节能铝合金门窗产品应符合表1评价指标准。高隔音型节能铝合金门窗二级产品符合标准GB 55015-2021 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》中居住建筑外窗要求确定的技术指标。一级产品在二级产品基础上做出评价指标提升。

- 水密性能

- 由于门窗密封性能在实验中显示对空气声隔声性能及节能性有至关重要的影响，根据实际测量的门窗性能数值，这里在GB/T 8478-2020《铝合金门窗》5.6.2规定的基础上向上提升3级较为适宜。

- 即本标准评价指标要求一级产品外门的水密性能值△P不应小于500Pa，外窗的水密性能值△P不应小于700Pa。二级产品外门的水密性能值△P不应小于350Pa，外窗的水密性能值△P不应小于500Pa。

- 空气声隔声性能

- 因隔音型节能门窗大多采用三玻两腔中空玻璃，系列较大、密封构造负责且气密性能优异，根据GB/T 8478-2020《铝合金门窗》定义要求Rw+Ctr≥35dB。故本标准评价指标要求一级产品空气声隔声值外门Rw+Ctr≥36dB，外窗Rw+Ctr≥38dB。二级产品空气声隔声值外门Rw+Ctr≥35dB，外窗Rw+Ctr≥35dB。

- 窗反复启闭耐久性能

- 高隔音型节能铝合金门窗目前常见的均为内平开下悬的开启方式，隐藏式五金件，性能优异。本标准参照GB/T 8478-2020《铝合金门窗》5.6.12中的规定，并按照启闭次数匹配寿命年限的原则在此基础上升级到表1中的指标要求。

- 门反复启闭耐久性能

- 隔音型节能铝合金门常用三翼合页，承重性能和反复启闭耐久性能优异，本标准参照GB/T 8478-2020《铝合金门窗》5.6.12中的规定，并按照启闭次数匹配寿命年限的原则在此基础上升级到表1中的指标要求。

# 七、预期作用和效益

- 本文件主要针对高隔音型节能铝合金门窗质量分级的评价指标体系和评价方法进行规定，支撑高隔音型节能铝合金门窗产品领域的创新技术应用及推广。在制定前期参考了咨询机构的行业报告、开展了行业调研及企业内控指标调研，在标准草稿撰写阶段参考了《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《近零能耗建筑技术标准》、以及多地的民用低能耗建筑节能设计标准，充分征求相关机构和参编单位意见，力求标准的科学性、适应性和可操作性，指导企业编写企业标准，助力企业高质量发展，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

# 八、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

- 本文件属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本文件所评价内容的评测标准。

# 九、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

- 本文件与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

# 十、重大分歧意见的处理经过和依据

2022年10月8日，《绿色低碳产品评价要求 高隔音型节能铝合金门窗》标准内容讨论会。该次会议主要以关于绿色低碳产品评价要求的标准内容制定展开讨论，主要修正了以下观点或内容。

《绿色低碳产品评价要求 高隔音型节能铝合金门窗》第一部分规定适用范围为“本文件适用于节能建筑及对隔音需求较高建筑用铝合金门窗”具有不严谨之处，范围较大且不清晰。最终修正意见为将其改为“本文件适用于对隔音有较高要求的节能型居住建筑用铝合金门窗”。

《绿色低碳产品评价要求 高隔音型节能铝合金门窗》4.2“生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理、环境管理和职业健康安全管理等体系”存在要求过高隐患。会后仔细研读对应标准，根据标准内容及门窗行业情况，最终修正为“生产企业应按照GB/T 19001建立、实施、保持并持续改进质量管理体系，宜按照GB/T 24001、GB/T 28001建立、实施、保持并持续改进环境管理和职业健康安全管理体系”。

原文中“提供证明材料的应依据相关规定进行评价，出具正式报告”不严谨，流程和追溯性描述存在疑点。最终修正为“提供证明材料的应由企业依据相关规定进行评价，出具正式报告，由第三方确认”

原文缺少评价结果标记方法，修正为参照GB/T 8478《铝合金门窗》，增加5.4.2、评价结果标记方法。