《城镇污水处理厂生态友好服务“排行榜”评价要求》

编制说明

《城镇污水处理厂生态友好服务“排行榜”评价要求》

标准编制工作组

2023年4月

一、任务来源	2

1.1任务背景	2

1.2 主要工作过程	3

1.3主要参加单位	5

二、标准编制原则和主要内容	6

2.1 标准编制原则和依据	6

2.2 标准编制目的和意义	9

2.3 标准适用范围及主要内容	10

三、主要验证情况分析	26

四、标准中涉及专利情况	26

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	27

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况	27

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	29

八、重大分歧意见的处理经过和依据	29

九、标准性质的建议说明	29

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）	30

十一、废止现行相关标准的建议	30

十二、其他应予说明的事项	30

附录A	31

附录B	32

一、工作简况

1.1任务背景

企业标准是在企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准，是企业组织生产、经营活动的依据。国家鼓励企业自行制定严于国家标准或者行业标准的企业标准。企业生产的产品和提供的服务没有国家标准和行业标准的，应当制定企业标准，作为生产和服务的依据。在新型标准化体系中，企业标准定位为先进引领性的标准。《标准化法》要求企业标准不得低于强制性标准，鼓励企业制定高于推荐性标准的企业标准，并提出支持利用自主创新技术制定企业标准。但企业在指标选取和指标值确定方面缺乏参考，因此企业标准先进引领作用未得充分体现。

国家市场监管总局等八部门联合印发的《关于实施企业标准“领跑者”制度的意见》（国市监标准[2018]84号）于2018年6月27日发布，《意见》对推动企业标准“领跑者”制度建立、对标国际先进水平、发挥标准引领作用、有效保障行业高质量发展均起到了重要的作用。

该系列标准由《“领跑者”标准编制通则》以及具体产品和服务类别的“领跑者”标准组成，一方面用于指导企业编写企业标准，也可用于对企业标准的水平进行评价，另一方面用于指导第三方评估机构编制“排行榜”评估方案并开展有关评估工作。

为切实发挥企业标准对质量提升的引领作用，支撑企业标准自我声明公开和企业标准“领跑者”制度工作的有序推进，由E20环境平台苏伊士牵头，苏伊士为主编单位，在中国标准化研究院资源分院及相关水务领跑企业组织策划下，共同研究制定《城镇污水处理厂生态友好服务“排行榜”评价要求》标准，计划完成时间为2023年。该标准一方面可用于指导水务企业编写污水处理服务标准和对企业标准的水平进行评价，引导城镇污水处理厂拓展生态友好服务功能，优化和升级污水处理基础设施的社会价值，促进污水处理行业高质量发展；另一方面，标准的发布实施，可用于指导第三方评估机构编制“排行榜”评估方案，并开展相关评估工作，引导污水处理行业向环境服务产品化的标准体系建设方向升级。

1.2 主要工作过程

1.2.1成立标准起草组

2022年10月，在18家双百联盟发起单位及10余家非联盟水务企业的共同参与和中国标准化研究院指导下，双百联盟启动了污水处理服务1+6“领跑者”标准体系建设，其中苏伊士、E20环境平台、中国标准化研究院资环分院、北控水务集团有限公司、北京首创生态环保集团股份有限公司、中环保水务投资有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、上海城投污水处理有限公司、中国水务投资有限公司、中持水务股份有限公司、中国水环境集团有限公司、广东粤海水务股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司、珠海水务环境控股集团有限公司、中国光大水务有限公司、天津创业环保集团股份有限公司、金科环境股份有限公司、长江生态环保集团有限公司、中信环境技术有限公司主要起草单位组成标准编制组，召开标准内部启动会，对标准编制方案，框架进行讨论，启动了污水处理服务1+6标准体系的研究工作。其中，标准体系包括《质量分级及“领跑者”评价要求 城镇污水处理厂》、《城镇污水处理厂精细运营管理“排行榜”评价要求》、《城镇污水处理厂低碳运营服务“排行榜”评价要求》、《城镇污水处理厂社会开放服务“排行榜”评价要求》、《城镇污水处理厂资源再生服务“排行榜”评价要求》、《城镇污水处理厂智慧运营管理“排行榜”评价要求》、《城镇污水处理厂生态友好服务“排行榜”评价要求》，为保障标准体系建设质量，按照标准研制工作进度及组织协调程度，2022年完成了第一批标准精细化、低碳化、社会化三项“排行榜”团标研制发布，过程中同步第二批启动了总则以及智慧化、资源化、生态化标准研究工作。

1.2.2开展调研，形成标准草案

2022年10月~2023年2月，标准编制组开展为期4个月的调研和研究活动，其中开展了企业公开企标调研及分析、相关标准研究及企业调研工作，调研各个水务企业运营管理及绩效考核办法，收集污水处理服务先行标准，2022年12月标准研制工作组形成标准文本初稿，并组织召开线上会议，对标准文本草案进行讨论修订。

1.2.3行业专家研讨，形成征求意见稿

2023年2月，标准研制工作组组织双百联盟内容工作会议，会议以线上线下结合方式对《城镇污水处理生态友好服务“排行榜”评价要求》标准进行内部征求意见，专家组对标准编制的框架、技术指标制定及行业调研数据的搜集结果展开了充分的研讨，形成标准征求意见稿，并完成编制说明。2023年3月双百联盟组织19家联盟单位和6家非联盟水务企业召开污水处理服务产品化沙龙活动，集中对1+6服务标准体系进行研讨和意见征集，会后汇总了各单位的修订意见，多轮修订意见稿。

2023年4月，双百联盟以征求意见函的形式，将进一步完善的征求意见稿和意见反馈标准发放至20余家水务企业，进行集中的意见征集和反馈，进一步完善了编制说明，并将修后的征求意见稿提交至中标院审核和技术经济学会进行征求意见公示。

1.2.3团标评审会

双百联盟计划在2023年5月，开展 “领跑者”团标评审会，邀请标准化评审专家及环境行业同行对标准文本的格式和内容进行审查，进一步完善标准编制。计划将总则与资源化、智慧化、生态化标准集中进行评审审查，会议形成《质量分级及“领跑者”评价要求 城镇污水处理厂》系列标准，由1项“领跑者”评价总则和6项“排行榜”评价要求，本文件是其中的城镇污水处理厂总则的评价要求。

二、标准编制原则和主要内容

2.1 标准编制原则和依据

2.1.1 标准编制原则

1、一致性原则

标准的制定与国家政策法规相一致。

2、适用性原则

本标准充分考虑行业法律法规及现行标准，重点考虑评价层面的可操作性，便于后期标准的应用实施。在双百联盟评价导则实施评价的结果基础上，进行适用性调整，优化部分定性指标，规避主观差异因素。

3、规范性原则

本标准根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制，，所参考依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品或服务标准、国内或国际先进产品标准等。

4、引领性原则

编制过程中充分调研和听取了污水处理领域重点企业和标杆污水厂的建议，调研走访部分标杆污水厂，关键指标与国内标杆水厂进行对比，达到并优于部分标杆厂指标水平，在标杆水厂比选基础上充分体现领先性。
    5、科学性原则

各指标的设计及评价指标的选择能客观真实准确地反映城镇污水处理厂生态友好服务的内涵，能客观全面反映出各指标之间的真实关系，各评价指标之间既不能相互重叠，也不能出现信息遗漏、错误、不真实现象。本文件编制的过程中，充分调研污水处理行业的水务企业、研究机构等，确定了评价体系和关键指标参数，参考水务领跑企业的关键指标数据，以确定关键指标的三级水平。

6、简明和可操作性原则

城镇污水处理厂生态友好服务“排行榜”评价体系的指标选取过程中，指标本身不能过于复杂，复杂的指标涵盖的信息多庞杂，很容易使指标之间相互交叉，冗余度提高，违背独立性原则；且复杂的指标在数据方面不宜获得，不利于城镇污水处理厂生态友好服务评价的实际操作。

2.1.2 标准编制的依据

本标准根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。在制定过程中参考借鉴了CJJ-60-2011《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》等相关标准。

2.2 标准适用范围及主要内容

2.2.1 范围

本文件规定了城镇污水处理厂生态友好服务“排行榜”评价的基本要求、评价要求、评价方法及等级划分。

本文件适用于城镇污水处理厂生态友好服务的质量及企业标准“排行榜”水平评价。相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“排行榜”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照执行。

2.2.2 规范性引用文件

本文件主要规范性引用了以下标准和政策规章。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4284    农用污泥中污染物控制标准

GB 12348    工业企业厂界环境噪声排放标准

GB14554    恶臭污染物排放标准

GB 16297    大气污染物综合排放标准

GB 17167    用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18918    城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 18919    城市污水再生利用 分类

GB/T 18920    城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T 18921    城市污水再生利用 景观环境用水水质

GB/T 19001    质量管理体系 要求

GB/T 19772    城市污水再生利用 地下水回灌水质

GB/T 19923    城市污水再生利用 工业用水水质

GB 20922    城市污水再生利用 民田灌溉用水水质

GB/T 23484    城镇污水处理厂污泥处置 分类

GB/T 23485    城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质

GB/T 23486    城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质

GB/T 24001    环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24188    城镇污水处理厂污泥泥质

GB/T 24600    城镇污水处理厂污泥处置 土壤改良用泥质

GB/T 24602    城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质

GB/T 25031    城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质

GB/T 25499    城市污水再生利用 绿地灌溉水质

GB/T 45001    职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB/T 50125    给水排水工程基本术语标准

CJ/T 221	    城市污水处理厂污泥检验方法

CJ 3025    城市污水处理厂污水污泥排放标准

CJJ 60    城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程

CJJ 131    城镇污水处理厂污泥处理技术规程

CJJ/T 228    城镇污水处理厂运营质量评价标准

CJJ T 243    城镇污水处理厂臭气处理技术规程

HJ 493    水质样品的保存和管理技术规定

HJ 494    水质采样技术指导

HJ 576    厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 577    序批式活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 578    氧化沟活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 978    排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)

HJ 2006    污水混凝与絮凝处理工程技术规范

HJ 2007    污水气浮处理工程技术规范

HJ 2008    污水过滤处理工程技术规范

HJ 2009    生物接触氧化法污水处理工程技术规范

HJ 2010    膜生物法污水处理工程技术规范

HJ 2014    生物滤池法污水处理工程技术规范

HJ 2038    城镇污水处理厂运行监督管理技术规范

2.2.3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

2.2.4 评价指标体系

2.2.4.1 基本要求

（1）近三年，城镇污水处理厂无较大及以上环境、安全、质量事故。

（2）城镇污水处理厂未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

（3）城镇污水处理厂根据GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001建立并运行相应质量、环境和职业健康安全管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立更高水平的相关管理体系。

（4）城镇污水处理厂能源计量符合GB 17167规定，出厂污泥符合GB/T 24188规定，废气排放符合GB 14554、GB 16297规定，环境噪声符合GB 12348规定。

（5）城镇污水处理厂符合或优于GB18918规定的一级A污染物排放标准要求。

（6）城镇污水处理厂符合或高于GB/T 50125定义的设计规模10000m3/d。

（7）城镇污水处理厂涉及污泥处理处置，应符合GB 4284、GB/T 23484、GB/T 23485、GB/T 23486、GB/T 24600、GB/T 24602、GB/T 25031相关规定。

（8）城镇污水处理厂涉及再生水利用，应符合GB/T 18919、GB/T 18920、GB/T 18921、GB/T 19772、GB/T 19923、GB 20922、GB/T 25499相关规定。

（9）城镇污水处理厂预处理设施、生物处理池、深度处理工艺、污泥处置设施、臭气处理设施、水回用设施、水质采样及水质监测的运行和技术要求应满足CJJ 60、CJJ 131、CJ/T 221、CJJ/T 228、CJJ T 243、CJ 3025 、HJ 493、HJ 494、HJ 576、HJ 577、HJ 578、HJ 978、HJ 2006、HJ 2007、HJ 2008、HJ 2009、HJ 2010、HJ 2014、HJ 2038等的规定。

2.3.4.2 评价指标体系及要求

城镇污水处理厂生态友好服务评价要求包括：绿化覆盖率、厂区社会开放度、出水水质稳定率、水质数据监测检测点位数量、全厂除臭设施配套率、臭气浓度、出水毒性物质检测频次、污泥中重金属物质检测频次、主要生产单元低碳节能效率、污泥资源化处理减量率、再生水利用率、厂区能源自给率、建设及改造合理性、配套生态系统建设项目、土地资源二次利用率、降噪效果评价、地下水质监测频次、运营效果评价，指标体系见表1。

表 1评价要求的指标体系

| 序号 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 先进水平（5星） | 平均水平（4星） | 基准水平（3星） |  |
| 1 | 绿化覆盖率 | GB/T 51346 | ≥35% | ≥30% | ＜30% | GB/T 51346 |
| 2 | 厂区社会开放程度 | T/CSTE 0290.4—2022 | 6个以上点位 | 2-6个点位 | 1个点位 | 附录A1 |
| 3 | 出水水质稳定率 | 本文件 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | 附录A2 |
| 4 | 水质数据监测检测点位数量 | 本文件 | 5个及以上点位 | 3-5个点位 | 2个及以下点位 | 附录A3 |
| 5 | 全厂除臭设施配套率 | 本文件 | 主要工艺点100%配套除臭设备 | 主要工艺点80%配套除臭设备 | 主要工艺点60%配套除臭设备 | 附录A4 |
| 6 | 臭气浓度 | GB14554 | 5 | 15 | 40 | 参照GB14554 |
| 7 | 出水毒性物质检测频次 | 本文件 | 不低于每月一次 | 不低于2月一次 | 不低于3月一次 | 附录A5 |
| 8 | 污泥中重金属物质检测频次 | 本文件 | 不低于每月一次 | 不低于3月一次 | 不低于6年一次 | 附录A6 |
| 9 | 主要生产单元低碳节能效率 | 本文件 | ≥15% | ≥10% | ≥5% | 附录A7 |
| 10 | 污泥资源化处理减量率 | 本文件 | 全厂绝干污泥减量≥5%，出厂污泥全部资源化利用 | 全厂绝干污泥未减量，出厂污泥全部资源化利用 | 全厂绝干污泥未减量，出厂污泥填埋处置 | 附录A8 |
| 11 | 再生水利用率 | T/CSTE 0290.3—2022 | ≥15% | ≥10% | ≥5% | 附录A9 |
| 12 | 厂区能源自给率 | T/CSTE 0290.3—2022 | ≥5% | ≥3% | ≥2% | 附录A10 |
| 13 | 建设及改造合理性 | 本文件 | 满足4项 | 满足3项 | 满足2项 | 附录A11 |
| 14 | 配套生态系统建设项目 | 本文件 | 满足3项 | 满足2项 | 满足1项 | 附录A12 |
| 15 | 土地资源二次利用率 | 本文件 | ≥85% | ≥70% | ≥50% | 附录A13 |
| 16 | 降噪效果评价 | 本文件 | ≥20% | ≥10% | 符合环评要求 | 附录A14 |
| 17 | 地下水质监测频次 | HJ 1209-2021 | 一年监测一次 | 二年监测一次 | 小于二年监测一次 | 附录A15 |
| 18 | 运营效果评价 | 本文件 | 优秀 | 良好 | 合格 | 附录B |

（1）绿化覆盖率

城市绿地是城市生态环境的重要组成部分，在城乡多个空间层次上发挥着生态、游憩、景观、防护等方面的多元功能。本指标的设置，旨在引导城镇污水处理厂提升绿地规模总量，促进城市生态文明建设，改善城乡人居环境，提升城市宜居宜业水平。

本标准设置了“绿化覆盖率”指标，该指标源于《城市绿地规划标准》（GB/T51346）规定的“绿地率”，计算方法与之相同。即：

绿化覆盖率=用地地块内各类绿化用地总面积用地地块总面积

- 厂区社会开放程度

城镇污水处理厂不仅是治理环境污染的基础设施，也可以作为重要的环境教育设施，是普及环保科学知识、展示生态保护发展成果的生动课堂。厂区面向社会开放，是城镇污水处理厂主动接受公众监督的重要途径，也是增强社会公众对污水处理工作的理解与支持，提升群众生态环保意识和社会生态友好氛围的重要抓手。

本标准设置了“厂区社会开放程度”指标，该指标源于《城镇污水处理厂社会开放服务“排行榜”评价要求》（T/CSTE 0290.4—2022），要求城镇污水处理厂多媒体功能厅、格栅间、沉淀池、生化反应池、污泥脱水间、中控室、化验室、出水口及水质在线监测系统等点位面向社会公众开放参观，并有相应的管理手段。以开放点位数量作为指标分级标准。

- 出水水质稳定率

城镇污水处理厂生产运营过程中产生的能源和药剂消耗是污水处理过程中碳排放的主要来源。城镇污水处理厂可在保证出水稳定达标的基础上尽可能将各排放指标稳定在较高水平。通过高水平的运行管理实现能源和药剂的合理化利用，减少因碳排放引起的生态环境损害。

本标准设置了“出水水质稳定率”指标，以城镇污水处理厂出水水质波动在实际年平均值±20%以内的年运行时间比例作为指标分级标准。

- 水质数据监测检测点位数量

全面、及时、准确获取厂内水质变化数据，是城镇污水处理厂提升运行管理水平，保障水质的稳定性和运行的合理性，进而保护生态环境的重要基础。

本标准设置了“水质数据监测检测点位数量”指标，以监测检测点位个数作为指标分级标准。

- 全厂除臭设施配套率

恶臭污染作为一种严重扰民和危害人体健康的污染，已成为公众最关注的环境问题之一。城镇污水处理厂应采取“源头控制+厂界评价”双重控制措施，尽可能减少臭气扰民现象发生。其中，源头控制是指在主要工艺单元建设臭气收集与处理设施减少抽泣逸出；厂界评价是指在城镇污水处理厂全年主导风向下风向或臭气方位的边界线上进行采样监测。

本标准设置了“全厂除臭设施配套率”指标，以配套除臭设备的工艺点占主要工艺点数量的比例作为指标分级标准。

- 臭气浓度

本标准设置了“臭气浓度”指标，用于表征污水厂臭气对厂外大气环境的影响程度。此指标源于《恶臭污染物排放标准》（GB14154），与“全厂除臭设施配套率”指标配套使用，共同评价城镇污水处理厂臭气控制水平。

以监测获得的臭气浓度数据作为指标分级标准。

- 出水毒性物质检测频次

由于城镇污水处理厂长期大量向受纳水体排水，所以即便低浓度的有毒物质也会由于累积效应对周边生态环境造成负面影响，而常规出水检测中并不包含此类指标。因而要求城镇污水处理厂定期开展出水毒性物质及对环境有影响的药剂副产物的检测，确保相应指标检测值在允许范围内，以保障受纳水体水质安全。

本标准设置了“出水毒性物质检测频次”指标，以检测频次作为指标分级标准。

- 污泥中重金属物质检测频次

重金属不能被生物降解，且具有生物累积性。受进水水质情况影响，污泥中可能含有重金属，一旦处理不当，可能对生态环境产生持续性污染。为及时识别可能含有重金属的污泥，并采取针对性处理措施，要求城镇污水处理厂定期开展污泥中重金属物质检测。

本标准设置了“污泥中重金属物质检测频次”指标，以检测频次作为指标分级标准。

- 主要生产单元低碳节能效率

城镇污水处理厂生产过程中产生的能源和药剂消耗是污水处理过程中碳排放的主要来源。本标准鼓励城镇污水处理厂对主要生产单元采用优化的管控手段，以减少能源和药剂的消耗，并进一步减少因碳排放引起的生态环境损害。

本标准设置了“主要生产单元低碳节能效率”指标，以主要工艺单元的能耗水平和药耗水平优于设计初始值的百分比作为指标分级标准。

- 污泥资源化处理减量率

为保护生态环境，要求城镇污水处理厂污泥处理处置实现无害化、减量化、资源化三大目标。因而本标准要求城镇污水处理厂所产污泥无害化处置率应达到100%，同时应开展污泥减量化和资源化研究，并采取相应措施实现绝干污泥减量和出厂污泥资源化利用，以减轻对城市生态环境的压力。

本标准设置了“污泥资源化处理减量率”指标，以全厂绝干污泥减量比例和出厂污泥资源化利用率作为指标分级标准。

- 再生水利用率

与雨水和海水相比，污水水量稳定、水质可控、就地可取，已成为国际公认的“城镇第二水源”，其再生利用技术和经济可行，是解决缺水和水污染问题的双赢途径。本标准鼓励城镇污水处理厂将在再生水用于农、林、牧、渔业用水，城镇杂用水，工业用水，景观环境用水，补充水源水等，以保障水生态可持续发展。

本标准设置了“污再生水利用率”指标，此指标源于《城镇污水处理厂低碳运营服务“排行榜”评价要求》（T/CSTE 0290.3—2022），以城镇污水处理厂评价周期内再生水利用量与污水排放量的百分比作为指标分级标准。

- 厂区能源自给率

生产过程中产生的能源消耗是污水处理过程中碳排放的主要来源。为减少城镇污水处理厂碳排放量，保护生态环境，本标准鼓励城镇污水处理厂通过污泥资源化利用、太阳能光伏发电、水源热泵等多种途径实现能源自给。

本标准设置了“污再生水利用率”指标，此指标源于《城镇污水处理厂低碳运营服务“排行榜”评价要求》（T/CSTE 0290.3—2022），以厂区内回收或产生一种或多种能源的总量占城镇污水处理厂全部能源消耗量的百分比作为指标分级标准。

- 建设及改造合理性

城镇污水处理厂建设及改造情况是开展生态友好服务的基础，也决定了可供提升的空间。本标准鼓励城镇污水处理厂在设计过程中注重规划和选址合理性、工艺设计合理性、总体布置合理性和采用新型更优的工艺或设备，鼓励污水厂在改造过程中采用新型更优的工艺或设备或直接对原设计工艺进行优化改造。

本标准设置了“建设及改造合理性”指标，以实现建设或改造合理性目标的数量作为指标分级标准。

- 配套生态系统建设项目

本标准鼓励城镇污水处理厂通过建设配套生态湿地、开展厂区绿化建设、合理运行维护厂内环境等多种路径直接参与生态系统建设。

本标准设置了“配套生态系统建设项目”指标，以配套生态系统建设项目的数量作为指标分级标准。

- 土地资源二次利用率

全厂采用地下或半地下等模式建设的城镇污水处理厂，通过对所用地进行二次开发，可实现空间的集约化高效利用，进而为生态环境改善提供空间。

本标准设置了“土地资源二次利用率”指标，以其所用地进行二次开发的面积所占百分比作为指标分级标准。

- 降噪效果评价

声环境是生态环境的重要组成部分，良好的声环境有利于降低城镇污水处理厂生产过程对生态环境的影响，提高周边居民的幸福感。本标准鼓励城镇污水处理厂通过技术和管理相结合的综合措施，以降低厂界噪声。

本标准设置了“降噪效果评价”指标，以界噪音监测值低于污水厂环评报告中执行的噪音要求的百分比作为指标分级标准。

- 地下水质监测频次

由于城镇污水处理厂长期运行过程中，存在污水污泥处置不当而污染地下水的风险。因而要求城镇污水处理厂开展所辖区域地下水检测，检测内容包含出水主要各项水质指标。确保相应指标检测值在允许范围内，以保障地下水安全。

本标准设置了“地下水质监测频次”指标，此指标源于《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021），以监测频次作为指标分级标准。

（18）运营效果评价

城镇污水处理厂开展生态友好服务的最终目的是实现良好运营效果，包括：污染物达标排放；能源消耗、物料消耗低；技术先进，运行成本低；运行管理制度、安全制度健全；设施完好率高、利用率高等。

本标准设置了“运营效果评价”指标，评价方法见附录B。

2.3.5评价方法及等级划分

城镇污水处理厂生态友好服务“排行榜”的评价结果划分为5星级、4星级和3星级，各等级所对应的划分依据见下表。达到3星级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入城镇污水处理厂生态友好服务的企业标准“排行榜”。

表 2 “排行榜”评价要求及等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |
| --- | --- | --- |
| 5星级应同时满足 | 基本要求 | 评价要求全部指标达到先进水平 |
| 4星级应同时满足 | 基本要求 | 评价要求全部指标达到平均水平 |
| 3星级应同时满足 | 基本要求 | 评价要求全部指标达到基准水平 |

三、预期作用和效益

本标准主要针污水处理生态友好服务“排行榜”标准的评价指标体系和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和企业意见，并开展调研验证予以证明，力求标准的科学性、适应性和可操作性，指导企业编写企业标准，助力企业高质量发展，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

四、国内外同类标准水平的对比情况

本文件属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本文件所评价内容的评测标准。

关于污水处理生态友好服务，是污水处理高质量发展的重要方向之一，对于城市环境基础设施而言比较前沿，没有国际标准和国外先进标准进行对比，本标准根据我国污水处理实际情况，参照相关标准以及验证单位调研、专家的意见，设置指标和指标水平，以引导更多污水厂参照本标准进行生态友好服务方面的建设升级，为衡量城镇污水处理厂生态友好服务提供一把标尺。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准符合我国有关法律法规的要求，并与国家相关政策、规划等保持一致。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件遵循了各方参与原则，广泛征求和吸收了相关领域专家的意见，无重大分歧。

七、标准性质的建议说明

本标准为推荐性标准，可用于城镇污水处理生态友好服务的企业标准的评价，为企业在制定企业标准提供参考，为相关机构在制定企业标准“排行榜”评估方案提供参照，以推动城镇污水处理生态友好服务的进程，建议作为团体标准发布。

八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

经国家标准化委员会审核批准后，建议作为团体标准发布，自发布之日即实施，以便相关监督部门、技术机构提前做好准备。

本标准由中国技术经济学会归口并负责解释和修订。

九、废止现行相关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

（规范性）
评价要求判断依据和方法

厂区社会开放程度

评价内容：城镇污水处理厂应面向社会公众开放参观，并有相应的管理手段，开放的具体点位包括但不限于多媒体功能厅、格栅间、沉淀池、生化反应池、深度处理池、污泥脱水间、中控室、化验室、出水口及水质在线监测系统。

评价依据：对外开放管理制度、对外开放工作记录。

出水水质稳定率

评价内容：城镇污水处理厂出水指标应尽量维持在警戒值以下的较高水平，且波动较小。在确保达标排放的前提下，实现能源和药剂的合理化利用。

评价依据： 出水各水质指标监测值在年算数平均值±20%以内的年运行时间占比。

水质数据监测检测点位数量

评价内容：城镇污水处理厂应根据管理需要，实时监测进出厂、生化处理单元及其他各主要生产单元水质情况，并定期开展数据统计和分析，用于指导运行调控，确保水质稳定且运行合理性。

评价依据：在厂内水质在线监测设备相关信息系统中调取在线监测设备清单或化验室的水质历史数据。

全厂除臭设施配套率

评价内容：城镇污水处理厂应在厂内可能产生臭气的处理单元建设臭气收集与处理设施，尽可能减少臭气泄漏。若发生臭气散发引起有居民投诉的情况后，应能及时整改。

评价依据：臭气收集装置运行维护记录、投诉处理台账。

出水毒性物质检测频次

评价内容：城镇污水处理厂应定期（每月/每2月/每季度）开展出水毒性物质及对环境有影响的药剂副产物的检测，确保相应指标检测值在允许范围内，以保障受纳水体水质安全。

评价依据：出水毒性物质检测台账、出水水质检测报告。

污泥中重金属物质检测频次

评价内容：城镇污水处理厂应定期（每月/每季度/每半年）开展污泥中重金属含量检测，确保无检出项。

评价依据：污泥重金属检测台账、污泥重金属检测报告。

主要生产单元低碳节能效率

评价内容：城镇污水处理厂各生产环节应采用优化的管控手段，以减少能源的消耗。以主要工艺单元的能耗水平和药耗水平优于设计初始值的百分比进行评价。

评价依据：查验相关管理制度文件及证明材料。

污泥资源化处理减量率

评价内容：城镇污水处理厂所产污泥无害化处置率应达到100%，同时应开展污泥减量化和资源化研究，并采取相应措施实现绝干污泥减量和出厂污泥资源化利用，以减轻对城市生态环境的压力。

评价依据：污泥处理处置台账及相应证明文件。

再生水利用率

根据《GB/T 18919-2002 城市污水再生利用 分类》，城市污水再生利用用途包括五类：农、林、牧、渔业用水，城镇杂用水，工业用水，景观环境用水，补充水源水。

再生水利用率指城镇污水处理厂评价周期内再生水利用量与污水排放量的百分比，按下列公式计算：

(A.3)

式中：

FZ——再生水利用率，%；

Qzai——实际日再生水利用量，m3/d；

Qpai——实际日处理污水排放量，m3/d。

厂区能源自给率

指城镇污水处理厂运行过程中，通过在厂区内回收或产生一种或多种能源的总量占城镇污水处理厂全部能源消耗量的百分比，按下列公式计：

(A.4)

式中：

FE——厂区能源自给率，%；

EW——污泥资源化年产出能量，kW·h；

Eg——太阳能光伏发电年发电量，kW·h；

Eb——水源热泵年制热量和制冷量，kW·h；

Eq——其他途径年发电量，kW·h；

Emai——月度电耗，kW·h。

建设及改造合理性

规划和选址的合理

城镇污水处理厂规划和选址过程中，充分考虑地势特点及周边配套建设的优势。包含但不限于：从厂网一体化视角出发，尽量减少进水提升高度；合理设计和利用红线内土地；充分衔接周边配套，如污泥便捷处理、中水就近利用、能源或物资循环利用等。

工艺设计的合理

城镇污水处理厂工艺设计过程中，优先选择土地和空间利用率更高的工艺，优先选择占地面积更小的设备，并兼顾节能低碳。

总体布置合理

城镇污水处理厂总体布置过程中，能根据工艺设计和厂区地势，设计合理的高程图和构筑物布置，各工艺段连接紧密，无空间浪费，并利用相应的工艺特点进行空间优化。

采用新型更优的工艺或设备

城镇污水处理厂设备选型过程中，使用国内首例或不超过3例的新工艺或新设备，且相较于其他方式更节约占地。

原设计工艺的优化改造

城镇污水处理厂工艺改造过程中，利用原始设计构筑物进行改造来满足更高处理负荷，或是在原构筑物之上新建新的工艺设施，实现污水厂整体提质增效或扩大产能的要求。

配套生态系统建设项目

配套生态湿地

充分利用污水厂处理后的水在厂区内或与市政管理配套建造湿地公园等景观，种植四季植被、吸引野生动物栖息，形成生态保护公园。

生产厂区绿化建设

厂区内植被茂密，种植种类多样且间距合理，四季植被布局合理，实现春有花、夏有阴，秋有果，冬有青。

厂区内环境维护到位

厂内环境优美，吸引到多种野生鸟类栖息，在不影响员工安全前提下对其他动物进行保护，形成和谐之美。

土地资源二次利用率

评价内容：此项指标针对全厂采用地下或半地下等模式建设的城镇污水处理厂，评估其所用地进行二次开发的面积所占百分比。

评价依据：污水厂及二次开发部分的设计文件。

降噪效果评价

评价内容：以污水厂环评报告中执行的噪音要求作为基准值，厂界噪音监测值低于基准值的百分比情况。

评价依据：环评报告厂界噪音标准、厂界噪声监测记录。

地下水质监测频次

评价内容：城镇污水处理厂应定期（每年/每2年/每3年及以上）开展所辖区域地下水检测，检测内容包含出水主要各项水质指标。确保相应指标检测值在允许范围内，以保障地下水安全。

评价依据：地下水水质检测台账、出水水质检测报告。

（资料性）

城镇污水处理设施运营效果评价技术要求

- （资料性）
城镇污水处理设施运营效果评价技术要求

评价依据

城镇污水处理设施运行效果的评价应以环境保护法律、法规、标准为依据，以达到国家、地方以及专业标准要求为前提，科学、客观、公正、公平地评价城镇污水处理设施的运行效果。应收集城镇污水处理系统设施运行效果评价之前不少于1年的各类资料和统计数据进行考核。

评价基本要求

城镇污水处理设施运行效果评价的基本要求包括：污染物达标排放；能源消耗、物料消耗低；技术先进，运行成本低；运行管理制度、安全制度健全；设施完好率高、利用率高。

评价指标及分值

城镇污水处理设施运行效果评价指标体系如表B.1所示。评价指标得分总分为 100 分，其中包含：环保指标得分、资源能源消耗得分、技术经济得分、安全生产管理得分、设施设备得分，各指标得分可参考B.8.1章节表B.3。

城镇污水处理设施运行效果评价指标体系

| 目标层 | 一级指标层 | 二级指标层 |
| --- | --- | --- |
| 城镇污水处理设施运行效果评价a | 环保性能指标b1 | 年均水质达标率 c1 |
|  |  | 年均大气达标率 c2 |
|  |  | 年均污泥处置达标率 c3 |
|  | 资源能源消耗指标b2 | 单位水处理电耗 c4 |
|  |  | 单位水处理药剂消耗 c5 |
|  |  | 单位水处理鲜水耗 c6 |
|  | 技术经济性能指标b3 | 技术性能要求 c7* |
|  |  | 单位水处理运行成本 c8 |
|  |  | 维护年费用 c9 |
|  |  | 人工年费用 c10 |
|  | 生产管理指标b4 | 制度与规程 c11* |
|  |  | 人员培训 c12* |
|  |  | 应急措施 c13* |
|  |  | 安全管理 c14* |
|  |  | 运行、检修、监测记录 c15* |
|  | 设施状况指标b5 | 年运行率 c16 |
|  |  | 运行水力负荷 c17 |
|  |  | 关键设备使用率 c18 |
|  |  | 构筑物完好率 c19 |
|  |  | 关键设备先进可靠性 c20* |

*表示该指标为定性评价指标

评价指标试验与计算方法

对文件中年均水质达标率c1的计算，按CJJ/T228中规定的水质综合达标率计算方法进行。

对文件中年均大气达标率c2的计算，按B.7.1章节规定的方法进行。

对文件中年均污泥脱水率c3的计算，按B.7.2章节规定的方法进行。

对文件中单位水处理电耗c4的计算，按CJJ/T228中规定的单位污水耗电量计算方法进行。用电量计量数据应与电费缴纳凭据一致；

对文件中单位水处理药剂消耗c5的计算，按B.7.3章节规定的方法进行。

对文件中单位水处理鲜水耗c6的计算，按B.7.4章节规定的方法进行。鲜水耗用量数据应与水费缴纳凭据一致。

对文件中单位水处理运行成本c8的计算，按B.7.5章节规定的方法进行。

对文件中维护年费用c9的计算，按B.7.6章节规定的方法进行

对文件中人工年费用c10的计算，按B.7.7章节规定的方法进行。

对文件中年运行率c16 的计算，按B.7.8章节规定的方法进行。设施设备运行的 数据应与设备台账、运行原始记录等资料一致。

对文件中运行水力负荷c17的计算，按B.7.9章节规定的方法进行。

对文件中关键设备利用率c18的计算，按B.7.10章节规定的方法进行。

对文件中构筑物完好率c19的计算，按CJJ/T228中规定的主要构筑物完好率方法进行。统计的构筑物完好台（座）时的数据应与设备台账、运行原始记录等资料一致。·

评价数据的获得途径与方法

评价采用的设计数据应以污水处理厂权属单位提供的为基准，包括可行性研究报告批复、初步设计批复、环境影响评价报告批复等。

评价采用的检测数据应由合格的计量器具或规范的检测方法获得。具体要求如下：

污水处理量的计量器具应符合相应的质量标准或规范，并按要求由具有计量检定资质的机构进行周期性检定；

水质监测方法应符合GB 18918及HJ 978的要求；

水质采样应符合HJ 493和HJ 494要求，进水取样或检测点应设在污泥处理系统回流液之前；采样间隔按照GB18918的要求；

应收集城镇污水处理设施运行效果评价周期内的各类资料和统计数据；

用电量计量数据应与电费缴纳凭据一致，且经过审计获得。

综合评价结果

城镇污水处理设施运行效果评价

城镇污水处理设施运行效果评价总表见B.8.1章节表B.3。一级指标评价环保性能、资源能源消耗、技术经济性能、生产管理、主要设施设备各项评分标准与方法见B.8.2-B.8.6章节。

城镇污水处理设施运行效果评价的计分

城镇污水处理设施运行效果评价一级指标得分为二级指标计分之和；总分数为一级指标分数之和，满分为 100 分。计算公式为：

T=i=15ti	(B.1)

式中：

T —— 总分；

ti —— 环保性能、资源能源消耗、技术经济性能、生产管理、主要设施设备各项一级指标实际得分。

城镇污水处理设施运行效果评价结果

城镇污水处理设施运行效果评价结果计算公式为：

Pi=titsi	(B.2)

式中：

Pi —— 单项相对得分率；

ti —— 环保性能、资源能源消耗、技术经济性能、生产管理、主要设施设备各项一级指

标实际得分；

tsi —— 环保性能、资源能源消耗、技术经济性能、生产管理、主要设施设备各项满分。

综合评价结果

| 评价结果 | 评价总分 | 单项计分 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | T ≥85 | Pi ≥70% |
| 良好 | 70≤ T＜85 | Pi ≥65% |
| 合格 | 60≤ T＜70 | 无要求 |

定量指标试验与计算方法

年均大气达标率c2

城镇污水处理设施废气释放来源主要包括：污水处理阶段、污泥的处理阶段、以及锅炉燃煤阶段。

c2=综合达标天数/运行天数 	(B.3)

式中：

c2——年均大气达标率，%。

气体监测数据以月均监测数据表征当月全部天数的数据。采用季度监测数据计算则应乘以系数 0.9。

年均污泥处置率c3

c3=年污泥无害化资源化处置量/年污泥产量 	(B.4)

式中：

c3——年均污泥处置标率，%。

单位污水处理药耗c5

指年度内污水处理设施单位污水所消耗药剂（混凝剂，絮凝剂，碳源，活性炭，消毒药剂）的综合平均值，计算公式为：

c5=P / Q 	(B.5)

式中：

c5——单位污水处理药耗（kg/m3）；

P ——污水处理厂年药剂实际总耗量（kg）；

Q ——年实际处理污水量（m3）。

单位污水处理新鲜用水耗c6

指年度内污水处理设施单位污水所消耗新鲜用水的综合平均值，计算公式为：

c6=M/Q	(C.6)

式中：

c6--单位处理鲜水耗（m3/m3）；

M--年水处理新鲜水总耗量（m3）；

Q--年实际处理污水量（m3）。

M的计算公式为：

式中：

Mdi--日新鲜水实际耗量（m3）。

单位水量运行成本c8

指年平均处理单方水量的运行成本（元/m3），计算公式为：

c8=Y/ Q 	(B.8)

式中：

Y——全年污水处理设施直接运行费（元）；

Q —— 年实际处理污水量（m3）。

直接运行费指不含财务费用、折旧、利润、税费之外的运营费。

维护年费用c9

c9=年维护总费用/年处理水量 	(B.9)

年维护总费用指修理费（即所用的固定资产，包括年底大修、年检大修理费用和发生的中小修理费。使用的低值易耗品的修理费也包含在内）。

人工年费用c10

c10=年人工总费用/年处理水量	(B.10)

年人工总费用范围包括：职工工资总额、社会保险费用、职工福利费用、职工教育   经费、劳动保护费用、职工住房费用和其他人工成本支出。其中，职工工资总额是人工成本   的主要组成部分。

年运行率c16

指运行天数占全年总天数（365或366天）的百分比，计算公式为：

c16=（D/全年总天数）×100% 	(B.7)

式中：

c16——年运行率（%）；

D ——运行天数。

日水力负荷率是指实际日污水处理量占设计日污水处理量的百分比，计算公式为：

H =Qa / QaD ×100% 	(B.8)

式中：

H——日水力负荷率（%）；

Qa——实际日污水处理量（m3）；

QaD——设计日污水处理量（m3）。

运行力负荷率 c17

指实际年污水处理量占设计年污水处理量的百分比，计算公式为：

c17=QA / QAD×100% 	(B.9)

式中：

c17——运行水力负荷率（%）；

QA——年实际总污水处理量（m3）；

QAD——年设计总污水处理量（m3）。

关键设备使用率 c18

指关键设备（一级、二级、三级处理环节中包括提升、拦污、曝气、搅拌、深度处理、污泥处理处置环节的泵、阀、鼓风机、搅拌器、板框等主要设备）正常工况下实际使用时间占污水处理厂运行时间的百分比，计算公式为：

c18 = De / D ×100% 	(B.10)

式中：

c18——主要设备使用率（%）；

De——主要设备正常工况实际使用天数；

D——运行天数，是指日水力负荷率大于40%的天数。

城镇污水处理设施运行效果评价指标计算方法

城镇污水处理设施运行效果评价分值参考表B.3。

城镇污水处理设施运行效果评价总表

| 序号 | 一级评价指标 | 标准分参考 | 得分 | 二级指标及评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保性能 | 30 |  | 见B.8.2章节 |
| 2 | 资源能源消耗 | 15 |  | 见B.8.3章节 |
| 3 | 技术经济性能 | 20 |  | 见B.8.4章节 |
| 4 | 安全生产管理 | 15 |  | 见B.8.5章节 |
| 5 | 设施设备状况 | 20 |  | 见B.8.6章节 |
| 合计 | —— | 100 |  |  |

环保性能指标评价方法

环保性能评价得分的计算公式为：

b1= bc1+bc2+bc3	(B.11)

式中：

b1—— 环保属性评价总得分；

bc1—— 年均水质达标率指标的得分；

bc2—— 年均大气达标率指标的得分；

bc3—— 年均污泥含水率指标的得分；

环境属性各指标的评分标准见表B.4。

环境属性各指标的评分标准

| 指标 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评分区间 | 得分 | 权重 |
| 年均水质达标率c1 | c1＜70% | bc1=10×0.7×c1 | 10 |
|  | 70%≤c1＜90% | bc1=10×0.8×c1 |  |
|  | 90%≤c1≤100% | bc1=10×c1 |  |
| 年均大气达标率c2 | c2＜60% | bc2=10×0.6×c2 | 10 |
|  | 60%≤c2＜90% | bc2=10×0.8×c2 |  |
|  | 90%≤c2≤100% | bc2= 10×c2 |  |
| 年均污泥处置率c3 | c3＜60% | bc3=10×0.6×c3 | 10 |
|  | 60%≤c3＜80% | bc3=10×0.8×c3 |  |
|  | 80%≤c3≤100% | bc3= 10×c3 |  |

资源能源消耗评价方法

资源能源消耗得分计算公式为：

b2 =bc4+bc5+bc6	(B.12)

式中：

b2——资源能源消耗评价总得分；

bc4——单位水处理电耗指标的得分；

bc5——单位水处理药剂消耗指标的得分；

bc6——单位水处理鲜水耗指标的得分。

资源能源消耗各指标的评分标准见表B.5。

资源能源消耗各指标的评分标准

| 指标 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 年均单位水处理电耗c4 | 年均单位水处理电耗评价分级为： A级，运营过程中的电耗进行准确计量、优化节电措施完善、落实到位、电耗节约明显，实际电耗≤90%理论值； B级，运营过程中的电耗进行准确计量、节电措施欠缺，90%理论值＜实际电耗≤110%理论值； C级，未对运营过程中的电耗进行准确计量，实际电耗＞110%理论值。 单位污染物处理电耗评价得分为：A 级 5 分、B 级 2.5 分、C 级 0 分。 | 5 |
| 年均单位污染物处理药剂 c5 | 年均单位污染物处理药剂消耗评价分级为： A 级，运营过程中的药耗进行准确计量、优化节约措施完善、落实到位、药耗节约明显，实际药耗≤90%理论值； B 级，运营过程中的药耗进行准确计量、节约措施欠缺，90%理论值＜实际电耗≤110%理论值； C 级，未对运营过程中的药耗进行准确计量，实际药耗＞110%理论值。 单位污染物处理药剂消耗评价得分为：A 级 5 分、B 级 2.5 分、C 级 0 分。 | 5 |
| 年均单位水处理鲜水耗 c6 | 年均单位水处理鲜水耗评价分级为： A 级，运营过程中的水耗进行准确计量、优化节水措施完善、落实到位、水耗节约明显，实际水耗≤90%理论值； B 级，运营过程中的水耗进行准确计量、节水措施欠缺，90%理论值＜实际电耗≤110%理论值； C 级，未对运营过程中的水耗进行准确计量，实水电耗＞110%理论值 单位污染物处理水耗评价得分为：A 级 5 分、B 级 2.5 分、C 级 0 分。 | 5 |

技术经济性能评价方法

技术经济性能得分计算公式为：

b3 =bc7+bc8+bc9+bc10	(B.13)

式中：

b3——技术经济性能评价总得分；

bc7——技术要求指标的得分；

bc8——单位水量运行成本指标的得分；

bc9——维护年费用指标的得分；

bc10——人工年费用指标的得分。

技术经济性能各指标的评分标准见表B.6。

技术经济性能各指标的评分标准

| 指标 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求c7 | 城镇污水处理设施进水泵房、生物处理池、深度处理工艺、污泥处置工艺、臭气处理工艺、水回用工艺完备先进，满分；否则，扣满分的 50%~100% | 5 |
| 单位水量运行成本c8 | 单位水量运行成本分级为： A 级，按污水处理设施不同规模、不同工艺，在表B .7规定范围的10%（含10%）以内； B 级，按污水处理设施不同规模、不同工艺，高于表B.7规定的上限 10%-25%（含25%）以内； C 级，按污水处理设施不同规模、不同工艺，高于表B.7规定的25%以外。 单位水量运行成本评价得分为：A级5分、B 级2.5分、C级0分。 | 5 |
| 维护年费用c9 | 维护年费用评价分级为： A级，合理，＜固定资产原值*检修维护费率2.5％； B级，较合理，＜固定资产原值*检修维护费率5.0％； C级，不合理，≥固定资产原值*检修维护费率5.0％。 维护年费用评价得分为：A级5分、B级2.5分、C级 0 分。 | 5 |
| 人工年费c10 | 人工年费评价分级为： A级，人工年费≤行业平均水平10%； B级，人工年费≤行业平均水平 5%； C级，人工年费＞行业平均水平。 人工年费评价得分为：A 级 5 分、B 级 2.5 分、C 级 0 分。 | 5 |

不同工艺、规模污水处理设施运行成本

| 工艺 | 三类厂（10万m3/d） |  | 二类厂（10-40万m3/d） |  | 一类厂（≥40万m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不包括污泥消化 | 包括污泥消化 | 包括污泥消化 | 不包括污泥消化 | 包括污泥消化 | 不包括污泥消化 |
| 传统活性污泥法 | 0.38-0.49 | 0.55-0.70 | 0.40-0.55 | 0.31-0.39 | 0.30-0.45 | 0.21-0.31 |
| 氧化沟 | 0.35-0.42 | 0.50-0.60 | 0.40-0.50 | 0.28-0.35 | 0.25-0.40 | 0.17-0.28 |
| AB | 0.35-0.42 | 0.50-0.60 | 0.40-0.50 | 0.28-0.35 | 0.30-0.40 | 0.21-0.28 |
| A2/O | 0.65-0.75 | 0.60-0.75 | 0.55-0.65 | 0.35-0.42 | 0.40-0.50 | 0.28-0.35 |
| SBR | 0.45-0.55 | 0.60-0.70 | 0.50-0.60 | 0.35-0.45 | 0.40-0.50 | 0.25-0.35 |

生产管理评价方法

生产管理得分计算公式：

b4=bc11+bc12+bc13+bc14+bc15	(B.14)

式中：

b4——生产管理评价总得分；

bc11——制度与规程指标的得分；

bc12——人员培训指标的得分；

bc13——应急措施指标的得分；

bc14——运行、检修台账及记录完好指标的得分；

bc15——监测分析记录完好指标的得分。

生产管理评价的评分标准见表B.8。

生产管理各指标的评分标准

| 指标 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 制度与规程 c11 | 制度及规程完备，满分；否则，扣满分的50%~100% | 3 |
| 人员培训 c12 | 有培训计划、培训资料及相关培训活动，对员工定 期考核，达到要求，满分；否则，扣满分的50%~100% | 3 |
| 应急措施 c13 | 有相关的应急预案，可操作性强，进行过相关演习，事故处置措施及时且达到要求，满分；否则，扣满分的50%~100% | 3 |
| 安全管理c14 | 制度完备，定期开展培训与检查，满分；否则，扣满分的50%~100% | 3 |
| 运行、检修、监测记录 c15 | 齐全、记录详细，满分；否则，扣满分的 50%~100% | 3 |

主要设施状况评价方法

主要设施状况评价得分的计算公式为：

b5 =bc16+bc17+bc18+bc19+bc20	(B.15)

式中：

b5——主要设施状况总得分；

bc16——年运行率指标的得分；

bc17——年均水力负荷率指标的得分；

bc18——关键设备使用率指标的得分；

bc19——构筑物完好率指标的得分；

bc20——关键设备先进性指标的得分。

主要设施状况各指标的评分标准见表B.9。

主要设施状况各指标的评分标准

| 指标 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评分区间 | 得分 | 满分 |
| 年运行率c16 | 70%≤c16＜80% | 1 | 4 |
|  | 80%≤c16＜90% | 2 |  |
|  | 90%≤c16＜95% | 3 |  |
|  | 95%≤c16≤100% | 4 |  |
| 年均水力负荷c17 | c17＜70% | 1 | 4 |
|  | 70%≤c17＜85% | 2 |  |
|  | 85%≤c17＜100% | 3 |  |
|  | c17≥100% | 4 |  |
| 关键设备使用率c18 | 60%≤c18＜70% | 1 | 4 |
|  | 70%≤c18＜80% | 2 |  |
|  | 80%≤c18＜90% | 3 |  |
|  | 90%≤c19＜100% | 4 |  |
| 构筑物完好率 c19 | 60%≤c19＜70% | 1 | 4 |
|  | 70%≤c19＜80% | 2 |  |
|  | 80%≤c19＜90% | 3 |  |
|  | 90%≤c19＜100% | 4 |  |
| 关键设备先进性c20 | 关键设备先进性分级为： A级：曝气机、推流式搅拌机等关键设备满足一级能效标准要求，且关键设备评价周期内未发生故障； B级：曝气机、推流式搅拌机等关键设备满足二级能效标准要求，或关键设备评价周期内未发生故障； C级：曝气机、推流式搅拌机等关键设备满足三级能效标准要求，或关键设备评价周期内未发生故障； D级：曝气机、推流式搅拌机等关键设备未满足三级能效标准要求，或关键设备评价周期内未发生故障。 关键设备先进性评价得分为：A级4分、B级3分、C级2分、D级1分。 |  | 4 |