# 中国技术经济学会团体标准

《质量分级及“领跑者”评价要求 建筑外墙保温装饰一体板》

编  制  说  明

《质量分级及“领跑者”评价要求 建筑外墙保温装饰一体板》

# 标准编制组

2023年4月

# 一、标准编制任务及编制单位

根据中国技术经济学会2022年3月1日下发的《关于下达<产品质量分级及“领跑者”评价要求 建筑外墙外保温用岩棉制品>等七项团体标准制修订计划的通知》，团体标准《产品质量分级及“领跑者”评价要求 建筑外墙保温装饰一体板》列入编制计划，由中国技术经济学会归口管理，由建科环能科技有限公司牵头，联合科研院所、生产企业等单位进行标准编制工作。

# 二、项目背景及标准编制意义、原则

2017年9月，《中国中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（中发[2017]24号）明确提出“实施企业标准‘领跑者’制度”。为响应国家号召，2018年6月，市场监管总局等八部门联合印发《关于实施企业标准“领跑者”制度的意见》（国市监标准〔2018〕84号），提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度。该制度是通过高水平标准引领，增加中高端产业和服务有效供给，支撑高质量发展的鼓励性政策，对深化标准化工作改革、推动经济新旧动能转换、供给侧结构性改革和培育一批具有创新能力的排头兵企业具有重要作用。为切实发挥企业标准对质量提升的引领作用，支撑企业标准自我声明公开和企业标准“领跑者”制度工作的有序推进，企业标准“领跑者”工作委员会、中国标准化研究院资源环境研究分院联合有关行业协会、检测认证机构、标准化服务机构以及企业共同组织制定“领跑者”系列标准。该系列标准由《“领跑者”标准编制通则》以及具体产品和服务类别的“领跑者”标准组成，一方面用于指导企业编写企业标准，也可用于对企业标准的水平进行评价，另一方面用于指导第三方评估机构编制“排行榜”和“领跑者”评估方案并开展有关评估工作。

2022年6月30日，为全面贯彻国家碳达峰、碳中和的政策部署，住建部、发改委联合印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，强调持续提升建筑能效水平，加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展，并提出建筑节能、垃圾资源化利用等水平要大幅提高，能源资源利用效率达到国际先进水平，并且优先选用获得绿色建材认证标识的建材产品，到2030年星级绿色建筑全面推广绿色建材。建筑节能作为发展低碳建筑的关键和重要环节之一，《方案》中也明确要求，到2030年前严寒、寒冷地区新建居住建筑本体达到83%节能要求，夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建居住建筑本体达到75%节能要求，新建公共建筑本体达到78%节能要求。外墙保温作为节能低碳建筑的最关键技术之一，成为实现国家零碳战略的重点发展领域。

保温装饰一体化板是近几年新兴的建筑外墙保温节能产品，通过工厂化预制成型，能够实现保温层与多种防护装饰层的有效结合，其保温系统与薄抹灰外墙保温系统相比，能够大大减少工程现场的作业工序，同时减少现场施工人员的作业难度，在建筑墙体保温工程质量保证方面具有积极作用，满足多层次市场需求，同时也大幅提高施工速度，缩短工期，有效降低资源消耗和劳动成本，进而推动产业高效发展。由于保温装饰一体化板工厂集成化生产的特点，并且选用具有节能、减排、安全、便利和可回收的原材料进行生产，可赋予保温装饰一体化板绿色、低碳的属性，因此在建筑节能领域绿色、低碳保温装饰一体化板的发展和应用是实现新型建筑工业化、实现建筑高质量发展以及“双碳”重大战略目标的重要途径。

保温装饰一体化板具有诸多优势，符合建材制品绿色低碳发展的基本条件。保温装饰一体化板具有多种保温芯材、多种装饰效果，可以满足不同层次的节能和市场需要，符合目前我国建筑节能、建筑工业化等产业政策。相比传统的保温产品或体系，该产品具有如下突出优点：

1.高效节能，该产品与基层等构成的外墙围护结构，能够满足我国各种建筑墙体节能设计要求。

2.装饰性强，采用工厂预制面板的生产工艺，易于加工和装饰，便于迎合建筑的整体设计和装饰效果。

3.构造安全，保温装饰一体化板采用工厂预制的生产方式，减少了现场施工的不确定性，有助于保温工程整体的安全性提升。

4.应用范围广，保温装饰一体化板适合于各种基础墙体，可采用多种保温材料，适用于我国不同的气候区及不同经济水平的地区。

5.性能稳定，保温装饰一体化板长期使用过程中，不变形、不脱落；采用特殊复合工艺及安装工艺，产品及体系性能更加稳定。

6.质量可靠，保温装饰一体化板采用保温层、防护层、装饰层等一次成型，做到工厂化生产、模块化施工、标准化作业，使得产品整体系统浑然一体，与传统的保温产品相比，具有更强的稳定性。

7.施工简捷，保温装饰一体化板实现了保温装饰一体化，产品生产工厂化，产品安装模块化，工序简化，安装简捷。减少施工现场作业，对施工环境、气候要求相对宽松、施工装配相对简单，提高工程速度，缩短施工周期。

8.可回收性强，从保温系统的生命服役周期计算，建筑外墙保温装饰一体化板系统的回收相对于其它类型保温系统，具有较高的可回收性，降低了建筑垃圾的产生，对于建筑的绿色全寿命周期有着巨大的贡献。

本标准旨在从基础生产端企业入手，规范、提升、引领保温装饰一体板生产企业标准化工作，形成一套完善、科学、系统的企业标准评价体系，从而引导一部分企业进入“领跑者”序列，创造领跑竞优的良性发展氛围，为保温装饰一体板行业发展注入新的动力，本标准符合住房和城乡建设领域贯彻落实《国家标准化发展纲要》工作方案第三条第（七）款中“推广绿色低碳建材应用、完善建筑产品、构配件相关标准的绿色低碳指标”的政策方向，为国家建筑节能和低碳绿色发展贡献力量。

# 三、编制目的

根据目前掌握的情况，现保温装饰板产品质量已经在行业标准的基础上有所提升，而企业并没有编制符合其产品水平企业标准，工程应用中仍旧以行业标准规定的性能指标作为设计依据，对性能优异的产品的推广应用不利。因此，本标准的制定一方面是将先进的保温装饰板推入市场，起到标准引领的作用，同时也希望能够引导保温装饰板生产厂家编制产品企业标准，体现产品性能方面的优势，引领促进行业质量的全面提升，同时本标准所建立的评价体系将支撑后续评价工作，通过评价的方式使部分企业进入“领跑者”序列，营造竞优领跑的标准化发展氛围，为行业发展贡献力量。

# 四、制定标准与现行法律、法规、标准的关系

本标准符合国家相关法律法规和政策文件，并于相关强制性标准导则及国家行业标准相协调。

国内涉及保温装饰一体化板产品的行业标准有《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287-2013，该标准主要是针对无机面板类的保温装饰一体化板系统及其组成材料做出的相关规定，该标准主要关注于外墙保温整体系统的性能，对于单一的保温装饰一体化板产品的规定比较粗放，并不适用金属、石材、陶瓷面板保温装饰一体化板产品，无法保证各类型保温装饰一体化板的性能全面得到规范。《金属装饰保温板》JG/T 360-2012，该标准规定的金属装饰保温板只是保温装饰一体化板的一个种类，同时该标准规定的产品并不是外墙保温专用，因此包含很多对外墙保温不重要的参数规定，如果直接用于外墙保温领域，则带来诸多不便，甚至是直接增加了产品成本。在部分地区，出台了保温装饰一体化板的地方标准，如：福建省地方标准《保温装饰一体化板外墙外保温应用技术规程》DB35/T 1329-2013，湖北省地方标准《保温装饰一体化板外墙外保温系统工程技术规程》DB42/T 1107-2015，天津市地方标准《天津市保温装饰一体化板外墙外保温系统技术规程》DB/T 29-240-2016等，但这些标准主要偏重于工程应用过程的设计、施工和验收，而对于保温装饰一体化板本身的规定则比较粗放，同时相关标准还有中国工程建设标准化协会标准《建筑外墙外保温装饰一体板》T/CECS 10104-2020。

本标准部分大部分技术项目引用《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287-2013等标准，相关技术指标也借鉴了标准的数据，同时结合的调研及验证性实验的数据形成了具体的数据体系。

# 五 、编制工作过程

## 1.标准启动会暨第一次工作会议

编制组成立暨第一次工作会议于2022年5月20日通过腾讯网络会议形式召开，会议由主编单位建科环能科技有限公司主持，各参编单位参加了会议。

## 2.标准编制组第二次工作会（征求意见稿讨论会）

在广泛调研和进行了相关验证性试验的基础上，编制组完成了征求意见稿讨论稿，并于2023年3月17日通过腾讯网络会议形式召开了编制组内征求意见稿讨论会，主编单位及各参编单位的主要编制人员参加了会议。会上对《质量分级及“领跑者”评价要求 建筑外墙保温装饰一体板》进行了讨论，提出了修改意见。

## 3.征求意见并形成送审稿

本标准目前已形成征求意见稿，拟于2023年6月4日~2023年8月10公开征求意见。

# 六、技术难点及解决方法

本标准的对象建筑外墙保温装饰板主要由底衬、保温层、面板、锚固构造等部分组成，单从各部分来看面板的材料硅酸钙板、水泥纤维板、金属、石材、陶瓷、特种砂浆等；保温材料有聚苯板、挤塑板、聚氨酯、岩棉条等，几乎覆盖了所有建筑外墙保温材料的类型，所以建筑外墙保温装饰板的类型多样的，编制本标准的难点和解决办法具体如下：

1.建筑外墙保温装饰板种类多样，各类型产品中各部分材料的性能也大不相同，较难找出不涉及个别产品特性并且可以客观体现各类型铲平共性的技术项目。本标准通过对产品的行业及地区及标准进行查阅对比，同时参考全国范围调研的统计数据，最终汇总形成本标准的技术指标项目。

2.建筑外墙保温装饰板各种类由于组成材料及组合搭配，带来部分项目性能差异较，从而无法将这些项目列为核心指标，并且无法将项目指标量化分级。本标准通过将所有项目对目前涉及的所有产品类型产品进行试评价，将可以客观体现产品核心性能的参数保留并对技术参数进行量化分级，形成核心指标。

3.创新指标项目性能参数不清晰。本标准主要通过验证性试验的方式对创新性指标进行验证，同时结合其他项目研究数据，最终形成创新性指标技术体系。

# 七、评价指标体系及主要指标调研及验证数据

## 1.评价指标体系

建筑外墙保温装饰一体板“领跑者”标准评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。创新性指标划分成先进水平和平均水平两个等级，其中先进水平相当于企业标准排行榜中的5星级水平，平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平; 鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标，具体详见表1。

基础指标包括外观、尺寸偏差、单位面积质量、吸水量、不透水性、抗冲击性、保温材料燃烧性能、面板装饰层耐酸性、面板装饰层耐碱性、面板装饰层耐盐雾，这些指标分别从产品表观状态、防水性能、抗作用力性能、燃烧性能、耐老化性能等方面进行要求。

核心指标包括拉伸粘结强度（原强度）、拉伸粘结强度（耐水强度）、拉伸粘结强度（耐冻融强度）、保温材料导热系数、面板装饰层耐老化。这些项目主要从力学稳定性、热工性能、老化性能等方面进行要求。

创新性指标包括尺度稳定性（长度方向、宽度方向）、锚固构造性能和拉伸粘结强度（耐温强度）。这些项目主要从稳定性、连接安全性、力学稳定性方面进行要求。

表1建筑外墙保温装饰一体板评价指标体系

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 （5星级） | 平均水平 （4星级） | 基准水平 （3星级） |  |
| 1 | 基础指标 | 外观 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 2 |  | 尺寸偏差 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 3 |  | 单位面积质量 | JG/T 287； T/CECS 10104 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287；T/CECS 10104 |
| 4 |  | 吸水量 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 5 |  | 不透水性 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 6 |  | 抗冲击性 | JG/T 287；T/CECS 10104 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287；T/CECS 10104 |
| 7 |  | 保温材料燃烧性能 | JG/T 287 | 不低于B1级 |  |  | GB 8624 |
| 8 |  | 面板装饰层耐酸性 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 9 |  | 面板装饰层耐碱性 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 10 |  | 面板装饰层耐盐雾 | JG/T 287 | 符合标准要求 |  |  | JG/T 287 |
| 11 | 核心指标 | 拉伸粘结强度（原强度） | JG/T 287；T/CECS 10104 | Ⅰ型≥0.15MPa，保温材料破坏； Ⅱ型≥0.20MPa，保温材料破坏； Ⅲ型≥0.20MPa，保温材料破坏 | Ⅰ型≥0.12MPa，保温材料破坏； Ⅱ型≥0.15MPa，保温材料破坏； Ⅲ型≥0.18MPa，保温材料破坏 | Ⅰ型≥0.10MPa，保温材料破坏； Ⅱ型≥0.12MPa，保温材料破坏； Ⅲ型≥0.15MPa，保温材料破坏 | JG/T 287；T/CECS 10104 |
| 12 |  | 拉伸粘结强度（耐水强度） |  | Ⅰ型≥0.15MPa； Ⅱ型≥0.20MPa； Ⅲ型≥0.20MPa | Ⅰ型≥0.12MPa； Ⅱ型≥0.15MPa； Ⅲ型≥0.18MPa | Ⅰ型≥0.10MPa； Ⅱ型≥0.12MPa； Ⅲ型≥0.15MPa |  |
| 13 |  | 拉伸粘结强度（耐冻融强度） |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 保温材料导热系数 | JG/T 287 | 燃烧性能B1级≤0.040W/（m·K）； 燃烧性能A级≤0.050W/（m·K） | 燃烧性能B1级≤0.040W/（m·K）； 燃烧性能A级≤0.060W/（m·K） |  | GB/T 10294或 GB/T 10295 |
| 15 |  | 面板装饰层耐老化 | JG/T 287 | 2000h，不低于1级 | 1500h，不低于1级 | 1000h，不低于1级 | JG/T 287 |
| 16 | 创新性指标 | 尺度稳定性（长度方向、宽度方向） | T/CECS 10104 | ≤0.2% | ≤0.4% | —— | T/CECS 10104 |
| 17 |  | 锚固构造性能 | 市场需求 | ≥0.50kN | ≥0.30kN | —— | DGJ32/TJ 86-2013附录A，建筑外墙保温装饰一体板锚固构造破坏或变形而造成锚固失效时的力值为试验结果，其他部分破坏或发生明显变形则试验无效，应更换加强配套材料进行测试 |
| 18 |  | 拉伸粘结强度（耐温强度） | T/CECS 10104 | Ⅰ型≥0.15MPa； Ⅱ型≥0.20MPa； Ⅲ型≥0.20MPa | Ⅰ型≥0.12MPa； Ⅱ型≥0.15MPa； Ⅲ型≥0.18MPa | —— | T/CECS 10104 |
| 注：1.建筑外墙保温装饰一体板面板为石材和陶瓷板等脆性材料抗冲击性测试方法选用T/CECS 10104； 2.建筑外墙保温装饰一体板保温材料为不易切割加工的材料时，拉伸粘结强度选用T/CECS 10104中压固拉拔法。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.主要指标调研及验证数据

依据调研数据及验证性试验数据，对核心指标及创性指标共计8各项目进行分析，具体如下：

1）核心指标拉伸粘结强度（原强度）达到先进水平（5星级）占比32%，达到平均水平（4星级）占比45%。达到基准水平（3星级）占比19%，其他占比4%；

2）核心指标拉伸粘结强度（耐水强度）达到先进水平（5星级）占比23%，达到平均水平（4星级）占比50%。达到基准水平（3星级）占比22%，其他占比5%；

3）核心指标拉伸粘结强度（耐冻融强度）达到先进水平（5星级）占比35%，达到平均水平（4星级）占比42%。达到基准水平（3星级）占比13%，其他占比10%；

4）核心指标保温材料导热系数达到先进水平（5星级）占比42%，达到平均水平（4星级）占比40%。达到基准水平（3星级）占比18%；

5）核心指标面板装饰层耐老化达到先进水平（5星级）占比20%，达到平均水平（4星级）占比10%。达到基准水平（3星级）占比70%（耐老化调研数据为委托试验时间，非极限破坏时间）；

6）创新性指标尺度稳定性（长度方向、宽度方向）达到先进水平（5星级）占比30%，达到平均水平（4星级）占比60%，其他占比10%；

7）创新性指标锚固构造性能达到先进水平（5星级）占比45%，达到平均水平（4星级）占比50%，其他占比5%；

8）拉伸粘结强度（耐温强度）达到先进水平（5星级）占比50%，达到平均水平（4星级）占比40%，其他占比10%